| Tema 6 | Conductores | 3º año b |
| --- | --- | --- |

Objetivo		: Utilización de los aislantes

Guión			: Aislantes y cubiertas para conductores.

Puntos Claves	: Fabricación y uso de los conductores

introducción

Las instalaciones eléctricas se realizan mediante materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica sin ofrecer dificultad.

Son, pues, imprescindibles para el desarrollo de la tecnología eléctrica y electrónica, ya que sin ellos seria imposible cualquier realización. Entonces los conductores eléctricos deben aislarse entre sí para controlar la corriente eléctrica.

La electricidad es peligrosa si atraviesa el cuerpo humano; por tanto, deben aislarse todos los elementos por los que circula corriente, accesibles a personas. Para ello existe una reglamentación en todos los países

La corriente eléctrica no pasa a través de los materiales aislantes; hay unos más efectivos que otros.

Conductores eléctricos

La estructura molecular de los cuerpos difiere notablemente de unos a otros. Es por esto por lo que no todos los cuerpos permiten el paso de la corriente eléctrica con la misma facilidad.

A los que menor oposición presentan se les denomina conductores. De ellos, destacan el oro y la plata; pero su elevado precio hace que no se empleen como tales sino en aparatos de precisión. Las aleaciones de plata se usan para contactos en aparatos de maniobra.

Los materiales empleados comúnmente son el cobre y el aluminio, peores conductores son mucho más baratos.

Cables y alambres

Alambre son aquellos que se construyen de una sola hebra o hilo y pueden ser desnudos o aislados. Los alambres desnudos se utilizan en tendidos a la intemperie en electrificación.

Para conocer la sección de un conductor tipo alambre se pueden aplicar las siguientes fórmulas.

- S=p·r2	b) S=pD24

S = sección en mm2

p= constante 3,1416

r = radio

D= diámetro.

Ej:

r = ?    1º fórmula				2º fórmula

S = 3,1416 · 22				S = 3,1416 424

S =1,39

S =1,5 mm2					S = 3,1416 164

Cable eléctrico son aquellos conductores que están formados por varias hebras o hilos retorcidos y generalmente son de gran sección y pueden ser desnudos o aislados. Cuando son construidos de gran sección son para emplearlos en electrificación a la intemperie siendo recorrido por corrientes fuertes y/o tensiones elevadas. Son de gran flexibilidad lo que ha difundido su uso como conductor en circuitos eléctricos de automóviles.

Para conocer la sección en mm2de un conductor tipo cable es necesario aplicar una de las siguientes fórmulas:

- S = r2·p·n	b) S = pD24·n	n =Nº de alambre (hebra) que compone el cable.

Ej:	r2= 2 mm			D = 4 mm	n = 5 hebras

1º.- S  = 22·3,1416·5

2º.- S = 3,1416424·5

Cordones conductores son aquellos conductores que están formados por varias hebras o hilos muy delgados, retorcidos y trenzados. Se emplean como conductores de uso doméstico.

Cables de control consiste en un conjunto de conductores destinados a comandar motores, equipos de fuerza motriz, instrumentos de medida, etc. La construcción normal de estos conductores corresponde hasta 37 conductores aislados entre sí e individualmente de P.V.C (algodón, plástico o goma) de colores distintos para hacer su identificación más fácil, práctica y rápida.

La corriente sección máxima admisible por mm2 es de 6 A

Conductor concéntrico:

Este es muy utilizado en los empalmes que van desde las líneas de la de la compañía eléctrico hasta el medidor.

Normalmente el conductor concéntrico consta de dos conductores y se fabrica con un conductor central con aislación de termoplástico. Sobre este conductor se colocan envolviéndolo totalmente, muchos conductores, (generalmente 30) de sección pequeña. Todos estos conductores juntos forman el segundo conductor del cable. El conductor junto mencionado va envuelto en papel aislante transparente y luego lleva un forro de material aislante plástico.

Hilos y cables

Estos conductores se presentan de diversas maneras: en forma de hilos, de varillas, de cables, de pletinas, etc.

Se llaman hilos cuando el conductor es cilíndrico y no pasa de 4 mm de diámetro. Se emplean en las instalaciones interiores.

Se denominan varillas cuando el conductor sobrepasa 4 mm de diámetro. Se utilizan en líneas de distribución.

Son cables cuando el conductor se compone de varios hilos de menor sección enrollados en espiral. Se emplean en instalaciones interiores y en líneas eléctricas de mucha intensidad.

Se llaman pletinas cuando el conductor en de sección rectángular. Se emplean en bobinados y cuadros de maniobra y distribución.

Densidad de corriente eléctrica

La sección de los conductores está justificada si se piensa que cada instalación precisa de valores de corriente eléctrica distintos.

Los conductores, al recorrerlos la corriente eléctrica, aumentan de temperatura.

Además, cuanto mayor es el valor de la intensidad que circula por un conductor, mayor es el calentamiento y antes puede llegar a su deterioro o la avería del circuito.

Sería fácil comprender este razonamiento con un símil hidráulico, suponiendo que el conductor es una tubería y la corriente eléctrica el agua que por ella circula. Si el caudal de agua aumenta hasta valores superiores a los que la tubería puede transportar, ésta termina por romperse.

De lo expuesto, nace un nuevo concepto, el de densidad.

Densidad de corriente eléctrica es el cociente que resulta del valor de intensidad de corriente eléctrica que recorre un conductor dividido por la sección geométrica del mismo.

Se expresa por la fórmula:

J= IS en Amm2

Suelen fijarse para cada tipo de instalación los valores máximos de corriente eléctrica que pueden circular. La densidad de corriente admisible depende de varios factores. Conviene señalar, entre ellos, estos dos:

- Los hilos desnudos pierden más fácilmente el calor que los hilos aislados; por consiguiente, soportan mayor densidad de corriente que estos últimos.

- Si se duplica la sección, el radio aumenta dos veces; si se triplica o cuadruplica, el radio crece 3 ó 4 veces.

Las limitaciones que hace el reglamento Electrotécnico para baja Tensión son las de los párrafos 30.14.1 y 30.14.2.

Ejemplos.

Para conductores de doble sección:

S=p·r2	;	S'=2·S·p·r2	[20.1]

Para conductores de triple sección:

S=p·r2	;	S'=3·S=p·r'2

r'=S'p=3·Sp=3·p·r2p=r·3

La superficie cilíndrica externa Se=2·p·r·I(fig. 20.1), en contacto con el ambiente, es proporcional a la circunferencia Ic y a su radio r.

Para una longitud de cable I, cuando la sección S’ = 2 S, resulta:

Se=2·p·r·I	;	Se'=2·p·r'·I=2·p·r·2·I

por ser r'=r·2,como se vio en [20.1].

Por lo tanto:

S'e=2x2·p·r·I=2·Se

es decir, que al duplicar la sección (S’ = 2 S), la superficie externa ha aumentado (Se'=2·Se) veces.

Para S’ = 3 S, resulta:

Se'=2·p·r'·I=2·p·r·3·I=3x2·p·r·I=3·Se

por ser r'=3.

En general, si:

S'=n·S	;	Se'=n·Se

Cuestionario

- ¿Qué diferencia hay entre rigidez dieléctrica y resistividad?

- El aislador del que cuelga un cable, en una línea de alta tensión, ¿qué cualidades mecánicas requiere?

- ¿Qué aislante se emplea en un interruptor de cuchillas?

- ¿Qué significa termoestable?

- ¿Qué clase de plástico es la baquelita?

- ¿Cómo se fabrica el aislamiento de plástico de los conductores? Haz un croquis.

Bibliografía

SCHILLO A., Material, número, conductor, Reverté, Barcelona 1968.

RAMIREZ J., Instalaciones eléctricas generales, CEAC, Barcelona 1974.

LEYENSETTER A., Tecnología de los oficios metalúrgicos, Reverté, Barcelona 1974

AFHA, Materiales eléctricos, Barcelona 1968

Electromecánica - 2000