INSTALACIONES

ELECTRICAS  DE  ALUMBRADO

circuito electrico de alumbrado

En las instalaciones eléctricas de alumbrado, el sistema que hace posible controlar la corriente eléctrica se denomina Circuito Eléctrico.

Llamamos circuito eléctrico al recorrido que realiza la corriente eléctrica desde que sale de la Red por el conductor Fase, hasta su retorno a ella por el conductor Neutro.

El Nuevo Código Eléctrico, define circuito eléctrico, como “ Conjunto de artefactos alimentados por una línea común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección.”

Según esta definición, para crear y mantener la corriente eléctrica en un circuito eléctrico, se debe contar con los siguientes elementos:

- Una Fuente de Energía : es el elemento del circuito que entrega la energía eléctrica necesaria para la circulación de la corriente eléctrica.( en nuestro caso la red Monofásica de suministro eléctrico)

- Los Conductores : son los elementos del circuito que sirven de camino a la corriente eléctrica.

- Un Receptor : es el elemento del circuito que consume la energía eléctrica transformándola en energía luminosa, calórica, etc. ( ejemplo, lámparas , estufas, etc. ).

- Un Interruptor . es el elemento del circuito cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica al receptor.

- Una Protección Eléctrica : Dispositivo destinado a desenergizar un circuito cuando en el se alteran las condiciones normales de funcionamiento.( ejemplo, fusible, disyuntor, etc.)

| Fig. Circuito Eléctrico |  |  |
| --- | --- | --- |

Un Circuito Eléctrico se puede clasificar dependiendo de la presencia de corriente eléctrica en :

CIRCUITO ABIERTO : Se denomina así, cuando en un circuito eléctrico NO existe circulación de corriente eléctrica, es decir el receptor NO consume energía . ( lámpara apagada ).

CIRCUITO CERRADO : Se denomina así, cuando en un circuito eléctrico existe circulación de corriente eléctrica, es decir el receptor consume energía . ( lámpara encendida ).

Los circuitos eléctricos también se pueden clasificar dependiendo de su conexionado en SERIE y PARALELO .

INSTALACIONES

ELECTRICAS  DE  ALUMBRADO

CONEXIÓN SERIE :

La conexión de un circuito serie consiste en conectar la salida de la primera lámpara al entrada de la segunda y la salida de ésta a la entrada de la tercera, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de receptores a conectar.

En la figura se puede apreciar la circulación de la corriente por todo el circuito SERIE con la misma intensidad, si se desconecta o corta el circuito en cualquier punto, por ejemplo : soltar una lámpara o por mal contacto de un conductor, quedará todo el circuito sin corriente ( circuito abierto )

En un circuito Serie la tensión de divide dependiendo de la potencia de las lámparas conectadas . A mayor potencia entre varias lámparas conectadas, menor luminosidad menor potencia.

Este tipo de circuito se utiliza en lugares en que se desea disminuir la tensión eléctrica de la Red, al valor de los receptores.

Ejemplo : Al tener una Red de 220 V. y se quiere conectar a ella lámparas de 22 V. será necesario conectar 10 lámparas para que funcionen a su tensión normal y utilizando la tensión de la Red.

Para una mejor comprensión del lector, es cosa de imaginarse las guirnaldas de luces  navideñas, las cuales están conectadas en Serie.

Este tipo de conexión Serie, no es adecuado para alumbrado domiciliario, puesto que en el caso de que una lámpara se “ queme” o no este en su sitio, el circuito estará “ abierto” por lo tanto, sin corriente eléctrica.

| Fig. Conexión de un Circuito en serie |  |  |
| --- | --- | --- |

conexión PARALELO :

La conexión de este circuito, consiste en alimentar cada receptor con los conductores de la red, es decir, para nuestro caso, con Fase y Neutro.

En este tipo de circuito no influye en su luminosidad la cantidad de receptores a conectar , ya que a todos debe llegarle los conductores de alimentación.

En el circuito paralelo los receptores conectados son independientes entre si, es decir, que si se desconecta cualquiera de ellos , los demás siguen conectados al circuito, la corriente sigue circulando por todo el circuito, excepto por la lámpara que quedo desconectada.

En este circuito la tensión de la Red es la misma en cada receptor ( 220 V ) y las lámparas iluminarán de acuerdo a su potencia eléctrica, es decir, a mayor potencia mayor luminosidad. En cambio la corriente eléctrica se divide por cada receptor conectado.

La conexión en paralelo es la utilizada en alumbrado domiciliario, puesto que si se “quema” o desconecta una lámpara las demás siguen funcionando y seguirá existiendo corriente en todo el resto del circuito ( ver Fig. )

INSTALACIONES

ELECTRICAS  DE  ALUMBRADO

| Fig. Conexión de un Circuito en Paralelo |  |  |
| --- | --- | --- |

APLICACIÓN PRACTICA DE UN CIRCUITO SERIE PARALELO

Objetivo	: Construir una lámpara de prueba

Descripción	:	La lámpara de prueba es utilizada por el instalador electricista para verificar tensión, continuidad y probar circuitos eléctricos nuevos o reparados.

Materiales	:

- Una placa portafusibles con fusible

- Un interruptor 9/12 sobrepuesto

- Dos enchufes hembra sobrepuesto de 6 A.

- Una base recta.

- 3 metros. Conductor NYA 1, 5 mm2 color Rojo y Blanco.

- Madera para tablero de prueba.

- 50 centímetros De conductor NYA 10 mm2 ( para punta de pruebas)

- 5 metros de conductor SPT (Paralelo)

- Enchufe macho 6 A.

- Lámpara incandescente 60 W

- Regleta de conexión.

- Grapas de ½”

Funcionamiento : Generalmente la lámpara de prueba es utilizada en serie para revisar circuitos o líneas que puedan estar interrumpidas, cuando la lámpara enciende el circuito está cerrado (puntas de pruebas en contacto); en caso contrario,. Si la lámpara no enciende el circuito esta abierto. La figura muestra en forma ideal la lámpara de prueba en conexión serie. El enchufe paralelo funciona igual que el de la red, con la única diferencia que tiene protección propia (fusible9 para probar en caso de circuito que estén en cortocircuito.

La figura ilustra un ejemplo tipo:

Observación :	1. El interruptor, la lámpara y el enchufe están conectados en serie (enchufe serie)

2. El enchufe a la altura del fusible esta conectado en paralelo