¿ COMO SE TRANSPORTA LA ELECTRICIDAD ?

Una vez que se ha generado la electricidad en las centrales (Hidroeléctricas - Termoeléctricas - Nucleoeléctricas), debe ser transportada hasta el consumidor, para lo cual debe pasar por las siguientes etapas :

TRANSFORMACION DE LA TENSION

La energía eléctrica producida por la central se genera a un  nivel de tensión que es relativamente bajo y requiere ser elevado ya que cuanto menor es la tensión mayor  es la corriente.

De esta manera se debe adecuar la tensión a que se genera la energía eléctrica de acuerdo con la potencias de las centrales y la distancias a que se transporta, mediante transformadores .

Los 13.8 KV generados en la Central son elevados a 200 KV mediante un Transformador de Poder ubicado cerca del generador, de aquí es transportada hasta el Patio de Alta Tensión ubicado en la Central, el que eleva este valor  a 220 / 500 KV. 	Una vez que se ha obtenido la tensión adecuada y la corriente se ha reducido, Se procede a la Transmisión de la energía eléctrica al mercado consumidor por medio de Líneas de Alta Tensión.

Sin embargo antes que la energía eléctrica llegue a los consumidores debe producirse una nueva transformación que se realiza en los Transformadores de La Subestación , los que se encargan de reducir la Alta Tensión a Media Tensión  (13.2 KV ).

Posteriormente viene la última fase de transformación, donde la Media Tensión se reduce a Baja Tensión ( 220 / 380 V ). Este proceso se efectúa por medio de Transformadores de Distribución que se instalan sobre postes, en cámaras subterráneas o en recintos cerrados.

De esta forma la energía eléctrica queda en condiciones de alimentar las redes de distribución que llegan a los consumidores

TRANSMISION DE LA ENERGIA ELECTRICA

¿ Por que se transforma la Tensión y no la Corriente?

- Es más económico. La Corriente está limitada por la sección del alma conductora de la línea y la Tensión está limitada por la aislación de la línea, por lo tanto es más fácil y más económico hacer una línea con una muy buena aislación , que permita el empleo de una tensión muy alta, que lo que cuesta hacer una línea de alambre grueso capaz de permitir el paso de intensidades muy altas de corriente.

- Para lograr la máxima transmisión de Energía eléctrica evitando  las perdidas de Potencia. Consideremos el ejemplo siguiente :

Si queremos transportar  un MegaWatt ( 1.000.000  W ) de potencia puede obtenerse con una tensión de 10 KV de la fuente de generación y con una Corriente de 100 A., también puede obtenerse la misma potencia, con 100 KV y 10 A.. Si la línea de transmisión usada opusiera 10 Ohms de Resistencia, la pérdida de potencia sería, en cada caso:

Línea de 10 KV					Línea de 100 KV

P = I2 · R						P = I2 · R

P = 1002 · 10					P = 102 · 10

P = 100.000 W					P = 100 W

Por lo tanto, en una línea de transmisión de 10 KV con una resistencia de 10 Ohms, se produce una pérdida equivalente a cien veces la que se produciría en esa misma línea se usará una tensión de 100 KV.