Contactor electromagnético:

Los contactares son dispositivos para establecer e interrumpir repetidamente un circuito de energía eléctrica. Un contactor electromagnético es un relé del tipo de potencia con contactos de trabajo pesado para interrumpir cargas industriales. El diseño del núcleo magnético de un contactor de corriente alterna consiste en un núcleo estacionario o fijo y una parte móvil. El núcleo hecho de acero laminado de alta permeabilidad, proporciona la trayectoria para el campo magnético que establece la corriente de la bobina. Esta campo atrae la armadura hacia el núcleo. Los contactos móviles (de la parte móvil del núcleo) hacen conexión con los contactos fijos (del núcleo estacionario), completando un circuito eléctrico. Cuando se interrumpe la corriente de la bobina, el campo magnético y por gravedad o mediante resortes se regresa la armadura a su posición original, separando con ello los contactos.

Los contactores pueden tener contactos auxiliares para hacer funcionar lámparas indicadoras, relés, otros contactares y para fines de retención y cierre de combinación.