Tensión eléctrica.

Carga eléctrica. Ya sabemos que un cuerpo se puede cargar eléctricamente por ejemplo por frotamiento y que como consecuencia de esta carga eléctrica aparecen fuerzas de atracción y de repulsión.

La carga eléctrica es una propiedad de la materia con la que pueden explicarse todos los fenómenos eléctricos.

El símbolo de la carga eléctrica es Q y su unidad de medida es el coulomb (C).

Los electrones son los portadores de cargas negativas y los protones, los de carga positiva. El valor absoluto de la carga de un electrón es igual al de la carga de un electrón.

Carga de un electrón 			Carga de un protón

e = -1,602 x 10-19 C			 e = +1,602 x 10-19 C

Por tanto, cuando un átomo posee tantos electrones como protones (éste es el estado normal), se compensan mutuamente los efectos de las cargas, y el átomo visto desde el exterior es eléctricamente neutro.

La tensión eléctrica se origina por la separación de cargas y se considera cuando existe diferencia de potencial entre dos puntos.

La tensión eléctrica recibe también los nombres de: voltaje, diferencia de

1.	Generación de tensión

El estado de equilibrio de los átomos neutros puede modificarse desde el exterior, por ejemplo por frotamiento. Con un generador electrostático de cinta sin fin (o de Van de Graaf) puede realizarse y explicarse la separación de cargas.

El generador de cinta sin fin se acciona mediante un rodillo metálico. Una cinta ancha de goma transmite el movimiento giratorio a un rodillo de plexiglás, como se tratara de una transmisión por correa. Al girar la cinta frota contra el rodillo de plexiglás y “arranca” electrones, carga negativa que se transporta hacia abajo al rodillo metálico.

De este modo se va alterando la neutralidad del rodillo de plexiglás y del metálico. El primero va cediendo electrones, con lo que predomina el número de protones y se vuelve eléctricamente positivo. Simultáneamente va “atrayendo” electrones de la campana a través de un peine. Pero como los electrones van también bajando de ella al rodillo de plexiglás, también la campana se carga positivamente. En cambio, el rodillo metálico se carga negativamente porque en él predominan los electrones.

La separación y el transporte de las cargas no se produce sin que haya una oposición, pues los electrones tienden a volver al rodillo de plexiglás, ya que cargas de distinto signo se atraen. Por tanto, hay que superar estas fuerzas de atracción. Las fuerzas para compensarlas se obtienen al accionar el rodillo y se transmiten a la cinta.

La fuerza actúa a lo largo de un camino y por tanto debe realizarse un trabajo. Este trabajo es mecánico. Pero  ¿Qué ocurre eléctricamente?

Para saberlo basta conectar el generador de cinta sin fin a un instrumento de medida.

Entre los dos tipos de cargas existe un determinado estado, una tendencia de las cargas a compensarse mutuamente. A esta tendencia se le conoce como tensión eléctrica.

Para saber de qué depende la tensión eléctrica descompongamos mentalmente el desarrollo del experimento con el generador de cinta sin fin.

En primer lugar se arrancan electrones del rodillo, que se depositan sobre la cinta de goma. Se ha realizado un trabajo, con lo que han aparecido cargas aisladas Q y una tensión V.

Supongamos ahora que en el desarrollo ulterior del experimento no se separan nuevas cargas.

Cuando la cinta se sigue moviendo no aparecen, pues, cargas adicionales sobre ella, o sea que la carga Q se mantiene constante . Sin embargo para continuar el transporte se necesita realizar un trabajo. En la misma proporción en que se debe aumentar el trabajo. Crece la tensión eléctrica . 	 V ~ W

Naturalmente el trabajo a realizar no sólo depende del valor de la tensión sino también del valor de la carga a transportar.

Si hay que transportar mucha carga habrá que realizar un trabajo proporcionalmente mayor, sin que con ello aparezca simultáneamente una tensión más elevada. 	W ~ Q.

La tensión eléctrica es proporcional al trabajo por unidad de carga necesario para la separación y transporte de ésta.

V = W/Q	1V=1J/1C  = 1 N m/ 1 C

Charles Agustin Coulomb, físico francés, 1736 - 1806