| # GT2 - 01 |  | # Conexión en Serie de Resistencia Activa e Inductancia |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo: CTO RL SERIE

# Un resistor activo (R) de 80 W está conectado a 42 V ~ 50 Hz con una Inductancia (L) de 240 mH.

# Calcular :

# La resistencia reactiva inductiva (XL);

# La resistencia aparente o impedancia (Z) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las tensiones parciales (VR y VXL) en V;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia.

# Solución:

# Datos : R = 80 W; L = 240 mH; V = 42 V; F= 50 Hz

# Hallar : XL ; Z ; I ; Cos j ; VR ; VXL ; S ; P ; Q

# XL	= 2 · p · F · L = 2 · 3.1416 · 50 Hz · 0.24 = 75.4 W

# Z	= Ö R2 + XL2 = Ö (80)2 + (75.4)2 = Ö 6 400 + 5 685.16    =    Ö 12 085.16 » 110 W

# I	= V / Z =    42 V / 110 W = 0.382 A

# Cos j = R / Z = 80 W / 110 W = 0.727		Þ    j = 43º 20’

# VR	= I · R = 0.382 · 80 W = 30.56 V		 VXL = I · XL = 0.382 · 75.4 W = 28.8 V

# S = V · I = 42 V · 0.382 = 16 VA 	P = S · Cos j =    16 · 0.727 = 11.63 W

# Q= S · Sen j =    16 · 0.686 = 10.97 Var

# 1.1.	A un resistor reactivo, inductivo (XL) está conectado, en serie, un resistor activo (R). El circuito está conectado a 42 V ~. La tensión VR es de 36 V. Calcular:

# La tensión reactiva inductiva (VXL);

# El ángulo de desfasamiento (Cos j);

# Dibuje el diagrama vectorial de tensión.

# Una Inductancia está conectada, en serie, con un resistor activo de 330 W, con una resistencia de 60 Hz, la impedancia es de 375 W. Calcular:

# La reactancia inductiva (XL);

# La Inductancia (L);

# Dibuje el diagrama vectorial de impedancia

# 1.3.	Un resistor activo R = 250 W está conectado, en serie, con una Inductancia L = 0.8 H, a una tensión de    220 V ~ 50 Hz. Calcular :

# La resistencia reactiva inductiva (XL) y La resistencia aparente o impedancia (Z) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las tensiones parciales (VR y VXL) en V;

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia y tensión.

# En una conexión serie RL conectada a 120 V ~ 50 Hz, la resistencia reactiva inductiva          tiene un valor de 230 W y una impedancia de 300 W. Calcular:

# La resistencia activa (R);

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las tensiones parciales (VR y VXL) en V;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia.

# Conectada una bobina, a 60 V~, el cos j es de 0.28. Calcular:

# La tensión activa

# La tensión reactiva, inductiva

# Dibuje el diagrama vectorial de tensión.

# 1.6. 	Un resistor activo de 120 W está conectado a 40 V ~ 50 Hz con una Inductancia (L) de 0.5 H. Calcular :

# La resistencia reactiva inductiva (XL);

# La resistencia aparente o impedancia (Z) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las tensiones parciales (VR y VXL) en V;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia.

# 1.7.	Un resistor activo de 130 W está conectado en serie a 24 V ~ 50 Hz con una Inductancia (L) de 2.5 H. Calcular :

# La resistencia reactiva inductiva (XL);

# La resistencia aparente o impedancia (Z) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las tensiones parciales (VR y VXL) en V;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia

# Dos impedancias están conectadas en serie a 220 V ~ 50 Hz , con los siguientes valores de sus componentes R1 = 100 W; L1= 0.3 H; R2 = 150 W; L2= 1 H. Calcular para ambas impedancias:

# Las resistencias reactiva inductiva (XL1 y XL2);

# Las impedancias parciales (Z1 y Z2);

# La impedancia total (Z)

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento (Cos j) del circuito;

# Las tensiones parciales (VR1 ;VXL1; VR2;VXL2;VZ1 ;VZ2 ) en V;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q) por cada impedancia;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q) del circuito

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia, parcial y total

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ