| GT - 01 |  | Cálculo Elemental |
| --- | --- | --- |

  - Conversión de unidades.

- Ejemplo 1:

Cambie el valor de la magnitud al valor de la unidad que se encuentra en el casillero “Buscado”.

| Tarea M M: Mega K: Kilo U: Unidad m: mili : micro | a |
| --- | --- |
| Valor # K x 1000 c/esc. | 0,06 KV |
| Buscado U m ·/· 1000 c/esc. | mV |



- Solución :

Utilizando el ejemplo de la “escalera" vemos que el valor dado se encuentra en la unidad “Kilo” y para llegar al valor de la unidad buscado “mili” debemos bajar dos escalones, es decir multiplicar el valor 0,06 por 1000 y por 1000 dando como resultado 60.000 mV

0.06 KV x (1000 X1000) = 60.000 mV   ; o bien     0.06 KV x (1.000.000) = 60.000 mV

1.1.1.	Cambie los valores de la Tensión

| Tarea | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | 3 KV | 10 mV | 220 V | 0,6 V | 380 KV | 520 mV |
| Buscado | V | V | KV | mV | V | V |

1.1.2.	Cambie los valores de la Corriente

| Tarea | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | 75 mA | 0,32 A | 600 A | 0,8 mA | 900 A | 0,09 KA |
| Buscado | A | mA | KA | A | mA | A |

1.1.3.	Cambie los valores de la Resistencia

| Tarea | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | 100 m | 1,5  | 200  | 3,3 k | 470 k | 6,8 M |
| Buscado |  | m | K |  | M | K |

1.1.4.	Cambie los valores de la Tensión

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | 0,042 | 0,75 |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  | 250 | 62 |
| mV |  |  | 2 880 | 95 400 |  |  |

  - Despeje de Fórmulas

- Ejemplo:

Despejar la incógnita que se encuentra en el casillero “Buscar”.

| Tarea | Formula | Buscar |
| --- | --- | --- |
| a | P = I2 ·R | I |

- Solución :

P = I2 ·R		I2 = PR			I =PR

    - Despeje en las fórmulas:

| Tarea | Formula | Buscar | Tarea | Formula | Buscar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | R = R1+R2+R3 | R1 | d | I = I1+I2+I3 | I3 |
| b | V2 = V-V1 | V1 | e | L = L1+L2+L3+L4 | L2 |
| c |  = w - k | w | f | G = G1+G2+G3 | G1 |

    - Despeje en las fórmulas:

| Tarea | Formula | Buscar | Tarea | Formula | Buscar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | P = V·I | I | d | P = I2 ·R | R |
| b | I = VR | V | e | R = Lχ⋅A | A |
| c | XC = 1ω⋅C | C | f | P = V2R | V |

    - Despeje en las fórmulas:

| Tarea | Formula | Buscar | Tarea | Formula | Buscar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | V1V2=R1R2 | V1 | c | V1V2=N1N2 | V2 |
| b | I1I2=R1R2 | R2 | d | R1R2=R3R4 | R2 |

    - Despeje en las fórmulas:

| Tarea | Formula | Buscar | Tarea | Formula | Buscar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Ra = Rk · (1+ ·) | Rk,  | c | Rv = Ri ·(n -1) | Ri, n |
| b | RP = Ri · 1n−1 | Ri, n | d | V2 = R2R1+R2⋅V | V, R1 |

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica  –  GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen

| GT - 02 |  | Ley de Ohm |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Un resistor ajustable está conectado a una tensión de 42 V. Por medición se determina que la corriente es de 140 mA. Calcule:

- La Resistencia eléctrica (R)

- La Conductancia (G)

- Solución :

- R = VI=420.14=300 

- G = 1R=1300=0.00333 S = 3.33 mS

  - Una espiral de un calentador eléctrico de 40  de resistencia está conectada a una tensión de 220 V. Calcular la corriente eléctrica (I).

  - Una Lámpara incandescente conectada a 220 V. Consume una corriente de 270 mA. ¿ Qué valor tiene la Resistencia (R) de la lámpara?.

  - En la rosca de una lámpara pequeña están impresos los siguientes datos: 6 V – 0,5 A. Calcular la resistencia (R) del filamento incandescente, a la tensión nominal.

  - ¿Qué tensión (V) hay en un resistor de capa de 1.8 K sobre el que fluyen 11 mA.?

  - En el resistor de trabajo de 2.2 K de un transistor hay 9.6 V. Calcule la corriente (I) de del emisor del transistor.

  - El arrollamiento de caldeo de una estufa eléctrica tiene una resistencia de 65 . Calcular la corriente (I) en el conductor al conectarlo con 220 V.

  - ¿Qué tensión (V) es necesaria para que 14 A. circulen por una resistencia de 15 ?.

  - Calcule los valores que faltan

| Ejercicios | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión V | ? V | 2 V | 1.5 kV | 6.3 V | 65 V | ? KV | 110 V |
| Corriente I | 0.25 A | 5 mA | ? A | 300 mA | ? mA | 2.5 mA | ? A |
| Resistencia R | 96  | ?  | 40  | ?  | 4.2 K | 0.6 M | 00  |

  - Calcular la corriente absorbida (I) de un arrollamiento de caldeo de 24  de resistencia conectado por turno a las siguientes tensiones normalizadas:

a)24 V;  b)40 V;  c)60 V;  d)80 V;  e)110 V;  f)125 V;  g)220 V.

Determinar además para que tensión normalizada esta apropiado el arrollamiento si ha de absorber 5 A.

  - Calcule los valores que faltan en la siguiente tabla:

| Ejercicios | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistencia R | 12.5  | 20 K | ?  | 29.4 m | ?  | 15 m | ?  |
| Conductancia G | ? S | ? mS | 1.35 S | ? S | 56 S | ? S | 7.5 S |

2.11.	¿Qué valor de resistencia (R) y conductancia (G) tendrá el filamento de una lámpara piloto en cuyo casquillo tiene las siguientes indicaciones 6 V – 50 mA.?

  - Un resistor ajustable está conectado a 24 V. Por variación sube la corriente de 200 mA a 400 mA. Calcule.

- La resistencia (R) y la conductancia (G), antes de la variación;

- La resistencia (R) y la conductancia (G), después de la variación

2.13.	La magnitud de una resistencia se ha de averiguar lo más exacto posible mediante varias mediciones de corriente y tensión. Cinco mediciones dieron los siguientes resultados:

a) 0.3 A/1.2V;    b) 0.6 A/2.3V;    c) 0.95 A/3.5 V;    d) 1.15 A/4.7 V;    e) 1.5 A/5.85 V.

Calcular :

- Las resistencias, sumarlas y determinar el valor medio;

- Las conductancias, sumarlas y determinar el valor medio.

  - Calcule los valores que faltan

| Ejercicios | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión V | 225 V | 42 V | ? V | 8 V | 220 V | ? V | 1.6 V |
| Corriente I | ? A | 1.38 A | 4.5 A | ? A | 610 mA | 0.15 A | ? A |
| Resistencia R | 25  | ?  | ?  | 900 m | ?  | ?  | ?  |
| Conductancia G | ? mS | ? mS | 200 mS | ? S | ? mS | 6.25 mS | 7.3 S |

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica  –  GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen

| GT - 03 |  | Resistencia del Conductor |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Un conductor de constantán (CuNi 44,  = 0.49) para resistores, sin considerar la temperatura, tiene un diámetro de 0.3 mm y una longitud de 76 m. Debe ser conectado a 16 V. La densidad de corriente no debe superar 0.5. Calcule :

- La sección del material;

- La resistencia del conductor;

c)	La densidad real de corriente

- Solución :

a)	A = d2⋅π4=0.32⋅π4= 0.0707 mm2

b)	R = ρ⋅lA=0.49⋅760.0707= 527 

c)	I  = VR=16527 = 0.0304 A	S = IA=0.03040.0707 = 0.43 Amm2

  - Un conductor de cobre con una sección de 1.5 mm2 tiene una longitud de 100 m. ¿Qué valor tiene la resistencia del conductor?.

  - Calcular la resistencia de tres conductores de cobre ( = 0.01786Ω⋅mm2m), que tiene las siguientes medidas:

a)	L= 22 m. A= 1.5 mm2	b)    L= 18 m. A= 2.5 mm2	c)    L= 14 m. A= 4 mm2

  - El material calefactor Cronifer III (NiCr 3020  = 1.04 Ω⋅mm2m),. La densidad de corriente en el material calefactor no debe sobrepasar 20Amm2. Con una longitud de 18 m. y 0.5 mm2 de diámetro. Calcule:

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima, admisible.

  - Para un motor de C.C. se requiere un reóstato de arranque de 10 . Se usa un material resistivo ( = 1.1 Ω⋅mm2m) con un diámetro de 1.6 mm. Calcule la longitud del alambre.

  - En un conductor de caldeo de 10 m de longitud y 0.196 mm2 de sección se ha determinado una resistencia de 25 . Calcular la resistencia específica del material del conductor.

  - Un  cable de aluminio de 25 mm2 de sección tiene la longitud de 3.6 km. Calcule la resistencia del conductor.

  - En una polea se encuentra un alambre de 0.4 mm de diámetro. Dos metros  de este alambre  tienen una resistencia de 6.7 . Calcule la resistencia especifica del material.

  - Una bobina de una sola capa está arrollada con alambre de cobre barnizado de 0.6 mm de diámetro y con un largo de 13.6 m. Calcule la resistencia de la bobina.

  - Una resistencia de medición debe tener 133 . Se tiene a disposición manganina (CuMn 12 Ni,  = 0.43 Ω⋅mm2m) con 0.2 mm de diámetro. ¿Qué longitud del alambre es necesaria?.

  - La densidad de corriente en un conductor de calefacción, con 0.4 mm de diámetro, es de 25Amm2. ¿Qué corriente fluye en el conductor de calefacción?.

  - Un alambre de ensayo de 5 m de longitud y 0.25 mm de diámetro ofrece una resistencia de 112 . ¿De qué material de resistencia se trata?.

  - Un conductor de un 1 Km de longitud de aluminio ( = 36mΩ⋅mm2) y acero Al/St 44/32 ( = 8mΩ⋅mm2) se compone de 14 alambres de aluminio cada uno de 2 mm de diámetro y 7 alambres de acero, cada uno de 2.4 mm de diámetro. Calcule la resistencia de cada uno de los materiales.

  - Una bobina de electroimán arrollada de alambre de cobre de 0.4 mm de diámetro tiene 320  de resistencia. Calcule:

- ¿Cuántos metros de alambre de cobre se han empleado para enrollar la bobina?;

- ¿Cuál es la corriente de la bobina al conectar a 110 V? ;

- ¿Qué valor tendrá la densidad de corriente?.

  - Una bobina de varias capas, para 24 V, está arrollada con alambre de cobre de 0.4 mm de diámetro. La densidad de corriente no debe sobrepasar 2.5Amm2, y una longitud de 589 m. calcule:

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima;

- La densidad de corriente real.

  - La bobina de un relé, de alambre de cobre barnizado de 0.36 mm de diámetro, está conectada a 24 V. La densidad de corriente es de 2.5Amm2. calcule

- La corriente;

- La resistencia del conductor;

- La longitud del alambre en la bobina.

  - El material calefactor Cronifer III (NiCr 3020  = 1.04),.La densidad de corriente en el material calefactor no debe sobrepasar 10Amm2. Un conductor de este material tiene un ancho de 3 mm y una altura  de 0.2 mm y una longitud de 20 m. Calcule:

- La sección del conductor

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima, admisible.

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ

| GT - 04 |  | Conexión en Serie de Resistores |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Los resistores R1 = 8 , R2 = 4 , y R3 = 12 , están conectados en serie, a 48 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

- Solución :

Dado:	R1 = 8 ; R2 = 4 ; R3 = 12 ; V = 48 V

Hallar:	R, I, V1, V2, V3

a)	 R = R1 + R2 + R3  = 8  + 4  +12  = 24 

- I  = VR=4824 = 2 A

- V1 = I · R1 = 2 · 8 = 16 V		V2 = I · R2 = 2 · 4 = 8 V		V3 = I · R3 = 2 · 12 = 24 V

  - Tres resistores R1 = 8 , R2 = 12 , y R3 = 24 , están conectados en serie, a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, I, V1, V2, V3

  - Dos resistores R1 = 250 , R2 = 500 , están conectados en serie, a 220 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, I, V1, V2,

  - La resistencia total de una conexión en serie, de tres resistores es de 300 . Se conoce R1 = 80  y R2 = 180 . Fluye una corriente de 200 mA. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La tensión aplicada al circuito;

- La Resistencia R3 ;

- Las tensiones parciales

  - Dos resistores están conectados en serie, a 6 V. Por el circuito fluye una corriente de 0,3 A y la caída de tensión en R2  es de 2 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V1, R1, R2

  - Por una conexión en serie de tres resistores R1 = 200 , R2 = 0,12 , y R3 = 0,008 , fluye una corriente de 10 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, V, V1, V2, V3

  - Cuatro resistores R1 = 700 , R2 = 2,4 K, R3 = 0,036 M y R4 = 900 , están conectados en serie, a 120 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

  - Por una conexión en serie de tres resistores fluye una corriente de 0,5 A. Se conoce R2 = 60 , V3 = 20 V, V = 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V2, V1, R1, R3, R

  - Dos resistores están conectados en serie, Por el circuito fluye una corriente de 4 A. Se conoce R1 = 20 , V2 = 10 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R2, V1, V.

  - Dos resistores están conectados en serie, a 12 V. Se conoce R2 = 90 , V1 = 3 V Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V2, I, R1.

  - Las resistencias R1  y R2 están conectadas en serie. En la resistencia R1 se produce una caída de tensión de 76 V, y en la resistencia R2 una caída de tensión de 135 V- al fluir por el circuito una corriente de 2,5 A: Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R1, R2, V y R.

  - Dos resistores están conectados en serie, a 42 V. Se conoce R1 = 5 , Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R2, R, I, V1, V2 siendo la proporción V1 : V2 = 1 : 2,5

  - Una lámpara de 110 V/40 W toma 0,36 A. Debe ser conectada a la red de 220 V. ¿Qué valor debe tener la resistencia reductora?

  - Una lámpara de arco voltaico tiene una tensión de régimen de 60 V. La corriente nominal es de 12 A. la lámpara debe ser conectada a 220 V. ¿Qué valor tiene la resistencia reductora a conectar en serie?

  - Una lámpara de una balanza óptica lleva la inscripción 12 V – 0,4 A. ¿Qué valor debe tener la resistencia reductora a conectar en serie para una tensión de 110 V.?

  - Las dos lámparas de arco voltaico de una máquina heliográfica están conectadas mediante una resistencia reductora de 10, 8  a una red de C.C. de 220 V. ¿Qué tensión recibe cada lámpara de una absorción de corriente de 12 A.?

  - Una calefacción eléctrica de 220 V/2 KW tiene una resistencia de 24 . La línea de alimentación es NYA 3 x 1,5 mm2 tiene una longitud de 30 m. En el punto inicial de la línea, se mide una tensión de 222 V. Calcule

- La resistencia de la línea;

- La resistencia total;

- La corriente

- La caída de tensión en la línea;

- La tensión en el consumidor

  - Cuatro resistores iguales de 10  están conectados en serie. La corriente, en esta conexión debe estar a la mitad de la corriente de un resistor conectado a 12 V. ¿Qué tensión se debe aplicar a esta conexión en serie?

  - Tres resistores están en proporción de 1 a 2 a 3. Están conectados a 24 V. Calcule las tensiones parciales.

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica  –  GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen

| GT - 05 |  | Conexión en Paralelo de Resistores |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Los resistores R1 = 60 , R2 = 30 , y R3 = 20 , están conectados en paralelo, a 60 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La conductancia

- La corriente;

- Las corrientes parciales

- Solución :

Dado:	R1 = 60 ; R2 = 30 ; R3 = 20 ; V = 60 V

Hallar:	R, I, V1, V2, V3

- 1R=1R1+1R2+1R3=160+130+120=660⇒R=606= 10 

- G = 1R=110=0,1 S = 100 mS

- I  = VR=6010 = 6 A

- I1  = VR1=6060 = 1 A	I2  = VR2=6030 = 2 A	I3  = VR3=6020 = 3 A

  - Dos resistores R1 = 9 , R2 = 12 , están conectados en paralelo, Dibuje el circuito y Calcule las Conductancias parciales, la Resistencia y la conductancia total.

  - Tres resistores R1 = 36 , R2 = 48  y R3 = 60 , están conectados en paralelo, Dibuje el circuito y Calcule la R, G1, G2, G3 y G

  - La conexión en paralelo de dos resistores tiene una resistencia total de 40 . Uno de los resistores tiene una resistencia de 60 ,.¿Qué valor tiene el otro resistor?.

  - Un resistor de 60  está conectado en paralelo con un resistor de 120 .y alimentado a 220 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- Las corrientes parciales;

- La corriente total

- La Resistencia;

- La conductancia.

  - Una conexión en paralelo de tres resistores R1 = 50 M, R2 = 800 K, y R3 = 4,8 M, está conectada a 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, G, I, I1, I2, I3

  - Tres resistores R1 = 250 , R2 = 120 , R3 = 60 , están conectados en paralelo, en la línea de alimentación fluye una corriente de 300 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, G, V, I1, I2, I3

  - Por una conexión en paralelo de dos resistores fluye una corriente de 2 A. Se conoce I2 = 0,8 A y V = 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: I1, R1, R2, R, G

  - Tres resistores están conectados en paralelo,. Se conoce R1 = 24 , R3 = 10 , I1 = 0,5 A, I2 = 0,2 A. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V, R2, I3, I, R, G.

  - En una placa calefactora, de 220 V/2KW están incorporadas dos espirales de calefacción, cada una de 48,5 . Por medio de un conmutador de 4 posiciones se puede lograr las siguientes condiciones de conexión:

- Posición 0: apagado

- Posición 1: ambas espirales en serie;

- Posición 2: una sola espiral;

- Posición 3: ambas espirales en paralelo.

Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos de resistencia, corriente en cada posición

  - En una placa calefactora de alta potencia, de 220 V/2KW de una cocina eléctrica está accionada por medio de un conmutador de 7 posiciones. Los valores de los tres elementos de calefacción son R1 = 80,5 , R2 = 108 , y R3 = 51 . Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos de resistencia, corriente en cada posición.

- Posición 0: apagado

- Posición 1: Los tres elementos de calefacción en paralelo;

- Posición 2: R2  y R3 en paralelo;

- Posición 3: Sólo R2;

- Posición 4: Sólo R3;

- Posición 5: R2  y R3 en serie;

- Posición 6: Los tres elementos de calefacción en serie;

  - Tres resistores se comportan como 1 a 2 a 4. Están en paralelo con una tensión de 12 V. R2 toma una corriente de 120 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R1, R2, R3 y R.

  - Calcular para una conexión en paralelo de dos resistencia los valores que faltan de la tabla siguiente:

| Problema | R1 en  | R2 en  | I1 en A | I2 en A | V en V | I en A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a b c d | 10 20 ? 30 | 40 60 ? ? | ? ? 4 0,3 | ? ? 8 ? | 220 ? 60 ? | ? 10 ? 0,9 |

  - Dos resistores están conectados en paralelo. Se conoce R1 = 40 , I = 0,8 A, V = 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, R2, I1, I2, G1, G2, G.

  - Cuatro resistores R1 = 18 , R2 = 12 , R3 = 9 , R4 = 4 ,  están conectados en paralelo, en la línea de alimentación fluye una corriente de 12 A. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: G1 a G4, R, G, V, I1 a I4

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica  –  GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen

| GT - 06 |  | Conexión Mixta de Resistores |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

El resistor R1 = 20  está en serie con la conexión en paralelo, con R2 = 60 , y R3 = 120 . La tensión de la red en los bornes es de 120 V. Disposición básica o fundamental 1. Dibuje el circuito con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

- Las corrientes parciales

- Solución :

Dado:	R1 = 20 ; R2 = 60 ; R3 = 120 ; V = 120 V

Hallar:	R, I, V1, V2, V3, I1, I2, I3,

- RI = R2⋅R3R2+R3=60⋅12060+120= 40 	R = R1 + RI = 20 + 40 = 60 

- I  = VR=12060 = 2 A

- V1 = I · R1 = 2 · 20 = 40 V		 V2  = V3 = V - V1 =120 – 40 = 80 V

- I1  = I = 2 A	I2  = V2R2=8060 = 1, 33 A		I3  = V3R3=80120 = 0,667 A

  - Disposición fundamental. Los resistores R1 = 8  y R2 = 12 , están conectados en paralelo. En serie a estos está el resistor R3 =25,2 . La tensión en los bornes es  de 30 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan.

  - Disposición básica 2. Los resistores R1 = 60  y R2 = 240  están conectados en serie. En paralelo a estos, está el resistor R3 = 600 . La tensión de la red es de 220 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

  - Disposición básica 3. La rama de resistores R1 = 80  y R2 = 140  están conectados en serie entre si; y en paralelo a la rama de resistores R3 = 20  y R4 = 60  que también están conectados en serie La tensión de la red es de 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

  - Disposición básica 4. La rama de resistores R1 = 2 K y R2 = 6 K están en conexión en paralelo y a su vez en serie a la rama de resistores R3 = 6 K y R4 = 10 K que también están en conexión en paralelo. El circuito está conectado a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito, incluyendo Ib.

  - La rama de resistores R1 = 20  y R2 = 30  están conectados en serie entre si; y en paralelo a la rama de resistores R3 = 60  y R4 = 40  que también están conectados en serie La tensión de la red es de 50 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito..

  - La rama de resistores R1 = 20  y R2 = 60  están en conexión en paralelo y a su vez en serie a la rama de resistores R3 = 80  y R4 = 30  que también están en conexión en paralelo. El circuito está conectado a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

  - Calcule los valores que faltan en los circuitos:

  - Calcule los valores que faltan en el circuito

  - Calcule los valores que faltan en el circuito

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica  –  GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen

| GT - 07 |  | Resistencia y Temperatura |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

El arrollamiento  de una bobina del electroimán ( = 0.004 1/K) tiene, con 20 ºC, una resistencia de 160 . En servicio permanente la temperatura del arrollamiento llega a 65 ºC. Calcule :

- El aumento de la resistencia (R);

- La resistencia del conductor del arrollamiento con 65 ºC (Rc)

- Solución :

-  = 2 - 1 = 65 ºC – 20 ºC = 45 K  			( se expresa siempre en Kelvin K)

R = Rf ·  ·  = 160  · 45 K · 0.004 1/K = 28,8  	(Rf = R20)

- Rc = Rf + R = 160  + 28,8  = 188,8 

  - Una línea de cobre tiene, con la temperatura del ambiente (20 ºC), una resistencia de 14.7 . Calcule la resistencia cuando la línea se calienta a 55 ºC.	(Rc = 16.76 )

  - El arrollamiento de un electroimán se calienta, después de una duración de servicio largo, de 20 ºC a 65 ºC. El aumento de la resistencia del arrollamiento de cobre es de 4.5 . ¿Qué valor tiene la resistencia en frío?				(Rf = 25 )

  - La bobina de excitación de un motor de C.C. toma a 220 V, una corriente de 750 mA. Después de un servicio de 3 horas, la corriente ha disminuido a 650 mA. ¿Qué valor tiene el aumento de temperatura?						(2 = 58.4 ºC)

  - La bobina de un contactor tiene , a 20 ºC, una resistencia de 120  y se compone de alambre de cobre barnizado de 0.285 mm2. Después de un servicio largo se ha calentado a 50 ºC. Calcule:

- la longitud del alambre de la bobina					(L= 1900 m)

- la resistencia en caliente							(Rc = 134.4 )

  - La resistencia específica de un alambre de cobre tiene, en condición de calentamiento 0.0210   mm2/m. Determine el aumento de la temperatura  ( = 45 K)

  - La bobina de un contactor, a 220 V, toma con temperatura del ambiente una corriente de 75 mA. Después de un tiempo largo de servicio, la corriente disminuye a 65 mA. ¿Qué valor tiene el aumento de temperatura?				(2 = 58.5 ºC)

  - Un generador trifásico tiene con 20 ºC, la resistencia en una fase de 9.4 . Durante el régimen, la temperatura del bobinado sube a 75 ºC. ¿Qué resistencia tiene la bobina de Cu de una fase en condición de calentamiento?			(Rc = 11.47 )

  - Una bobina de Cu de 0.6 mm de diámetro y 277 m de largo para 16 V, está quemada y debe ser rebobinada. Calcule:

- la resistencia a 20 ºC							(Rf = 17.5 )

- la temperatura cuando, después del régimen de varias horas, la corriente ha bajado a 800 mA								(2 = 55.7 ºC)

  - De la curva característica de un resistor CNT se determina a 25 ºC, una resistencia de 47 K y a 45 ºC, una resistencia de 18 K. Calcule entre estos valores de temperatura su coeficiente medio						(= - 0.0309 1/K)

  - La sonda de un indicador de nivel de liquido es un conductor en frío. El resistor CPT tiene, a 20 ºC, un valor de 200 , a 50 ºC, la resistencia es de 900 . ¿Qué coeficiente medio de temperatura tiene el resistor? 			(= 0.117 1/K)

  - La sonda de temperatura de un termómetro de resistencia se compone de platino. Tiene a 0 ºC, una resistencia de 100 .. En una medición de temperatura fluye, en el circuito de medición conectado a 2 V, una corriente de 9.2 mA. Calcule la temperatura en el punto de medición 							(2 = 304 ºC)

  - En un dispositivo se mide, a 20 ºC de temperatura ambiente y a 220 V, una corriente de 2.1 A. Después de 10 minutos, la corriente ha disminuido a 900 mA ( = 0.004 1/K). Calcule la temperatura alcanzada.						(2 = 353 ºC)

  - Un resistor CNT tiene, a 30 ºC, un valor de 630 , a 95 ºC, la resistencia baja a 45 . Calcule el coeficiente de temperatura. (= - 0.0143 1/K)

  - En un medidor con bobina giratoria, se necesita un resistor de 12 K. Para ello se conecta en serie, una bobina de cobre de 2 K ( = 0.0039 1/K) y un resistor CNT, con 10 K ( = - 0.0004 1/K). Los limites de trabajo están entre 20 ºC y 50 ºC. Calcule:

- la resistencia a 50 ºC							(Rc = 12,114 K)

- el coeficiente de temperatura, en conexión serie			(= 0.000317 1/K)

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ

| GT - 08 |  | Potencia Eléctrica |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Un resistor ajustable tiene impreso los siguientes datos 1.5 K / 80 mA. ¿Qué valor tiene su potencia nominal?

- Solución :

V = R · I = 1500 · 0.08 = 120 V

P = V I = 120 · 0.08 = 19.6 W ;

También se puede llegar a la solución aplicando una sola formula   P = I2 · R = (0.08)2 · 1500 = 19.6 W

  - Calcular los valores de potencia eléctrica a tensión nominal en la siguiente tabla:

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 35 A | 50 A |
| P | W | W | W | W | W | W |

  - Calcular los valores que faltan en de la siguiente tabla:

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 220 V | 4.5 V | 110 V | 0.4 KV | ? V | ? KV |
| I | 4.55 A | 250 mA | ? A | ? mA | 20 A | 750 mA |
| P | ? W | ? W | 15 W | 3 W | 4.5 KW | 4.5 KW |

  - La lámpara para un proyector, con rosca de bayoneta, tiene impreso los datos siguientes 250 W – 5 A. Calcule la tensión nominal			(V = 50 V)

  - En una lámpara fluorescente de 65 W fluye una corriente de 0.7 A. ¿Qué valor tiene la tensión de la lámpara?							(V = 92.9 V)

  - Un resistor fijo, vitrificado de 1 K, está conectado a 220 V. Calcule la potencia eléctrica.									(P= 48.4 W)

  - Una plancha eléctrica absorbe, a 220 V, una potencia de 1 KW. ¿Qué valor tiene la resistencia de la espiral calentadora?					(R= 48.4 )

  - Un hervidor sumergible, de 220 V/300W, está conectado a una red de tensión nominal de 110 V. ¿Qué valor tiene la absorción de potencia? No se debe tomar en cuenta el cambio de la resistencia por la influencia de la temperatura.		(P= 75 W)

  - Calcular los valores de tensión máxima admisible, de os siguientes resistores con una capacidad de carga de ¼ W.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1  | 1.5  | 2.2  | 3.3.  | 4.7  | 6.8  |
| V | V | V | V | V | V | V |

8.9.	¿Qué potencia absorbe en mW un resistor, con 1,6 M, que es recorrido por una corriente de 0.32 mA?							(P= 164  mW)

8.10.	En la caja de derivación de uno de los pisos de una vivienda, ocurre, por ajuste defectuoso, una resistencia de contacto de 0.15 . En la línea de derivación, fluye una corriente de 30 A. Calcule las pérdidas de potencia y tensión en el punto de contacto.								(P= 135 W ; V= 4,5 V)

  - Para experimentar con tensión continua , existen las siguientes bobinas de electroimán. Calcule la tensión de conexión y la potencia absorbida.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 A | 4 A | 2 A | 1 A | 300 mA | 50 mA |
| R | 0,4  | 0,8  | 2,5  | 12  | 150  | 3 K |

  - Una plancha eléctrica de 500 W toma una corriente de 2.3 A ¿Qué valor tiene la resistencia de la espiral calentadora?					(R= 94.5 )

  - Una lámpara halógena tiene impreso 200 W – 6.6 A . ¿Qué valor tiene la resistencia del filamento incandescente? 						(R= 4.59 )

  - Calcule las corrientes máximas admisibles en mA,  para las siguientes resistencias.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 560  | 680 K | 4.7 M | 22 K | 15  | 3,3 K |
| P | 3 W | 1/2 W | 1/4 W | 1 W | 2 W | 100 mW |

8.15.	En una placa calefactora, de 220 V/1KW están incorporadas dos espirales de calefacción, cada una de 96.8 . Por medio de un conmutador de 4 posiciones se puede lograr las siguientes condiciones de conexión:

- Posición 0: apagado

- Posición 1: ambas espirales en serie;

- Posición 2: una sola espiral;

- Posición 3: ambas espirales en paralelo.

Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos totales y parciales de resistencia, corriente y potencia en cada posición

8.16.	Calcular los valores eléctricos que faltan en el circuito totales y parciales de tensión, resistencia, corriente y potencia.

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ

| GT - 10 |  | Cálculo de Líneas - I parte |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA, alimenta tres consumos distintos. El primero se encuentra a 8 m. del tablero de distribución con una corriente de 12 A, el segundo se encuentra a 14 m. del primero y una corriente de 18 A, finalmente el tercero se encuentra a 20 m. del segundo con una corriente de 10 A. Calcule:

- La sección mínima de la línea, considerando 1.5 % la caída de tensión máxima admisible;

- La sección mínima, según Norma NCH Elec. 4/84, considerando la corriente máxima;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

- Solución :

a)	Vp = 220⋅1.5%100%= 3.3 V

S = 2⋅L⋅Iχ⋅Vp=2⋅8⋅12+18+10+14⋅18+10+20⋅1056⋅3.3=2⋅320+392+20056⋅3.3= 9.87 mm2

b)	Imax = I1 + I2 + I3 = 12 + 18 + 10 = 40 A,	 NCH Elec.4/84 grupo 3    S = 6 mm2

c)	A colocar considerando Vp	. S = 10 mm2

d)	Dispositivo de protección de sobreintensidad	IN = 45 A

  - El motor de corriente continua de un accionamiento de regulación toma, a 220 V, una corriente de 21 A. la línea de alimentación NYA tiene la longitud de 32 m. la caída de tensión no debe sobrepasar el 3 %. Calcule:

- La sección mínima de la línea, considerando la caída de tensión;

- La sección mínima, según Norma Eléctrica, considerando la corriente de motor;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

  - La línea de alimentación para el reflector de un estudio, de 220 V/2 KW, se compone de un conductor de 1.5 mm2. La caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule: la corriente  y la longitud de la línea.

  - La línea de alimentación para un termo eléctrico, de 220 v/4KW, tiene una longitud de 32 m. la caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule:

- La sección mínima, según Norma Eléctrica, considerando la corriente nominal;

- La sección mínima de la línea, considerando la caída de tensión;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

  - En el punto inicial de una red de 50 mm2 y de 100 m. de longitud, se mide una tensión de 228 V. En la línea fluye una corriente de 54 A. Calcule:

- La caída de tensión en la línea;

- El porcentaje de caída de tensión;

- La tensión al final de la línea.

  - En el punto inicial de una red de 35 mm2 y de 150 m. de longitud, la tensión es de 226 V. La caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule la corriente en la línea.

  - Con la calefacción adicional conectada. Un termo eléctrico absorbe, a 220 V, 4 KW. La longitud de la línea de alimentación es de 18 m. La línea NYA tiene una sección de 2.5 mm2. Calcule: La corriente del termo y la caída de tensión, en la línea de alimentación.

  - En una línea de alimentación de una cocina eléctrica, fluyen 24 A. la cocina está conectada a 220 V. La línea de alimentación tiene una longitud de 12 m. y una sección de 4 mm2. Calcule: Los porcentajes de perdidas de tensión y de potencia.

  - Un calentador eléctrico de 220 V/4KW, está conectado a una línea de alimentación de 2.5 mm2 de 28 m. de longitud. Calcule: la corriente y los porcentajes de perdidas de tensión y de potencia.

  - La línea principal de una instalación eléctrica de una casa habitación, alimenta tres dependencias distintas. La primera se encuentra a 12 m. del TDA con un consumo de corriente de 12 A, la segunda se encuentra a 18 m. de la primera con un consumo de corriente de 16 A, finalmente la tercera se encuentra a 24 m. de la segunda con una corriente de 8 A. Calcule:

- La sección la línea principal, considerando 3 % la caída de tensión;

- La sección de la línea, según Norma NCH Elec. 4/84, considerando la corriente;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario

  - La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA de 10 mm2, alimenta cuatro consumos distintos. El primero se encuentra a 8 m. del tablero de distribución con una corriente de 8 A, el segundo se encuentra a 14 m. del primero y una corriente de 12 A, el tercero se encuentra a 16 m. del segundo con una corriente de 9 A, finalmente el cuarto se encuentra a 12 m. del tercero con una corriente de 6 A. Calcule: la caída de tensión y la pérdida de potencia en la línea principal.

  - La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA, alimenta tres consumos distintos. El primero se encuentra a 12 m. del tablero de distribución con una corriente de 6 A, el segundo se encuentra a 18 m. del primero y una corriente de 10 A, finalmente el tercero se encuentra a 10 m. del segundo con una corriente de 12 A. Calcule:

- La sección de la línea, considerando 2 % la perdida de potencia admisible;

- La sección  de la línea, según Norma NCH Elec. 4/84,

- La sección a colocar;

- La caída de tensión, en la sección a colocar.

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ