| # GT2 - 03 |  | # Condensadores en el circuito de corriente continua |
| --- | --- | --- |

# Ejemplos: CONDENSADORES EN CTO C.C.

# 1. Dos condensadores C1 = 10 mF y C2 = 8 mF están conectados en paralelo a 250 V de C.C. Calcule:

# La capacidad equivalente en mF;

# La carga total    en mAs.

# Solución:      Datos : C1 = 10 mF, C2 = 8 mF; V = 250 V 	 Hallar : C; Q.

# C = C1 + C2 = 10 mF + 8 mF = 18 mF

# Q = C · V = 18 · 10-6 F · 250 V = 18 · 10-6 As/V · 250 V = 0.0045 As = 4.5 mAs

# 2. Dos condensadores de papel metalizado y con lámina de barniz, con C1 = 220 nF y C2 = 470 nF están conectados en serie. Se cargan mediante un resistor de 33 KW. Calcule:

# La capacidad equivalente en mF;

# La constante de tiempo ms.

# Solución:      Datos : C1 =220 nF, C2 = 470 nF; R = 33 KW.	 Hallar : C; i

# C = = = 150 nF

# i = R · C = 33 103 W · 150 · 10-9 s/W = 0.00495 s = 4.95 ms

# 3.1.	El condensador de un flash electrónico tiene la capacidad de 1500 mF. Se carga a 360 V. Calcule la carga del condensador.						(Q = 0.54 As)

# 3.2.	En un circuito de tiempo, se carga el condensador, por medio de una fuente de corriente constante. Fluye una corriente de 12 mA. ¿Qué valor tiene la carga del condensador, después de 150 ms?.						(Q = 1.8 · 10-3 As)

# 3.3.	Un condensador de papel metalizado ha sido    cargado, durante 9.5 s, con la corriente mediana de 2.1 mA. Durante este tiempo subió la tensión a 520 V. Calcule la capacidad del condensador en mF.						(C = 38.4 mF)

# 3.4.	Tres condensadores de papel metalizado y con láminas de plástico están conectados en paralelo C1 = 2.2 nF, C2 = 3300 pF, C3 = 4.7 nF . Calcule la capacidad    (C = 10.2 nF)

# 3.5.	Una conexión en paralelo se compone de cinco condensadores de papel metalizado, cada uno de    3 mF. ¿Qué valor tiene la capacidad?.				(C = 15 mF)

# 3.6.	Tres condensadores de papel metalizado y con láminas de barniz están conectados en serie C1 = 0.25 mF, C2 =0.5 mF, C3 = 0.1 mF. Calcule la capacidad	(C = 62.5 nF)

# 3.7.	A un condensador cerámico C1 = 56 pF está conectado, en serie, un segundo condensador con C2 = 100 pF. Calcule la capacidad equivalente 		(C = 35.9 pF)

# 3.8.	En un aparato de alta tensión, necesitan un condensador con 2.5 mF, para la conexión a 2 KV. Se tiene a disposición: condensadores de papel metalizado, con capacidades de    10 mF y tensiones nominales de 0.5 KV.

# ¿Cómo se conectan los condensadores, para que resistan la alta tensión?

# Calcule la cantidad de condensadores a conectar.

# 3.9.	En el circuito de conexión de un receptor de onda corta se encuentra una combinación mixta de condensadores C2 = 10 pF y C3, están conectados en paralelo y en serie a ellos está conectado    C1= 68 pF. Calcule la capacidad equivalente a) para C3 = 20 pF, b) para C3 = 250 pF					(C = 20.8 pF y 53.9 pF)

# 3.10.	En el circuito de entrada de una radio se encuentra una combinación mixta de condensadores C2 y C3, están conectados en serie y en paralelo a ellos está conectado C1. Calcule la capacidad equivalente

# C1= 40 pF, C2 = 620 pF, C3 = 20 pF					(C = 59.4 pF)

# C1= 40 pF, C2 = 0.62 nF, C3 = 0.25 nF					(C = 218 pF)

# 3.11.	Un condensador electrolítico, con la capacidad de    33 mF, se descarga mediante un resistor de 51 KW. Calcule el tiempo constante en segundos.		 (i  = 1.68 s)

# 3.12.	En un circuito basculante, la conexión RC, que determina el tiempo, debe tener una constante de tiempo de 250 ms. El condensador de papel metalizado y con láminas de barniz tiene una capacidad de 2.2 nF. ¿Qué valor de resistencia tiene el resistor de ajuste?.										(R = 114 kW)

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ