| # GT2 - 06 |  | # Conexión en Serie de Resistencia, Inductancia y Condensador |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo: CIRCUITO SERIE RLC

Un condensador de 2 mF, una bobina de 2.5 H. y una resistencia de 120 W., están conectados en serie. El circuito está conectado a 24 V ~ 50 HZ. Calcular:

- La impedancia;

- La corriente;

- Las tensiones parciales;

- El factor de potencia

- La frecuencia de resonancia

# Solución :

# XL = 2 p F L = 314.16 · 2.5 = 785 W.

# XC = 1/ 2 p F C = 1/ 314.16 · 2 mF = 1.59 kW.

# Z = R2+XC−XL2 = 1202+1590−7852= 814 W

# I = V/Z = 24/ 814 = 0.0295 A

# VR = I · R = 0.0295 · 120 = 3.54 V	VXC = I · XC = 0.0295 · 1590 = 46.904 V

# VXL = I · XL = 0.0295 · 785 = 23.16 V	VX* = I · X* = 0.0295 · 805 = 23.75 V

# Cos j = R / Z    = 120/ 814 = 0.147

# Fres = 1/ 2 p L⋅C= 1/ 2 p 2.5⋅2−6= 71.2 HZ

# Una Inductancia de 1 H, un condensador con capacidad de 8 mF y un resistor óhmico de 100 W están conectados en serie, a una tensión alterna de 24 V ~ 50 Hz. Calcule:

# La Impedancia del circuito;

# La corriente total;

# Las tensiones parciales VR, VL, VC;

# El factor de potencia;

# Dibuje el diagrama vectorial de Impedancia.

- Un condensador de 40 mF, una bobina de 250 mH. y una resistencia de 80 W., están conectados en serie. El circuito está conectado a 12 V ~ 50 HZ. Calcular:

# La Impedancia del circuito;

# La corriente total;

# Las tensiones parciales VR, VL,VC;

# El factor de potencia;

# la frecuencia de resonancia

# Dibuje el diagrama vectorial de tensión

# 3.	Una bobina con una inductividad de 700mH y una resistencia activa de 65 W están conectadas en serie a 220 V ~ 50 Hz. Cuando se conecta al circuito un condensador con una capacidad de 10 mF fluye una corriente más elevada. Calcule:

# La corriente sin el condensador;

# La corriente del circuito con el condensador preconectado.

# 4.	Una bobina tiene una inductividad de 1,3 H, y una resistencia activa de 60 W. Por medio de conexión en serie de un condensador, debe reducirse la resistencia aparente a 200 W. El circuito está conectado a 24 V ~ 50 Hz. Calcule

# La resistencia aparente de la bobina;

# El condensador necesario;

# La tensión de la bobina.

# Un relé de C.A. tiene una corriente de respuesta de 4 mA. Para esto es necesario una tensión de conexión de 140 V ~ 50 Hz, la resistencia de la bobina es de 20 KW, para alcanzar la corriente de respuesta con 100 V ~ 50 Hz, debe conectarse en serie un condensador. Calcule la capacidad del condensador.

# La rama capacitiva de la conexión de un equipo fluorescente de 40 W, toma a 220 V ~ 50 Hz una corriente de 0.44 A. El condensador tiene una capacidad de 3.7 mF. La tensión de régimen de la lámpara fluorescente es de 130 V. Calcule:

# La tensión del condensador VC;

# La tensión en la reactancia    inductiva;

# La Inductancia de la bobina;

# Dibuje el diagrama vectorial de tensión

# La rama capacitiva de un equipo fluorescente de 65 W/220V, absorbe una potencia activa de 78 W y fluye una corriente de 0.7 A . El condensador preconectado tiene una capacidad de 6 mF. Calcule:

# El factor de potencia;

# Las potencias reactivas Q, QC y QL;

# Dibuje el diagrama vectorial de Potencia.

# Una bobina de inductividad de 2 H y una resistencia de 150 W están conectadas en serie a un condensador de 2,5 mF de capacidad. El circuito está conectado a 40 V ~ 50 Hz. Calcule:

# La Impedancia del circuito;

# La corriente total;

# Las tensiones parciales VR, VL,VC;

# El factor de potencia;

# Las potencias S, P, Q;

# Las potencias reactivas QC y QL;

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, Tensión y Potencia.

# 9.	En un circuito están conectadas en serie una bobina de inductividad 1,5 H, una resistencia de 250 W y un condensador de 4 mF a una tensión de 24 V ~ 50 Hz. Calcule:

# La Impedancia del circuito;

# La corriente total;

# Las tensiones parciales VR, VL,VC;

# El factor de potencia;

# Las potencias S, P, Q;

# Las potencias reactivas QC y QL;

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, Tensión y Potencia.

# 10.	En un circuito RLC serie, se encuentran conectados un condensador, una bobina de y una resistencia de 200 W, la tensión en la bobina es de 3.22 V. El circuito está conectado a 12 V ~ 50 HZ. y circula una corriente de 20.5 mA. Calcular:

# La Impedancia del circuito;

# La reactancia capacitiva;

# Las tensiones parciales VR y VC;

# El factor de potencia;

# Las potencias S, P, Q;

# Las potencias reactivas QC y QL;

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ