| # GT - 08 |  | # Potencia Eléctrica |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

Un resistor ajustable tiene impreso los siguientes datos 1.5 KW / 80 mA. ¿Qué valor tiene su potencia nominal?

# Solución :

# V = R · I = 1500 · 0.08 = 120 V

# P = V I = 120 · 0.08 = 19.6 W ;

# También se puede llegar a la solución aplicando una sola formula      P = I2 · R = (0.08)2 · 1500 = 19.6 W

  - Calcular los valores de potencia eléctrica a tensión nominal en la siguiente tabla:

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 35 A | 50 A |
| P | W | W | W | W | W | W |

  - Calcular los valores que faltan en de la siguiente tabla:

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 220 V | 4.5 V | 110 V | 0.4 KV | ? V | ? KV |
| I | 4.55 A | 250 mA | ? A | ? mA | 20 A | 750 mA |
| P | ? W | ? W | 15 W | 3 W | 4.5 KW | 4.5 KW |

  - La lámpara para un proyector, con rosca de bayoneta, tiene impreso los datos siguientes 250 W – 5 A. Calcule la tensión nominal			(V = 50 V)

  - En una lámpara fluorescente de 65 W fluye una corriente de 0.7 A. ¿Qué valor tiene la tensión de la lámpara?							(V = 92.9 V)

  - Un resistor fijo, vitrificado de 1 KW, está conectado a 220 V. Calcule la potencia eléctrica.									(P= 48.4 W)

  - Una plancha eléctrica absorbe, a 220 V, una potencia de 1 KW. ¿Qué valor tiene la resistencia de la espiral calentadora?					(R= 48.4 W)

  - Un hervidor sumergible, de 220 V/300W, está conectado a una red de tensión nominal de 110 V. ¿Qué valor tiene la absorción de potencia? No se debe tomar en cuenta el cambio de la resistencia por la influencia de la temperatura.		(P= 75 W)

  - Calcular los valores de tensión máxima admisible, de os siguientes resistores con una capacidad de carga de ¼ W.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1 W | 1.5 W | 2.2 W | 3.3. W | 4.7 W | 6.8 W |
| V | V | V | V | V | V | V |

8.9.	¿Qué potencia absorbe en mW un resistor, con 1,6 M, que es recorrido por una corriente de 0.32 mA?							(P= 164    mW)

8.10.	En la caja de derivación de uno de los pisos de una vivienda, ocurre, por ajuste defectuoso, una resistencia de contacto de 0.15 W. En la línea de derivación, fluye una corriente de 30 A. Calcule las pérdidas de potencia y tensión en el punto de contacto.								(P= 135 W ; V= 4,5 V)

  - Para experimentar con tensión continua , existen las siguientes bobinas de electroimán. Calcule la tensión de conexión y la potencia absorbida.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 A | 4 A | 2 A | 1 A | 300 mA | 50 mA |
| R | 0,4 W | 0,8 W | 2,5 W | 12 W | 150 W | 3 KW |

  - Una plancha eléctrica de 500 W toma una corriente de 2.3 A ¿Qué valor tiene la resistencia de la espiral calentadora?					(R= 94.5 W)

  - Una lámpara halógena tiene impreso 200 W – 6.6 A . ¿Qué valor tiene la resistencia del filamento incandescente? 						(R= 4.59 W)

  - Calcule las corrientes máximas admisibles en mA,    para las siguientes resistencias.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 560 W | 680 KW | 4.7 MW | 22 KW | 15 W | 3,3 KW |
| P | 3 W | 1/2 W | 1/4 W | 1 W | 2 W | 100 mW |

# 8.15.	En una placa calefactora, de 220 V/1KW están incorporadas dos espirales de calefacción, cada una de 96.8 W. Por medio de un conmutador de 4 posiciones se puede lograr las siguientes condiciones de conexión:

# Posición 0: apagado

# Posición 1: ambas espirales en serie;

# Posición 2: una sola espiral;

# Posición 3: ambas espirales en paralelo.

# Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos totales y parciales de resistencia, corriente y potencia en cada posición

# 8.16.	Calcular los valores eléctricos que faltan en el circuito totales y parciales de tensión, resistencia, corriente y potencia.

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ