| GT - 07 |  | Resistencia y Temperatura |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

El arrollamiento  de una bobina del electroimán (a = 0.004 1/K) tiene, con 20 ºC, una resistencia de 160 W. En servicio permanente la temperatura del arrollamiento llega a 65 ºC. Calcule :

- El aumento de la resistencia (DR);

- La resistencia del conductor del arrollamiento con 65 ºC (Rc)

- Solución :

- DJ = J2 - J1 = 65 ºC – 20 ºC = 45 K  			(DJ se expresa siempre en Kelvin K)

- DR = Rf · DJ · a = 160 W · 45 K · 0.004 1/K = 28,8 W 	(Rf = R20)

- Rc = Rf + DR = 160 W + 28,8 W = 188,8 W

7.1.	Una línea de cobre tiene, con la temperatura del ambiente (20 ºC), una resistencia de 14.7 W. Calcule la resistencia cuando la línea se calienta a 55 ºC.	(Rc = 16.76 W)

7.2.	El arrollamiento de un electroimán se calienta, después de una duración de servicio largo, de 20 ºC a 65 ºC. El aumento de la resistencia del arrollamiento de cobre es de 4.5 W. ¿Qué valor tiene la resistencia en frío?				(Rf = 25 W)

7.3.	La bobina de excitación de un motor de C.C. toma a 220 V, una corriente de 750 mA. Después de un servicio de 3 horas, la corriente ha disminuido a 650 mA. ¿Qué valor tiene el aumento de temperatura?					(J2 = 58.4 ºC)

7.4.	La bobina de un contactor tiene , a 20 ºC, una resistencia de 120 W y se compone de alambre de cobre barnizado de 0.285 mm2. Después de un servicio largo se ha calentado a 50 ºC. Calcule:

a)	la longitud del alambre de la bobina					(L= 1900 m)

b)	la resistencia en caliente						(Rc = 134.4 W)

7.5.	La resistencia específica de un alambre de cobre tiene, en condición de calentamiento 0.0210  W mm2/m. Determine el aumento de la temperatura  (DJ = 45 K)

7.6.	La bobina de un contactor, a 220 V, toma con temperatura del ambiente una corriente de 75 mA. Después de un tiempo largo de servicio, la corriente disminuye a 65 mA. ¿Qué valor tiene el aumento de temperatura?			(J2 = 58.5 ºC)

7.7.	Un generador trifásico tiene con 20 ºC, la resistencia en una fase de 9.4 W. Durante el régimen, la temperatura del bobinado sube a 75 ºC. ¿Qué resistencia tiene la bobina de Cu de una fase en condición de calentamiento?		(Rc = 11.47 W)

7.8.	Una bobina de Cu de 0.6 mm de diámetro y 277 m de largo para 16 V, está quemada y debe ser rebobinada. Calcule:

a)	la resistencia a 20 ºC							(Rf = 17.5 W)

b)	la temperatura cuando, después del régimen de varias horas, la corriente ha bajado a 800 mA							(J2 = 55.7 ºC)

7.9.	De la curva característica de un resistor CNT se determina a 25 ºC, una resistencia de 47 KW y a 45 ºC, una resistencia de 18 KW. Calcule entre estos valores de temperatura su coeficiente medio						(a= - 0.0309 1/K)

7.10.	 La sonda de un indicador de nivel de liquido es un conductor en frío. El resistor CPT tiene, a 20 ºC, un valor de 200 W, a 50 ºC, la resistencia es de 900 W. ¿Qué coeficiente medio de temperatura tiene el resistor? 			(a= 0.117 1/K)

7.11.	La sonda de temperatura de un termómetro de resistencia se compone de platino. Tiene a 0 ºC, una resistencia de 100 W.. En una medición de temperatura fluye, en el circuito de medición conectado a 2 V, una corriente de 9.2 mA. Calcule la temperatura en el punto de medición 					(J2 = 304 ºC)

7.12.	En un dispositivo se mide, a 20 ºC de temperatura ambiente y a 220 V, una corriente de 2.1 A. Después de 10 minutos, la corriente ha disminuido a 900 mA (a = 0.004 1/K). Calcule la temperatura alcanzada.					(J2 = 353 ºC)

7.13.	Un resistor CNT tiene, a 30 ºC, un valor de 630 W, a 95 ºC, la resistencia baja a 45 W. Calcule el coeficiente de temperatura.					 (a= - 0.0143 1/K)

7.14.	En un medidor con bobina giratoria, se necesita un resistor de 12 KW. Para ello se conecta en serie, una bobina de cobre de 2 KW (a = 0.0039 1/K) y un resistor CNT, con 10 KW (a = - 0.0004 1/K). Los limites de trabajo están entre 20 ºC y 50 ºC. Calcule:

a)	la resistencia a 50 ºC							(Rc = 12,114 KW)

b)	el coeficiente de temperatura, en conexión serie			(a= 0.000317 1/K)

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ