| # GT2 - 02 |  | # Conexión en Paralelo de Resistencia Activa e Inductancia |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo: CTO RL SERIE

# Un resistor activo (R) de 340 W está conectado en paralelo a 42 V ~ 50 Hz con una Inductancia (L) de 0.75 H. Calcular :

# La resistencia reactiva inductiva (XL);

# Las corrientes parciales (IR y IXL) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# La resistencia aparente o impedancia (Z);

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia.

# Solución:

# Datos : R = 340 W; L = 0.75 H; V = 42 V; F= 50 Hz

# Hallar : XL ; IR ; IXL ; I ; Cos j ; Z ; S ; P ; Q.

# XL	= 2 · p · F · L = 2 · 3.1416 · 50 Hz · 0.75 = 236 W

# IR = V /R =    42 V / 340 W = 0.1235 A	IXL = V /XL =    42 V / 236 W = 0.178 A

# I = IR2⋅IXL2=0.12352+0.1782=0.01525 + 0.0317=0.04693= 0.217 A

# Cos j = IR / I = 0.1235 / 0.217 = 0.569		Þ    j = 55º 19' 10"

# Z = V / I =    42 V / 0.217 = 194 W

# S = V · I = 42 V · 0.217 = 9.11 VA 	P = V · IR = 42 V · 0.1235 = 5.19 W

# Q= V · IXL = 42 V · 0.178 = 7.48 VARi

# 2.1.	A una bobina, con una resistencia reactiva inductiva de 15 W, está conectado en paralelo, un resistor activo. El circuito toma, a 12 V ~50 Hz, una    corriente de 1.5 A. Calcular:

# La corriente activa;

# El ángulo de desfasamiento (Cos j);

# Dibuje el diagrama vectorial de corriente.

# Una bobina , con una resistencia reactiva inductiva de 220 W, está conectada, en paralelo, con un resistor activo de 100 W. Calcular:

# La impedancia;

# El ángulo de desfasamiento (Cos j);

# Dibuje el diagrama vectorial de impedancia

# La impedancia de una conexión en paralelo de resistencia e Inductancia es de 30 W, el ángulo de desfasamiento es de 30º. Calcular:

# La resistencia activa;

# La resistencia reactiva inductiva;

# La Inductancia;

# Dibuje el diagrama vectorial de impedancia.

# 2.4.	Un resistor activo de 50 W está conectado, en paralelo, con una resistencia reactiva inductiva de 80 W , a una tensión de    24V ~ 50 Hz. Calcular :

# La impedancia (Z) ;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente (Cos j);

# Las corrientes parciales (IR y IXL) ;

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia y corriente.

# 2.5.	Una conexión en paralelo RL conectada a 48 V ~ 50 Hz, está formada por una Inductancia de 0.5 H. y una resistencia activa de 200 W. Calcular:

# La resistencia reactiva inductiva;

# La impedancia;

# La corriente (I) .;

# El ángulo de desfasamiento (Cos j);

# Las corrientes parciales (IR y IXL) ;

# La potencia aparente (S); activa (P) y reactiva (Q);

# Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, tensión y potencia.

# Un motor de accionamiento de u torno pequeño toma, a 220 V ~ 50 Hz, una corriente de 3.6 A. Con esta carga el facto de potencia es de 0.78. Calcular:

# La corriente activa;

# La corriente reactiva;

# Dibuje el diagrama vectorial de corriente.

# La potencia nominal de un motor de inducción de C.A., monofásica es de 0.37 KW. El motor toma con su carga nominal, una corriente de 4.2 A , a 220 V~ 50 Hz y tiene un factor de potencia de 0.8. Calcular:

# Las potencias: aparente; activa absorbida    y reactiva ;

# La corriente reactiva;

# El rendimiento.

| # 2.8. Con los datos de la placa de caracteristicas Calcule: # Las potencias aparente y reactiva; # El rendimiento; # La corriente reactiva. |  | # SIEMEMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Tipo: KA 17 OCT 72 |  | # M 1 ~ |  |
|  |  | # 220 V | # I 7.5 A |  | # 0.5 KW |
|  |  | # COS j 0.91 | # 1360 rpm |  | # 50 Hz |

# 2.9.	Una lámpara fluorescente toma, a 220 V~ 50 Hz, la corriente de 0.7 A. Incluida la reactancia, la absorción de potencia es de 78 W. Calcular:

# El factor de potencia ;

# La corriente reactiva;

# La potencia reactiva.

# 2.10. Dos motores están conectado en paralelo a 220 V~ 50 Hz. Calcular:

# Para cada motor las potencias: aparente; activa absorbida    y reactiva;

# Para cada motor el rendimiento;

# Las potencias totales: aparente; activa absorbida    y reactiva;

# El factor de potencia total

| # A.E.G. MOTORS |  |  |  | # SIEMEMS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tipo: DJ 19 AG 99 |  | # M 1 ~ |  | # Tipo: CA 24 MAY 97 |  | # M 1 ~ |
| # 220 V | # I 8.5 A | # 1.3 KW |  | # 220 V | # I 4.9 A | # 0.65 KW |
| # COS j 0.95 | # 1380 rpm | # 50 Hz |  | # COS j 0.90 | # 1360 rpm | # 50 Hz |

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ