| # GT2 - 04 |  | # Conexión en Serie de Resistencia y Condensador |
| --- | --- | --- |

# Ejemplos: CIRCUITO SERIE R-C

# Están conectados en serie dos condensadores con una capacidad de 0.68 mF y 0.33 mF, A ellos se, conecta un resistor de 400 W. La tensión es de    12 V ~ 100 Hz. Calcular

- La reactancia Capacitiva XC en mF.

- La resistencia aparente Z.

- La intensidad de corriente.

- El ángulo de desfase entre la tensión y la corriente

# Solución :

- Un circuito serie RC tiene los siguientes valores de tensión VR = 12 V y VC = 16 V. Calcular: La tensión total y dibujar el diagrama vectorial de tensiones

- La conexión en serie de un condensador, con un resistor, está a 1,4 V. La tensión en el condensador es de 1.1 V. Calcular la tensión en el resistor óhmico (VR)

# La conexión en serie entre un condensador de 0.22 mF y una resistencia de 4 KW está conectada a 220 V ~ 50Hz. Calcular:

- La reactancia Capacitiva XC en mF.

- La resistencia aparente Z.

- La intensidad de corriente.

# La conexión en serie de un condensador con una reactancia capacitiva, de 7,4 KW y un resistor óhmico debe tener una Impedancia de 10 KW. El circuito está conectado a 24 V ~ 50 Hz. Calcular :

# La resistencia óhmica;

# La tensión activa (VR);

# La tensión reactiva capacitiva (VC).

# 5.	Un condensador tiene la capacidad de 2,7 nF. Se conecta en serie un resistor para obtener, a una frecuencia de 20 KHz, una Impedancia de 8 KW. ¿Qué valor debe tener el resistor?.

# 6.	Un Resistor de 50 W se conecta en serie con un condensador a una tensión de 12 V ~ 50 Hz. Por el circuito fluye una corriente de 0.16 A. calcular la capacidad del condensador.

# 7.	En la conexión a 220 V ~ 50 Hz, un soldador absorbe una potencia de 60 W. Durante las pausas de la soldadura debe reducirse la corriente a 0,1 A, por preconexión en serie de un condensador. Calcule la capacidad del condensador en mF

# 8.	Está conectado en serie un condensador con una capacidad de 8 mF y un resistor activo de 150 W. El circuito se coloca a 220 V ~ 50 Hz. Calcular

# La impedancia;

# La corriente;

# Los valores parciales de tensión VR y VC ;

# Las potencias: aparente, activa y reactiva capacitiva;

# El Cos j

# Dibujar los diagramas vectoriales de Impedancia, Tensión y Potencia.

# 9.	El un circuito RC toma, en conexión a 220 V ~ 50 Hz, una corriente de 0,12 A. Se determina la potencia activa de 21 W, por medio de un vatímetro. Calcular :

- La Impedancia;

- La resistencia activa y la resistencia reactiva capacitiva Xc;

- Los valores parciales de tensión VR y VC

- Las potencias: aparente, activa y reactiva capacitiva

- El Cos j

- Dibuje los diagramas vectoriales de Impedancia, Tensión y Potencia

# Están conectados en serie dos condensadores con una capacidad de 80 mF y 120 mF, y con ellos un resistor activo de 240 W. La tensión es de    220 V ~ 50 Hz. Calcular

# La capacidad equivalente

# La impedancia;

# La corriente;

# Los valores parciales de tensión VR, VC,VC1 y VC2;

# Las potencias: aparente, activa y reactiva capacitiva;

# El Cos j

# Dibujar los diagramas vectoriales de Impedancia, Tensión y Potencia.

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ