| GT - 12 |  | Campo Magnético |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

La bobina de un contactor de mando tiene 2000 espiras y toma una corriente de retencón de 0.05 A. El núcleo se compone de chapas magnéticas IV. La longitud media de las líneas de campo es de 14 cm, la sección del núcleo de fierro es de 1.5 cm2. Determinar:

- la intensidad de campo magnético con el circuito de fierro cerrado;

- la fuerza de retención, considerando una inducción magnética de 1.3 T.

- Solución :

a)  H = I⋅Nlm=0.05⋅20000.14=714 Am		   	Nota: 	 1 Wb = 1 Vs = 1 T· m2

b)  F = B2⋅A2⋅m0=1,32⋅1.5⋅10−42⋅1,257⋅10−6= 100. 84 N			1 T = 1 Vsm2	1 N = VAsm

- Un imán de herradura de ferrita de bario 100 tiene una densidad del flujo magnético de 0.2 T. La sección es de 6 cm2. Calcule el flujo magnético en mWb.

- El imán permanente de un mecanismo de bobina giratoria se compone de AINiCo 500, con una densidad del flujo magnético de 1.1 T. ¿Qué magnitud tiene el flujo magnético en mWb?

- Calcule los valores que faltan

| TAREA |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo | mWb | 2 | 6 |  |  |  |
| magnético F | Vs |  |  |  | 0.024 | 0.0058 |
| Inducción | T |  | 0.8 | 1.2 |  |  |
| magnetica B | Vs/m2 |  |  |  | 1.5 |  |
| superficie polar A |  | 40 cm2 |  | 120 cm2 |  | 85 cm2 |

- La placa de sujeción magnética de una rectificadora plana tiene una superficie efectiva de 0.5 m2.  La densidad media del flujo magnético es de 0.9 T. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de retención máxima, cuando la pieza de trabajo cubre totalmente la placa de sujeción?.

- En un sistema magnético cerrado, hay una densidad de flujo magnético de 0.58 T. La fuerza de retención es de 500 N. ¿Qué valor debe tener la superficie polar total?

| Ejercicio 12.2 | Ejercicio 12.4 | Ejercicio 12.5 |
| --- | --- | --- |

- Para la obtención de presión de contacto necesaria, la armadura de un relé redondo se pega, con una fuerza de 1.2 N. La superficie polar activa tiene un diámetro de 10 mm.  El entrehierro, que permanece, no se debe tomar en cuenta. Calcule:

a)	la superficie polar;

b)	la densidad de¡ flujo magnético

- Un medidor con portaimán se pega, con 600 N, en un mármol para tarzar. Calcule:

a)	la superficie polar;

b)	la densidad de¡ flujo magnético

- La bobina de excitación de un motor de corriente continua, en derivación, con 4 polos, tiene, en cada polo principal, 900 espiras y toma 6 A. ¿Qué valor tiene la fuerza magnetomotriz, en cada polo principal?

| Ejercicio 12.6 | 3jercicio 12.7 | Ejercicio 12.68 |
| --- | --- | --- |

- La bobina de un electroimán tiene 1200 espiras y toma, a la tensión nominal de 1 1 0 V, una corriente de 5 A. La bobina de¡ electroimán debe ser rebobinada para la tensión nominal de 220 V, quedando con los mismos valores magnéticos. Calcule para la tensión nominal de 220 V: la corriente y  el número de espiras

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ