| GT2 - 00 |  | Corriente Alterna |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo: CORRIENTE ALTERNA

Un Generador de C.A., con 8 polos, de un grupo electrógeno de emergencia, tiene una velocidad de giro de 750 r.p.m. La tensión nominal es de 220 V. Calcular :

- La frecuencia de la corriente alterna generada;

- La frecuencia circular;

- La duración de oscilación (periodo);

- La Longitud de onda;

- El valor de cresta de la tensión.

Solución:

Datos : p = 4; n = 750 r.p.m.; V = 220 V; c= 300.000 Km/s

Hallar : F, w, T, l, Vmax.

- F = p⋅n60=4⋅75060= 50 Hz

- w = 2 p F = 2 × 3.1416 × 50 = 314 1/s

- T = 1/ F = 1/ 50 = 0.02 s

- l = c/ F = 300 000 / 50 = 6 000 Km

- Vmax	= V ×2 = 220 ×2= 311 V

- En varios países la corriente, en la red de suministro, tiene una frecuencia de 50 Hz. Calcule: a) la frecuencia circular y b) la duración periódica.

- En una red en que se transmiten señales de mando, la tensión de impulso tiene una duración de oscilación de 2.5 ms. Determine: a) la frecuencia de la señal; b) la frecuencia circular y  c) la longitud de la onda

- La corriente de régimen, en la red de los ferrocarriles, en Alemania, tiene una frecuencia de 16 2/3 Hz. Calcule: a) la frecuencia circular; b) la duración periódica y a) la longitud de la onda.

- El generador de C.A., con 6 polos, tiene una velocidad de giro de 1000 r.p.m. ¿Qué frecuencia tiene la tensión alterna generada?.

- El generador de C.A., Monofásica, en una central eléctrica, suministra corriente alterna, con una frecuencia de 16 2/3 Hz., en la red de ferrocarriles. La velocidad de giro del generador es de 250 r.p.m. Calcule: El número de polos y la frecuencia circular.

- Un motor sincrónico, con 8 polos, se conecta a una red de corriente trifásica, con una frecuencia circular de 314 1/s. ¿Qué valor tiene la velocidad de giro del motor?.

- Un motor de corriente trifásica de 380 V/3 Kw toma 7.1 A. Calcule:

- el valor de cresta de la tensión;

- el valor de cresta de la corriente.

- Una tensión alterna tiene un valor eficaz de 100 V.

- ¿Qué magnitud tiene el valor de cresta de la tensión?

- ¿En qué porcentaje el valor de cresta es más alto que el valor eficaz?

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ