| GT - 09 |  | Energía Eléctrica |
| --- | --- | --- |

- Ejemplo:

Con la ayuda de un medidor eléctrico, se debe averiguar el costo de servicio de una afeitadora eléctrica. Con la afeitadora en funcionamiento el disco del contador da una vuelta completa en 130 segundos. La constante del medidor es CZ = 1200 1/min La afeitada diaria dura un promedio de 3 minutos. La tarifa es de $ 50  1/KWh. Calcule :

- La potencia absorbida de la afeitadora;

- La energía eléctrica consumida en un año;

- El precio del consumo anual.

Nota: $ 50 1/KWh es un valor tentativo y se utilizará como base en los ejercicios de la guía

- Solución :

- n =1t=1130 s=10,03611 h=27,7 1/h		P = nCZ=27,71200=0,023 KW

- t = 3 min · 365 días = 1095 min · 1h/60 min = 18,25 h     E = P · t = 0,023 · 18,25 = 0,42 KWh

- Costo  = E · valor $ 1/ KWh  = 0,42 · 50 =  $ 21   valor consumo anual afeitadora

9.1.	Calcule los valores que faltan.

| Problema | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 25 W | ? W | 40 W | 1.5 KW | ? W | 500 W |
| t | 2 h | 20 h | ? h | 25 min | 3 h 10 min | ? h |
| E | ? Wh | 300 Wh | 70 Wh | ? Wh | 0,19 KWh | 7.1 KWh |

9.2.	La iluminación de un pasillo con lámpara incandescente, de 220 V/40 W, está prendida por equivocación durante la noche por 7 horas. ¿Que valor tiene el consumo de energía eléctrica?								(E = 280 Wh)

9.3.	Un motor eléctrico de una mezcladora estuvo en servicio por 8 horas. En este tiempo ha consumido 38.4 KWh. ¿Qué valor tiene la absorción de potencia?	(P= 4.8 KW)

9.4.	¿Durante qué tiempo debe ser conectada una luminaria con 4 lámparas fluorescentes, de 220 V/40 W, para que consuma 1 KWh? 			(t= 6, 25 h)

9.5.	Para determinar la potencia de un ventilador calentador, se le conecta, como consumidor único, a un medidor eléctrico (CZ = 1200 1/KWh). En medio minuto se cuentan 20 vueltas del disco. ¿Qué magnitud tiene la absorción de potencia del ventilador calentador?									(P= 2 KW)

9.6.	La placa características de una plancha eléctrica, ya no se puede leer. Para determinación de su potencia se usa el medidor eléctrico (CZ = 480 1/KWh). En 30 segundos, el disco del medidor gira 4 veces.. Calcule la potencia.		(P= 1 KW)

9.7.	Se debe averiguar la absorción de potencia de un equipo fluorescente 40 W, por medio de un medidor eléctrico (CZ = 600 1/KWh). El disco gira en 51/2 minutos, tres veces ¿Qué energía eléctrica consume la luminaria durante 4 horas?	(E = 218  Wh)

9.8.	La potencia de calefacción de un calefactor eléctrico, de 220 V/1500 W, se debe comprobar con la ayuda de un medidor eléctrico (CZ = 300 1/KWh). ¿Cuántas veces debe girar el disco, en 2 minutos, a plena potencia de calefacción?		(n= 7, 5 1/min)

9.9.	Con la ayuda de un medidor eléctrico (CZ = 600 1/KWh), se debe averiguar el costo del servicio de un refrigerador. El disco gira en 21/2 minutos, 4 veces. La tarifa es de $ 50 1/KWh ¿Por cuánto tiempo puede estar en servicio el motor del refrigerador para pagar $525 de consumo?								(t= 65, 8 h)

9.10.	 Se debe averiguar el costo de lavado de una lavadora automática. Para esto, se anota la indicación del medidor, antes del proceso de lavado (5794.1 KWh) y después (5797.3 KWh). Calcule el costo de energía a $ 50 1/KWh		 (costo $ 160)

9.11.	Un televisor a color absorbe, a 220 V, una potencia de 165 W. La duración diaria de servicio es de 4 horas, en promedio, si la tarifa es de $ 50 1/KWh ¿Cuánto gastará durante un mes de servicio (30 días)?							(costo $ 990)

9.12.	¿Por cuánto tiempo se puede tener en servicio el televisor del ejercicio anterior, para pagar $150?										(t= 18 hrs 10 min 54 s)

9.13.	Un termo eléctrico monofásico tiene una potencia eléctrica de 4 KW. La línea de alimentación es de NYA 2,5 mm2 con una longitud de 10 m. El calentamiento del agua durante la noche dura 3 hrs en promedio. La tarifa de energía es. $ 50 1/KWh. Calcule : El costo del servicio diario, además de las pérdidas de potencia y energía en la línea de alimentación durante el calentamiento (costo $ 600 - P = 47.27 w - E= 141, 81 Wh )

9.14.	Un hervidor eléctrico de agua de 220 V/1500 W, necesita 12 minutos para calentar 2,5 litro de agua. Si se ocupan diariamente 15 litros de agua. La tarifa de energía es. $ 50 1/KWh ¿Cuánto gastará durante un mes de servicio (30 días)?	(costo $ 2 700)

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ