| # GT2 - 05 |  | # Conexión en Paralelo de Resistencia y Condensador |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo: CIRCUITO PARALELO    RC

Un condensador de papel metalizado y con láminas de barniz, con una capacidad de 68 nF, está conectado en paralelo con un resistor óhmico de 1 KW. El circuito está conectado a 3,4 V ~ 2,3 KHZ. Calcular:

- Las corrientes parciales IR y IXC;

- La corriente total

- La impedancia

- El factor de potencia

# Solución :

# a)IR=VR=3.41000=0,0034A=3,4mAXC=12πFC=12⋅π⋅2300⋅68⋅10−9=1.02KΩIXC=VXC=3.41.02=3.34mAb)I=IR2+IC2=3.42+3.342=11.56+11.2=22.72=4.77mAc)Z=VI=3.44.77=0.713KΩ=713Ωd)Cosϕ=IRI=3.44.77=0.713⇒ϕ=44º30'

# Por una conexión en paralelo RC fluye una corriente por el resistor de1.4 A, mientras que por el condensador fluye una corriente de 0.65 A. Calcular:

# La corriente total;

# El Cos j;

# Dibujar el diagrama vectorial de corriente

# Un condensador, con capacidad de 0.22 mF, está conectado en paralelo con un resistor óhmico. En el condensador fluye una corriente de 30 mA y en el resistor una de 40 mA. Calcular.

# La reactancia capacitiva;

# La resitencia

# Los valores totales de Tensión, Corriente e Impedancia

# El Cos j ;

# Dibujar el diagrama vectorial de corriente y Admitancia

# Un resistor activo de 2.7 KW está conectado en paralelo, con un condensador. Al aplicársele 24 V~50 Hz, el circuito toma una corriente de 12 mA.

# La reactancia capacitiva

# Las corrientes IR y IXC en mA;

# El Cos j;

# Dibujar el diagrama vectorial de corriente y de Admitancia

# 4.	La conexión en paralelo de un condensador de 0.5 mF y una resistencia, están conectados a una red alterna. Se mide en la línea de alimentación una corriente de 20 mA. Y en la rama del condensador una de 15 mA. Calcular.

# El valor del resistor;

# Las potencias parciales P y Q

# El ángulo de desfasamiento

# El diagrama vectorial de Potencia

# El resistor variable del circuito conectado en paralelo a un condensador de 100 nF debe ser ajustado, para que por el circuito fluya una corriente de 4 mA, conectado a una tensión de 6 V ~ 0.8 KHz. Calcule el valor de la resistencia en KW para el ajuste

# 6.	Un condensador electrolítico de 25 mF y un resistor estratificado de 100 W., están conectados en paralelo a una tensión de 12 V ~ 100 Hz. Calcular.

# La Impedancia del circuito;

# Las corrientes parciales IR y IC en mA;

# La corriente total del circuito;

# Las potencias    S, P y Q;

# Dibujar los    diagramas vectoriales de Admitancia, Corriente y Potencia.

# 7.	Un condensador de una capacidad de 0.33 mF, está conectado en paralelo, con una resistencia de 500 W. Se coloca en un circuito de 10 V ~ 1 KHz. Calcular.

# La Impedancia;

# Las corrientes parciales IR y IC en mA;

# La corriente total del circuito;

# El ángulo de desfasamiento;

# Las potencias S, P, Q;

8. 	Debe ser ajustado un resistor variable que está conectado en paralelo a un condensador    de 0.1 mF, para que se presente, entre la corriente y la tensión, un ángulo de desfasamiento de 60º. El circuito se conecta a una tensión alterna de 10 V ~ 300 Hz. ¿ Con qué valor de corriente se alcanza el desfasamiento pretendido?

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ