| # GT - 04 |  | # Conexión en Serie de Resistores |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

Los resistores R1 = 8 W, R2 = 4 W, y R3 = 12 W, están conectados en serie, a 48 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

# Solución :

# Dado:	R1 = 8 W; R2 = 4 W; R3 = 12 W; V = 48 V

# Hallar:	R, I, V1, V2, V3

# a)	 R = R1 + R2 + R3    = 8 W + 4 W +12 W = 24 W

# I    = VR=4824 = 2 A

# V1 = I · R1 = 2 · 8 = 16 V		V2 = I · R2 = 2 · 4 = 8 V		V3 = I · R3 = 2 · 12 = 24 V

# Tres resistores R1 = 8 W, R2 = 12 W, y R3 = 24 W, están conectados en serie, a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, I, V1, V2, V3

# Dos resistores R1 = 250 W, R2 = 500 W, están conectados en serie, a 220 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, I, V1, V2,

# La resistencia total de una conexión en serie, de tres resistores es de 300 W. Se conoce R1 = 80 W y R2 = 180 W. Fluye una corriente de 200 mA. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La tensión aplicada al circuito;

- La Resistencia R3 ;

- Las tensiones parciales

# Dos resistores están conectados en serie, a 6 V. Por el circuito fluye una corriente de 0,3 A y la caída de tensión en R2  es de 2 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V1, R1, R2

# Por una conexión en serie de tres resistores R1 = 200 W, R2 = 0,12 W, y R3 = 0,008 W, fluye una corriente de 10 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, V, V1, V2, V3

# Cuatro resistores R1 = 700 W, R2 = 2,4 KW, R3 = 0,036 MW y R4 = 900 W, están conectados en serie, a 120 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

# Por una conexión en serie de tres resistores fluye una corriente de 0,5 A. Se conoce R2 = 60 W, V3 = 20 V, V = 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V2, V1, R1, R3, R

# Dos resistores están conectados en serie, Por el circuito fluye una corriente de 4 A. Se conoce R1 = 20 W, V2 = 10 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R2, V1, V.

# Dos resistores están conectados en serie, a 12 V. Se conoce R2 = 90 W, V1 = 3 V Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V2, I, R1.

# Las resistencias R1    y R2 están conectadas en serie. En la resistencia R1 se produce una caída de tensión de 76 V, y en la resistencia R2 una caída de tensión de 135 V- al fluir por el circuito una corriente de 2,5 A: Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R1, R2, V y R.

# Dos resistores están conectados en serie, a 42 V. Se conoce R1 = 5 W, Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R2, R, I, V1, V2 siendo la proporción V1 : V2 = 1 : 2,5

# Una lámpara de 110 V/40 W toma 0,36 A. Debe ser conectada a la red de 220 V. ¿Qué valor debe tener la resistencia reductora?

# Una lámpara de arco voltaico tiene una tensión de régimen de 60 V. La corriente nominal es de 12 A. la lámpara debe ser conectada a 220 V. ¿Qué valor tiene la resistencia reductora a conectar en serie?

# Una lámpara de una balanza óptica lleva la inscripción 12 V – 0,4 A. ¿Qué valor debe tener la resistencia reductora a conectar en serie para una tensión de 110 V.?

# Las dos lámparas de arco voltaico de una máquina heliográfica están conectadas mediante una resistencia reductora de 10, 8 W a una red de C.C. de 220 V. ¿Qué tensión recibe cada lámpara de una absorción de corriente de 12 A.?

# Una calefacción eléctrica de 220 V/2 KW tiene una resistencia de 24 W. La línea de alimentación es NYA 3 x 1,5 mm2 tiene una longitud de 30 m. En el punto inicial de la línea, se mide una tensión de 222 V. Calcule

# La resistencia de la línea;

# La resistencia total;

# La corriente

# La caída de tensión en la línea;

# La tensión en el consumidor

# Cuatro resistores iguales de 10 W están conectados en serie. La corriente, en esta conexión debe estar a la mitad de la corriente de un resistor conectado a 12 V. ¿Qué tensión se debe aplicar a esta conexión en serie?

# Tres resistores están en proporción de 1 a 2 a 3. Están conectados a 24 V. Calcule las tensiones parciales.

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica    –    GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen