| # GT - 03 |  | # Resistencia del Conductor |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

Un conductor de constantán (CuNi 44, r = 0.49) para resistores, sin considerar la temperatura, tiene un diámetro de 0.3 mm y una longitud de 76 m. Debe ser conectado a 16 V. La densidad de corriente no debe superar 0.5. Calcule :

- La sección del material;

- La resistencia del conductor;

c)	La densidad real de corriente

# Solución :

# a)	A = d2⋅π4=0.32⋅π4= 0.0707 mm2

# b)	R = ρ⋅lA=0.49⋅760.0707= 527 W

# c)	I    = VR=16527 = 0.0304 A	S = IA=0.03040.0707 = 0.43 Amm2

  - Un conductor de cobre con una sección de 1.5 mm2 tiene una longitud de 100 m. ¿Qué valor tiene la resistencia del conductor?.

  - Calcular la resistencia de dos conductores de cobre (r = 0.01786Ω⋅mm2m), que tiene las siguientes medidas:

a)	L= 22 m. A= 1.5 mm2	b)        L= 18 m. A= 2.5 mm2	c)        L= 14 m. A= 4 mm2

  - El material calefactor Cronifer III (NiCr 3020 r = 1.04 Ω⋅mm2m),. La densidad de corriente en el material calefactor no debe sobrepasar 20Amm2. Con una longitud de 18 m. y 0.5 mm2 de diámetro. Calcule:

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima, admisible.

  - Para un motor de C.C. se requiere un reóstato de arranque de 10 W. Se usa un material resistivo (r = 1.1 Ω⋅mm2m) con un diámetro de 1.6 mm. Calcule la longitud del alambre.

  - En un conductor de caldeo de 10 m de longitud y 0.196 mm2 de sección se ha determinado una resistencia de 25 W. Calcular la resistencia específica del material del conductor.

  - Un    cable de aluminio de 25 mm2 de sección tiene la longitud de 3.6 km. Calcule la resistencia del conductor.

  - En una polea se encuentra un alambre de 0.4 mm de diámetro. Dos metros    de este alambre    tienen una resistencia de 6.7 W. Calcule la resistencia especifica del material.

  - Una bobina de una sola capa está arrollada con alambre de cobre barnizado de 0.6 mm de diámetro y con un largo de 13.6 m. Calcule la resistencia de la bobina.

  - Una resistencia de medición debe tener 133 W. Se tiene a disposición manganina (CuMn 12 Ni, r = 0.43 Ω⋅mm2m) con 0.2 mm de diámetro. ¿Qué longitud del alambre es necesaria?.

  - La densidad de corriente en un conductor de calefacción, con 0.4 mm de diámetro, es de 25Amm2. ¿Qué corriente fluye en el conductor de calefacción?.

  - Un alambre de ensayo de 5 m de longitud y 0.25 mm de diámetro ofrece una resistencia de 112 W. ¿De qué material de resistencia se trata?.

  - Un conductor de un 1 Km de longitud de aluminio (c = 36mΩ⋅mm2) y acero Al/St 44/32 (c = 8mΩ⋅mm2) se compone de 14 alambres de aluminio cada uno de 2 mm de diámetro y 7 alambres de acero, cada uno de 2.4 mm de diámetro. Calcule la resistencia de cada uno de los materiales.

  - Una bobina de electroimán arrollada de alambre de cobre de 0.4 mm de diámetro tiene 320 W de resistencia. Calcule:

- ¿Cuántos metros de alambre de cobre se han empleado para enrollar la bobina?;

- ¿Cuál es la corriente de la bobina al conectar a 110 V? ;

- ¿Qué valor tendrá la densidad de corriente?.

  - Una bobina de varias capas, para 24 V, está arrollada con alambre de cobre de 0.4 mm de diámetro. La densidad de corriente no debe sobrepasar 2.5Amm2, y una longitud de 589 m. calcule:

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima;

- La densidad de corriente real.

  - La bobina de un relé, de alambre de cobre barnizado de 0.36 mm de diámetro, está conectada a 24 V. La densidad de corriente es de 2.5Amm2. calcule

- La corriente;

- La resistencia del conductor;

- La longitud del alambre en la bobina.

  - El material calefactor Cronifer III (NiCr 3020 r = 1.04),.La densidad de corriente en el material calefactor no debe sobrepasar 10Amm2. Un conductor de este material tiene un ancho de 3 mm y una altura    de 0.2 mm y una longitud de 20 m. Calcule:

- La sección del conductor

- La resistencia del conductor;

- La corriente máxima, admisible.

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ