| # GT - 02 |  | # Ley de Ohm |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

Un resistor ajustable está conectado a una tensión de 42 V. Por medición se determina que la corriente es de 140 mA. Calcule:

- La Resistencia eléctrica (R)

- La Conductancia (G)

# Solución :

# R = 300 W

# G = 0.00333 S = 3.33 mS

# 2.1.	Una espiral de un calentador eléctrico de 40 W de resistencia está conectada a una tensión de 220 V. Calcular la corriente eléctrica (I).

# 2.2.	Una Lámpara incandescente conectada a 220 V. Consume una corriente de 270 mA. ¿ Qué valor tiene la Resistencia (R) de la lámpara?.

# 2.3.	En la rosca de una lámpara pequeña están impresos los siguientes datos: 6 V – 0,5 A. Calcular la resistencia (R) del filamento incandescente, a la tensión nominal.

# 2.4.	¿Qué tensión (V) hay en un resistor de capa de 1.8 KW sobre el que fluyen 11 mA.?

# 2.5.	En el resistor de trabajo de 2.2 KW de un transistor hay 9.6 V. Calcule la corriente (I) de del emisor del transistor.

# 2.6.	El arrollamiento de caldeo de una estufa eléctrica tiene una resistencia de 65 W. Calcular la corriente (I) en el conductor al conectarlo con 220 V.

# 2.7.	¿Qué tensión (V) es necesaria para que 14 A. circulen por una resistencia de 15 W?.

# 2.8.	Calcule los valores que faltan

| # Ejercicios | # a | # b | # c | # d | # e | # f | # g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tensión V | # ? V | # 2 V | # 1.5 kV | # 6.3 V | # 65 V | # ? KV | # 110 V |
| # Corriente I | # 0.25 A | # 5 mA | # ? A | # 300 mA | # ? mA | # 2.5 mA | # ? A |
| # Resistencia R | # 96 W | # ? W | # 40 W | # ? W | # 4.2 KW | # 0.6 MW | # 00 W |

# 2.9.	Calcular la corriente absorbida (I) de un arrollamiento de caldeo de 24 W de resistencia conectado por turno a las siguientes tensiones normalizadas:

# a)24 V;    b)40 V;    c)60 V;    d)80 V;    e)110 V;    f)125 V;    g)220 V.

# Determinar además para que tensión normalizada esta apropiado el arrollamiento si ha de absorber 5 A.

# 2.10.	Calcule los valores que faltan en la siguiente tabla:

| # Ejercicios | # a | # b | # c | # d | # e | # f | # g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Resistencia R | # 12.5 W | # 20 KW | # ? W | # 29.4 mW | # ? W | # 15 mW | # ? W |
| # Conductancia G | # ? S | # ? mS | # 1.35 S | # ? S | # 56 S | # ? S | # 7.5 S |

# 2.11.	¿Qué valor de resistencia (R) y conductancia (G) tendrá el filamento de una lámpara piloto en cuyo casquillo tiene las siguientes indicaciones 6 V – 50 mA.?

# 2.12.	Un resistor ajustable está conectado a 24 V. Por variación sube la corriente de 200 mA a 400 mA. Calcule.

# La resistencia (R) y la conductancia (G), antes de la variación;

# La resistencia (R) y la conductancia (G), después de la variación

# 2.13.	La magnitud de una resistencia se ha de averiguar lo más exacto posible mediante varias mediciones de corriente y tensión. Cinco mediciones dieron los siguientes resultados:

# a) 0.3 A/1.2V;        b) 0.6 A/2.3V;        c) 0.95 A/3.5 V;        d) 1.15 A/4.7 V;        e) 1.5 A/5.85 V.

# Calcular :

# Las resistencias, sumarlas y determinar el valor medio;

# Las conductancias, sumarlas y determinar el valor medio.

# 2.14.	Calcule los valores que faltan

| # Ejercicios | # a | # b | # c | # d | # e | # f | # g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tensión V | # 225 V | # 42 V | # ? V | # 8 V | # 220 V | # ? V | # 1.6 V |
| # Corriente I | # ? A | # 1.38 A | # 4.5 A | # ? A | # 610 mA | # 0.15 A | # ? A |
| # Resistencia R | # 25 W | # ? W | # ? W | # 900 mW | # ? W | # ? W | # ? W |
| # Conductancia G | # ? mS | # ? mS | # 200 mS | # ? S | # ? mS | # 6.25 mS | # 7.3 S |

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica    –    GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen