| # GT - 06 |  | # Conexión Mixta de Resistores |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

El resistor R1 = 20 W está en serie con la conexión en paralelo, con R2 = 60 W, y R3 = 120 W. La tensión de la red en los bornes es de 120 V. Disposición básica o fundamental 1. Dibuje el circuito con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La corriente;

- Las tensiones parciales

- Las corrientes parciales

# Solución :

# Dado:	R1 = 20 W; R2 = 60 W; R3 = 120 W; V = 120 V

# Hallar:	R, I, V1, V2, V3, I1, I2, I3,

# RI = R2⋅R3R2+R3=60⋅12060+120= 40 W	R = R1 + RI = 20 + 40 = 60 W

# I    = VR=12060 = 2 A

# V1 = I · R1 = 2 · 20 = 40 V		 V2  = V3 = V - V1 =120 – 40 = 80 V

# I1    = I = 2 A	I2    = V2R2=8060 = 1, 33 A		I3    = V3R3=80120 = 0,667 A

# Disposición fundamental. Los resistores R1 = 8 W y R2 = 12 W, están conectados en paralelo. En serie a estos está el resistor R3 =25,2 W. La tensión en los bornes es    de 30 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan.

# Disposición básica 2. Los resistores R1 = 60 W y R2 = 240 W están conectados en serie. En paralelo a estos, está el resistor R3 = 600 W. La tensión de la red es de 220 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

# Disposición básica 3. La rama de resistores R1 = 80 W y R2 = 140 W están conectados en serie entre si; y en paralelo a la rama de resistores R3 = 20 W y R4 = 60 W que también están conectados en serie La tensión de la red es de 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

# Disposición básica 4. La rama de resistores R1 = 2 KW y R2 = 6 KW están en conexión en paralelo y a su vez en serie a la rama de resistores R3 = 6 KW y R4 = 10 KW que también están en conexión en paralelo. El circuito está conectado a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito, incluyendo Ib.

# La rama de resistores R1 = 20 W y R2 = 30 W están conectados en serie entre si; y en paralelo a la rama de resistores R3 = 60 W y R4 = 40 W que también están conectados en serie La tensión de la red es de 50 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito..

# La rama de resistores R1 = 20 W y R2 = 60 W están en conexión en paralelo y a su vez en serie a la rama de resistores R3 = 80 W y R4 = 30 W que también están en conexión en paralelo. El circuito está conectado a 60 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores que faltan para completar el circuito.

# Calcule los valores que faltan en los circuitos:

# Calcule los valores que faltan en el circuito

# Calcule los valores que faltan en el circuito

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica    –    GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen