| # GT - 05 |  | # Conexión en Paralelo de Resistores |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

Los resistores R1 = 60 W, R2 = 30 W, y R3 = 20 W, están conectados en paralelo, a 60 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- La Resistencia total;

- La conductancia

- La corriente;

- Las corrientes parciales

# Solución :

# Dado:	R1 = 60 W; R2 = 30 W; R3 = 20 W; V = 60 V

# Hallar:	R, I, V1, V2, V3

# 10 W

# G = 0,1 S = 100 mS

# I    =  = 6 A

# I1    =  = 1 A		I2    =  = 2 A	I3    =  = 3 A

# 5.1.	Dos resistores R1 = 9 W, R2 = 12 W, están conectados en paralelo, Dibuje el circuito y Calcule las Conductancias parciales, la Resistencia y la conductancia total.

# 5.2.	Tres resistores R1 = 36 W, R2 = 48 W y R3 = 60 W, están conectados en paralelo, Dibuje el circuito y Calcule la R, G1, G2, G3 y G

# 5.3.	La conexión en paralelo de dos resistores tiene una resistencia total de 40 W. Uno de los resistores tiene una resistencia de 60 W,.¿Qué valor tiene el otro resistor?.

# 5.4.	Un resistor de 60 W está conectado en paralelo con un resistor de 120 W.y alimentado a 220 V. Dibuje el circuito completo con los valores eléctricos. Calcule:

- Las corrientes parciales;

- La corriente total

- La Resistencia;

- La conductancia.

# 5.5.	Una conexión en paralelo de tres resistores R1 = 50 MW, R2 = 800 KW, y R3 = 4,8 MW, está conectada a 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, G, I, I1, I2, I3

# 5.6.	Tres resistores R1 = 250 W, R2 = 120 W, R3 = 60 W, están conectados en paralelo, en la línea de alimentación fluye una corriente de 300 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, G, V, I1, I2, I3

# 5.7.	Por una conexión en paralelo de dos resistores fluye una corriente de 2 A. Se conoce I2 = 0,8 A y V = 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: I1, R1, R2, R, G

# 5.8.	Tres resistores están conectados en paralelo,. Se conoce R1 = 24 W, R3 = 10 W, I1 = 0,5 A, I2 = 0,2 A. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: V, R2, I3, I, R, G.

# 5.9.	En una placa calefactora, de 220 V/2KW están incorporadas dos espirales de calefacción, cada una de 48,5 W. Por medio de un conmutador de 4 posiciones se puede lograr las siguientes condiciones de conexión:

# Posición 0: apagado

# Posición 1: ambas espirales en serie;

# Posición 2: una sola espiral;

# Posición 3: ambas espirales en paralelo.

# Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos de resistencia, corriente en cada posición

# 5.10.	En una placa calefactora de alta potencia, de 220 V/2KW de una cocina eléctrica está accionada por medio de un conmutador de 7 posiciones. Los valores de los tres elementos de calefacción son R1 = 80,5 W, R2 = 108 W, y R3 = 51 W. Dibuje el circuito para cada posición de funcionamiento y Calcule los valores eléctricos de resistencia, corriente en cada posición.

# Posición 0: apagado

# Posición 1: Los tres elementos de calefacción en paralelo;

# Posición 2: R2  y R3 en paralelo;

# Posición 3: Sólo R2;

# Posición 4: Sólo R3;

# Posición 5: R2  y R3 en serie;

# Posición 6: Los tres elementos de calefacción en serie;

# 5.11.	Tres resistores se comportan como 1 a 2 a 4. Están en paralelo con una tensión de 12 V. R2 toma una corriente de 120 mA. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R1, R2, R3 y R.

# 5.12.	Calcular para una conexión en paralelo de dos resistencia los valores que faltan de la tabla siguiente:

| # Problema | # R1 en W | # R2 en W | # I1 en A | # I2 en A | # V en V | # I en A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # a # b # c # d | # 10 # 20 # ? # 30 | # 40 # 60 # ? # ? | # ? # ? # 4 # 0,3 | # ? # ? # 8 # ? | # 220 # ? # 60 # ? | # ? # 10 # ? # 0,9 |

# 5.13.	Dos resistores están conectados en paralelo. Se conoce R1 = 40 W, I = 0,8 A, V = 24 V. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: R, R2, I1, I2, G1, G2, G.

# 5.14.	Cuatro resistores R1 = 18 W, R2 = 12 W, R3 = 9 W, R4 = 4 W,    están conectados en paralelo, en la línea de alimentación fluye una corriente de 12 A. Dibuje el circuito y Calcule los valores eléctricos que faltan: G1 a G4, R, G, V, I1 a I4

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica    –    GTZ

Cálculo especial para electrotécnicos – H. Rongen