| GT2 - 07 |  | Conexión en Paralelo de Resistencia, Inductancia y Condensador |
| --- | --- | --- |

- CIRCUITO PARALELO RLC.

- Un circuito  oscilante en paralelo se compone de un condensador de papel metalizado y con laminas de plástico con una capacidad de 470 mF y una bobina con núcleo de aire, con una inductividad de 70 mH . Calcule la frecuencia de resonancia

- Un resistor con resistencia reactiva, inductiva, de 1200 W uno con resistencia reactiva, capacitiva, de 1800 W y otro, con resistencia óhmica, de 1000 W, están en conexión en paralelo ,a 220 v ~ 50 Hz .Calcule

- La impedancia;

- La corriente total;

- Las corrientes parciales;

- El factor de potencia;

- Dibuje el diagrama vectorial de corriente.

3.	Un condensador con capacidad de 5 mF, una bobina de Inductancia con 2.5 H y un resistor con 560 W, están en conexión en paralelo. La tensión es de 220 v~50 Hz. Calcule.

- La impedancia;

- La corriente total;

- Las corrientes parciales;

- El factor de potencia;

- La frecuencia de resonancia

- Dibuje el diagrama vectorial de corriente.

4.	A la bobina de un relé (Impedancia RL) de 60 V ~ 50 Hz, esta conectado en paralelo un condensador de 470 nF. La resistencia en la impedancia es de 870 W. Y fluye por ella, una corriente de 20 mA. Calcule la corriente total

5.	Una lampara fluorescente a tensión nominal, absorbe una potencia activa de 50 W. La corriente es de 0.44 A. Para la compensación se conecta, en paralelo, un condensador con 6 mF. Calcule.

- El factor de potencia sin el condensador

- La corriente total con el condensador

6.	Dos lampara fluorescentes de220v/65 están conectada en paralelo y absorbe de la red, incluso de sus  reactancias y su condensador, 78 w cada una En el ramal inductivo, fluye una corriente de 0.7 A y en el capacitivo, una de 0.64 A. Calcule.

- Las corrientes parciales en el ramal inductivo

- Las corrientes parciales en el ramal capacitivo

- La corriente total

- El factor de potencia, total

7.	Una bobina con resistencia reactiva, inductiva, de 150 W uno con resistencia reactiva, capacitiva, de 280 W y otro, con resistencia óhmica, de 100 W, están en conexión en paralelo ,a 24 V ~ 50 Hz .Calcule

- La impedancia;

- La corriente total;

- Las corrientes parciales;

- El factor de potencia;

- Las potencias parciales

- Dibuje el diagrama vectorial de Potencia

8.	Un condensador con capacidad de 7 mF, una bobina de Inductancia con 5 H y un resistor con 650 W, están en conexión en paralelo. La tensión es de 220 v~50 Hz. Calcule.

- La impedancia;

- La corriente total;

- Las corrientes parciales;

- El factor de potencia;

- Las potencias parciales;

- La frecuencia de resonancia

- Dibuje el diagrama vectorial de Potencia

9.	Una bobina de inductancia de 0.6 H, un condensador con una capacidad de 1.3 mF y un resistor, con una resistencia de 200 W, están conectados en paralelo . El circuito se conecta a 24 V ~ 50 Hz. Calcule

- Las corrientes parciales;

- La corriente total;

- La impedancia;

- El factor de potencia;

- Las potencia parciales

- La frecuencia de resonancia

- Dibuje el diagrama vectorial de corriente y potencia

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ