| # GT2 - 08 |  | # Corriente Trifásica |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo: CORRIENTE    TRIFASICA

# En conexión triángulo, un horno de templado absorbe de la red 220/380 V, una potencia de 9 KW. Para bajar la potencia es posible la conmutación en estrella. Calcule:

# la potencia de fase, en conexión triángulo;

# La resistencia de fase

# La corriente de fase y de línea en conexión triángulo;

# La potencia total en conexión estrella;

# La corriente, en conexión estrella

# Solución :

# PfD = PD / 3 = 9 / 3 = 3 KW = 3000 W

# Rf = V2 / Pf = 3802 / 3000 = 48.13 W

# If = V / R = 380 / 48.13 = 7.89 A		I = 3 · If = 3 · 7.89 = 13.67 A

# PfU = PfU 2 / Rf = 2202 / 48.13 = 1000 W = 1 KW

# PU = 3 · PfU = 3 · 1 = 3 KW

# I = Vf/ Rf = 220 / 48.13 = 4.57 A		I = PU /3· V = 3000 / 3· 380 = 4.56 A

# Un calefactor conectado a una red de 380 V, en conexión estrella consume una corriente de 6 A. calcule la potencia del calefactor

# Las tres espirales de calefacción de un termo eléctrico trifásico conectado en estrella, consumen una corriente de 9.1 A. Calcule la potencia del termo y la resistencia de una de las espirales de calefacción.

# Un horno industrial absorbe, en conexión estrella de una red 220/380 V, la potencia de 12 KW. Dibuje el circuito y complete los valores eléctricos. Calcule:

# La corriente de línea;

# La tensión de fase;

# La resistencia de fase;

# La potencia de fase.

4.	Los tres resistores de un horno de panadería tienen 32 W cada uno y están conectados en estrella. La tensión nominal es de 380 V. Calcule para ambas conexiones YD. :

- La tensión de fase y de línea;

- La corriente de fase y de línea;

- La potencia de fase y de línea;

5.	Una calefacción en el piso está conectada en triángulo a 380 V~. La resistencia de una fase es de 50 W. Calcule:

- La corriente de fase

- La corriente de línea

- La potencia total

6.	Tres resistores de calefacción, cada uno de 44 W, están conectados a la red trifásica de 220/380 V, a través de un conmutador YD. Calcule para ambas conexiones:

- Las tensiones de fase y de línea

- Las corrientes de fase y de línea

- Las potencias de fase y de línea

7.	Tres resistores de calefacción toman, en conexión triángulo a 380 V, una corriente de 27.3 A. ¿Qué valor tiene la absorción de potencia en conexión estrella?.

8.	Un horno industrial tiene tres resistores de calefacción, de 18 W cada uno. Están conectados en triángulo a una corriente trifásica de 380 V. Calcule:

- La corriente de una fase

- La corriente en línea de alimentación

- La potencia total

# 9.	En conexión triángulo, un horno de templado absorbe de la red, una potencia de 6 KW. a través de un conmutador YD. Calcule para ambas conexiones:

# La potencia de fase y de línea;

# La resistencia de fase;

# La corriente de fase y de línea

| # Calcule con los datos de la placa de características S, P1, Q,h | # A E G | # Tipo: DJ 198 CA 24 |  | # M 3 ~ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # D 380 V | # I 9 A |  | # 4 KW |
|  |  | # COS j 0.80 | # 1.435 rpm |  | # 50 hz |
|  |  | # Clase aislam. P33 |  | # VDE D530/69 |  |

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ