# PRODUCT KNOWLEDGE

KIPAS ANTI NYAMUK MILLENNIUM III USA

DENGAN SISTEM DIGITAL

# SPESIFIKASI KIPAS ANTI NYAMUK=

- Diameter Keranjang              : 16 inci

- Tinggi                                    : 128 cm

- Power                                     : 65 Watt / 220 Volt / 50 Hz

- Berat                                      : Gross Weight (Berat Kotor) 6,1 Kg. Net Weight (Berat Bersih) 5,6 Kg.

- Warna Finishing                    : Kayu (Wodd Vein)

- Baterai Remote Control         : 2 x 1,5 Volt (AAA)

# CARA MERANGKAI KIPAS ANTI NYAMUK=

1.  Letakkan kaki kipas pada alas landasan bulat bawah.
2. Masukkan nok yang ada di kaki kipas dengan tepat pada lubang yang terdapat pada landasan bulat.
3. Tekan kaki kipas tepat di atas nok kanan dan kiri secara bersamaan dengan penekanan yang seimbang.
4. Pastikan tiap-tiap nok sudah masuk secara benar dan kuat.
5. Bukalah knop (pengunci baling-baling) dari as baling-baling dengan putaran searah putaran jarum jam (ke kanan).
6. Bukaklah baut pengunci keranjang dari kepala kipas (unit kabinet).

- Pasanglah keranjang bagian belakang dengan menempatkan tonjolan yang ada pada kepala kipas (unit kabinet) tepat pada lubang-lubang yang ada di keranjang.

- Pasanglah kembali baut pengunci keranjang setelah keranjang terpasang dengan benar.

- Masukkan baling-baling dengan posisi pen pada as masuk pada cekungan yang ada di bagian belakang baling-baling.

- Pasanglah kembali knop dengan putaran ke kiri (berlawanan dengan arah putaran jarum jam).

- Pastikan baling-baling telah terkunci dengan tepat.

- Pasanglah keranjang bagian depan dan tahanlah dengan sabuk penahandengan cara mengencangkan baut pada sabuk setelah keranjang dipastikan sudah terpasang secara tepat.

CARA PERAWATAN KIPAS ANTI NYAMUK=

- Baling-baling kipas dilepas dan dibersihkan (dilap atau dicuci).

- Body kipas, keranjang baling-baling dan remote control cukup dibersihkan dengan lap kering.

# PERINGATAN=

- Jauhkan kipas dari tempat-tempat yang membahayakan (api, air serta tempat bermain anak-anak).

- Jangan membersihkan kipas dengan cairan yang berbahaya seperti minyak, bensin, dll.

- Perhatikan petunjuk pemakaian sebelum menggunakan kipas.

- Jangan mematikan kipas dengan cara menarik stop kontak (socket) sebelum kipas di off-kan.

- Jika mencabut steker dari stop kontak (socket) peganglah steker secara benar (jangan ditarik kabelnya).

# CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANTI NYAMUK=

| No. | Jenis Tombol | Jumlah Tekanan | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ON / TIMING | 1 Kali | # Untuk mangaktifkan fungsi kipas (menyalahkan kipas dalam putaran normal “low”) |
|  |  | 2 Kali | Menaikkan kecepatan putaran kipas dari putaran normal (low) ke putaran menengah (middle) |
|  |  | 3 Kali | Menaikkan kecepatan putaran kipas dari putaran menengah (middle) ke putaran tinggi (high). |
| 2. | TIME Merupakan pengatur waktu mati secara otomatis pada kipas yang memungkinkan kipas akan mati dalam waktu tertentu sesuai dengan setting yang dilakukan. | 1 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 0,5 jam |
|  |  | 2 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 1,0 jam |
|  |  | 3 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 1,5 jam |
|  |  | 4 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 2,0 jam |
|  |  | 5 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 2,5 jam |
|  |  | 6 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 3,0 jam |
|  |  | 7 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 3,5 jam |
|  |  | 8 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 4,0 jam |
|  |  | 9 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 4,5 jam |
|  |  | 10 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 5,0 jam |
|  |  | 11 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 5,5 jam |
|  |  | 12 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 6,0 jam |
|  |  | 13 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 6,5 jam |
|  |  | 14 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 7,0 jam |
|  |  | 15 Kali | Kipas akan mati secara otomatis setelah 7,5 jam |
|  |  | 16 Kali | Mematikan fungsi timer. |
| 3. | WIND SPEED Untuk mengatur mode kecepatan angin (Ketika kipas pertama kali dinyalakan, mode “order” akan berfungsi secara otomatis) | 1 Kali (Mode “Nature”) | Kipas berputar dengan kecepatan angin alami, yaitu berhembus kencang selama 5 detik, kemudian disusul dengan hembusan pelan selama 5 detik. Dan akan berulang seperti itu seterusnya. |
|  |  | 2 Kali (Mode “Sleep”) | Kipas berputar yang menghasilkan kecepatan hembusan angin yang tidak mengganggu tidur karena hembusan anginnya lebih lembut daripada mode “Nature”. |
|  |  | 3 Kali (Mode “Order”) | Fungsi mode akan kembali ke mode “Order” (kecepatan putaran angin normal seperti kipas pada umumnya). |
| 4. | ROCK Untuk mengatur arah putaran kipas | 1 Kali | Posisi kepala kipas akan bergerak ke kanan dan ke kiri secara otomatis. |
|  |  | 2 Kali | Posisi kepala kipas akan bergerak ke atas dan ke bawah secara otomatis. |
|  |  | 3 Kali | Posisi kepala kipas akan bergerak ke kanan dan ke kiri, kemudian ke atas dan ke bawah secara otomatis. |
| 5. | OFF | 1 Kali | Menonaktifkan/mematikan fungsi kipas. |

Harga ‘Kipas Angin USA (anti nyamuk)’

Harga KREDIT SPECIAL:

Dilarang kredit special karena produk ini model terbaru (kebijakan perusahaan).

## Harga KREDIT KHUSUS=

Bayar 2 Kali: Uang Muka Rp. 225.000, Angsuran 1x  Rp. 225.000, Total Rp. 450.000

# Bayar 3 Kali: Dilarang karena produk ini model terbaru (kebijakan perusahaan).

# Bayar 4 Kali: Dilarang karena produk ini model terbaru (kebijakan perusahaan).

## Harga Promosi (Tunai/Cash):

Rp. 435.000

Sistem penjualan Pakubuono Grup, Ltd. dan Alamindo Perkasa, Ltd. yang tergabung dalam Alamindo Pakubuono Indonesia (API), Ltd. adalah direct selling atau menjual produk/barang langsung dari pabrik pusatnya (tanpa agen-agen dan toko-toko). Oleh karena itu tiap produknya sangat mahal harganya. Harga kredit dan arisan adalah harga resmi/tetap yang sering digunakan dalam menjual. Sedangkan harga tunai/cash hanya sebagai perangsang bagi calon pembeli saja agar tertarik, tetapi bukan merupakan satu-satunya cara dalam menarik pembeli.