1. INTRODUÇÃO

O trabalho realizado pelo monitor Cristian Carlo Gonçalves da Costa, tendo como orientador a professora Thelma Solange Piazza Fernandes da Disciplina de Circuitos Elétricos  em conjunto com o monitor Carlos Alberto Piloto Lopes Araújo, tendo como orientadores o professor Ewaldo Luiz de Mattos Mehl, iniciado  dia 1 da Agosto de 1998 e finalizada no dia 28 de Fevereiro de 1999, buscou por meio deste, o auxílio na orientação dos alunos na utilização do laboratório de informática e orientação em aulas práticas.

A respeito principalmente da Disciplina de Circuitos Elétricos, foi oferecido um suporte no desenvolvimento de aplicações práticas do Programa PSPICE. Este foi proposto com a análise, através de simulação, de inúmeros circuitos oferecidos como exercícios para  que os alunos desenvolvessem e praticassem o mesmo.

A seguir apresentamos breves esclarecimentos das vantagens da simulação de circuitos eletrônicos através do  Programa PSPICE, bem como uma pequena revisão histórica, principais características deste, descrição dos tipos de análises disponíveis e  declarações de entrada e saída de dados. Também, e principalmente, são mostrados neste trabalho, os circuitos estudados e suas características, bem como as simulações destes durante a gestão das monitorias.

2. PROGRAMA PSPICE

Simuladores de circuitos são poderosas ferramentas de software que permitem a análise de sinais elétricos, sem a necessidade da implementação física dos mesmos.

Possibilitam uma análise em geral mais rápida, segura e barata do que a montagem física do circuito.

Particularmente para o projeto de circuitos integrados, a simulação é uma ferramenta fundamental, pois a implementação física do chip é um processo caro e demorado. Um circuito integrado só é fisicamente construído quando todas as simulações elétricas do circuito mostram o resultado desejado.

Os simuladores de circuitos começaram a surgir na década de 60 e inicialmente necessitavam de computadores de grande porte.

Na década de 70 foi desenvolvido na Universidade de Berkeley (Califórnia) um programa de domínio público de grande capacidade, que hoje em dia é um dos simuladores mais utilizados:

SPICE: Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis.

O programa SPICE foi escrito originalmente em linguagem FORTRAN IV, totalizando cerca de 10.000 comandos. Para melhorar a velocidade de processamento, algumas subrotinas de manipulação de matrizes foram codificadas em linguagem ASSEMBLY. A sintaxe de entrada de dados possui razoável grau de liberdade, sendo que o programa efetua nos passos iniciais uma verificação dos dados fornecidos, de modo a assegurar a correta descrição do circuito. Diversos parâmetros do circuito podem ser omitidos, adotando-se neste caso valores-padrões (default) previamente definidos.

Existem várias versões disponíveis para microcomputadores da linha PC, inclusive uma versão estudante de uso aberto e gratuito. Estas versões para PC são denominadas PSPICE.

A partir de 1980 tornou-se disponível, a versão SPICE3, cujo programa-fonte pode ser fornecido e codificado em linguagem C para Universidades e Centros de Pesquisa. Uma vez que existem compiladores C para a maioria dos sistemas computacionais, este programa está sendo extensivamente utilizado desde então e tem servido como base de diversos programas comerciais.

3. ESTRUTURA DO SPICE

# Arquivo de Descrição do Circuito

### Simulador

### SPICE

#### Processador Gráfico

#### PROBE

A descrição do circuito é realizada através da criação de um arquivo texto o qual tem a função de definir os componentes e suas interligações no circuito. Pode ser composto por  fontes de alimentação, resistores, diodos, capacitores, e até mesmo de dispositivos mais complexos como transistores e amplificadores entre outros. Deve ser escrito em um editor de texto e utilizado como entrada do simulador PSPICE.

Algumas versões atuais “for Windows” permitem a geração automática desse arquivo a partir do diagrama esquemático do circuito.

O arquivo criado deve possuir a extensão .CIR, como segue o exemplo:

- CIRC1. CIR

O simulador SPICE gera um sistema de equações integro-diferenciais a partir da análise nodal ou de malhas do circuito descrito no arquivo e o mesmo resolve este sistema de equações utilizando métodos numéricos.

O arquivo de entrada deve ser compatível com a linguagem do simulador, caso contrário haverá indicação de erro e o circuito não será simulado.

O resultado da simulação é um arquivo de dados que contém as  tensões e correntes encontradas nos nós e malhas do circuito respectivamente. Possui o mesmo nome do arquivo de entrada com a extensão .OUT, como segue o exemplo:

- CIRC1.OUT

Caso seja solicitado no arquivo de entrada, o SPICE gera um arquivo de pontos para ser analisado da forma gráfica “PROBE” chamado PROBE.DAT.

Essa é em geral a melhor forma de analisar os resultados da simulação, que aparecem na tela do computador como seriam vistos no osciloscópio.

O processador gráfico PROBE utiliza o arquivo de dados gerado pelo SPICE para traçar as curvas de tensão e corrente analisadas no circuito. Pode traçar curvas V x V, V x I, I x I, V x t, V x f, entre outros. Os eixos podem ser lineares ou logarítmicos, e suas escalas podem ser alteradas para melhorar a visualização das curvas. Permite a utilização de um cursor que indica a posição exata de cada ponto na curva.

O resultado pode ser impresso ou armazenado em arquivo para futura análise.

4. TIPOS DE ANÁLISES DISPONÍVEIS NO SPICE

A simulação de um circuito eletrônico normalmente envolve a combinação de três análises: ponto de operação (análise DC), análise de transientes no domínio do tempo e análise para pequenos sinais AC.

4.1 CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE DC

A análise das tensões  e correntes de um circuito no modo DC é realizada considerando apenas a componente contínua. Fontes AC e indutores são curto- circuitadas, capacitores são circuitos abertos.

É utilizada para o estudos dos seguintes pontos fundamentais:

- Ponto de Operação DC;

- Parametrização linearizada dos Modelos;

- Função de Transferência para pequenos sinais;

- Sensibilidade para pequenos sinais;

- Curvas de Transferência DC.

4.2 CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE AC

Esta é realizada para a observação do circuito no domínio da freqüência, onde podemos obter:

- Curva de resposta de filtros que variam com a freqüência;

- Análise de ruído e distorção no circuito.

4.3 CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE TRANSIENTE (TRAN)

Esta é realizada para a observar o comportamento do circuito no domínio do tempo. Equivale à  análise efetuada com o osciloscópio, por isso a mais utilizada,  com o objetivo de obter:

- Resposta de circuitos para sinais alternados ou pulsos;

- Análise de Fourier.

5. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

O texto ou arquivo que descreve o circuito a ser analisado deve ser compatível com a linguagem de entrada do simulador. O SPICE possui linguagem própria, por isso a descrição deve ser feita seguindo algumas exigências que devem ser observadas com cuidado, para que a simulação do circuito a ser analisado seja realizada com sucesso e confiabilidade. São elas:

- Cada nó do circuito deve ser descrito por um número e cada componente por um nome;

- O nó zero é sempre a referência ou terra;

- A primeira letra do componente define o seu tipo;

- A primeira linha é sempre utilizada como comentário e pode conter qualquer caracter;

- Comentários adicionais podem ser colocados em qualquer parte do arquivo utilizando um asterisco (*) no início da linha e um ponto e vírgula (;) após uma linha do circuito;

- O arquivo deve ser finalizado com “.END”;

- Caracteres maiúsculos ou minúsculos são equivalentes.

Além das recomendações acima, um arquivo de entrada ou arquivo de circuito do SPICE contém declarações de título e comentários, declarações de dados, declarações de controle da solução, declarações de controle da saída e uma declaração de fim, os quais são definidos a seguir.

5.1 DECLARAÇÕES DE TÍTULO E COMENTÁRIOS

Uma declaração de título é a primeira declaração do arquivo de circuito. Pode conter qualquer texto, mas está restrita a uma linha. Essa declaração é normalmente usada para identificar o circuito em estudo. Um exemplo pode ser

Análise CC do circuito 6.2

Uma declaração de comentário é usada par embutir declarações descritiva para definição do circuito, ou como ajuda na organização do arquivo de circuito. As linhas com comentários são marcadas com * na primeira coluna e podem conter qualquer texto. Um exemplo é:

* Declarações de dados para o Ex. 12.7

5.2 DECLARAÇÕES DE DADOS

Declarações de dados são usadas para definir os elementos de um circuito para o simulador SPICE. A primeira letra numa declaração de dados é usada para definir o tipo de elemento. Os elementos passivos são representados como:

R   resistores            L   indutores

C   capacitores	K   transformadores lineares

- Fontes independentes de tensão e corrente são representadas por

I   fontes de corrente                                    V  fontes de tensão

- Fontes dependentes (controladas) de corrente e tensão são representadas por

E	fonte de tensão controlada por tensão (FTCT)

F	fonte de corrente controlada por corrente (FCCC)

G	fonte de corrente controlada por tensão (FCCT)

H	fonte de tensão controlada por corrente (FTCC)

Os ramos são interconectados em nós identificados por inteiros não-negativos, que não são necessariamente seqüenciais, com o nó de referência sendo 0 (alguns simuladores permitem cadeias alfanuméricas).  Além disso, cada nó deve ter um caminho cc ao nó de referência.

Números associados com os valores dos elementos e as respostas no SPICE podem ser especificados nos seguintes formatos:

Tipo	Exemplos

INTEIRO			77, -56

PONTO FLUTUANTE		7.54, -33.65

EXPONENCIAL			100E-02, 1.775E3

Fatores de escala que estão disponíveis para uso com estes números são

F = 10-15        U = 10-6	       MEG = 106

P = 10-12	        M = 10-3	             G = 109

N = 10-9	     K = 103	              T  = 1012

Dessa forma, os seguintes valores são todos equivalentes:

1,05E6	1,05MEG	1,05E3K	0,00105G

As declarações de dados para os vários elementos dos circuitos têm as seguintes formas:

1. Resistor

R <NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> <VALOR>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres, para designar o elemento.

(+) NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da conexão do resistor. Correntes positivas circulam do NÓ (+), através do resistor, ao NO (-).

<VALOR> é o valor não-nulo da resistência (positivo ou negativo), em ohms.

Exemplo E1: RLOAD 12 3 10k

representa um resistor de 10k Ohms, denominado RLOAD, conectado entre os, nós 12 e 3, com corrente circulando do nó positivo 12, através do resistor, para o nó negativo 3.

2. Capacitor

C <NOME> <(+) NÓ > <(-) NÓ> <VALOR> [IC  <VALOR INICIAL>]

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+) NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da conexão do capacitor.

Correntes positivas circulam do NÓ (+), através do capacitor, ao NÓ (-).

<VALOR> é o valor não-nulo (positivo ou negativo), em farads. <VALOR INICIAL> é opcional e exprime a tensão inicial no capacitor no tempo t=0, do NÓ(+) com relação ao NÓ (-), para uma análise da resposta transitória.

Exemplo E.2: CEXT 2 3 l0U

CEXT 2 3 l0U IC=4

representa um capacitor de 10uF, denominado EXT, conectado entre os nós 2 e 3. Se IC = 4 for incluído, então existe uma tensão inicial de 4 V no nó 2 com relação ao nó 3, em t = 0. Esse valor é usado apenas na resposta transitória.

3.	Indutor

L (NOME> <(+) NÓ ><(-) NÓ> <VALOR> [IC = <VALOR INICIAL>]

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+)NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da conexão do indutor.

Correntes positivas circulam do NÓ (+), através do indutor, para o NÓ (-).

<VALOR> é o valor diferente de zero (positivo ou negativo), em henrys.

<VALOR INICIAL> é opcional e exprime a corrente inicial no indutor no tempo t = 0, do NÓ (+), através do indutor, ao NÓ (-), para uma análise da resposta transitória.

Exemplo E. 3: L12 100 0 10M

L12 100 0 10M lC=-0,5

representa um indutor de l0mH, denominado 12, conectado entre os nós 100 e 0 (nó de referência). Se IC =0,5 for incluído, então existe uma corrente de -0,5 a partir do nó 100, através do indutor, para o nó 0, no tempo t = 0. Esse valor é usado apenas na resposta transitória.

4.	Transformador linear

k<NOME> L <INDUTOR A> L <INDUTOR B> <VALOR DO ACOPLAMENTO>

K<NOME> acopla dois indutores A e B usando uma convenção de ponto que é determinada pelas atribuições dos nós dos indutores A e B. A polaridade é determinada pela ordem dos nós nos dispositivos L e não pela ordem dos indutores na declaração K. Os terminais com ponto dos indutores A e B são aqueles ligados aos nós positivos (primeiramente definido), nas suas declarações de definição.

K<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

K<VALOR DO ACOPLAMENTO> é o coeficiente de acoplamento mútuo, na faixa de 0 a 1.

Exemplo E.4:  LPRI  2 3 500M

LSEC 5 4 400M

KXFRM LPRI LSEC 0.98

representa um transformador linear, tendo acoplamento mútuo de 0,98 entre LPRI e LSEC. Os terminais com ponto, para a polaridade do acoplamento, são o terminal de LPRI conectado ao nó 2 e o terminal de LSEC conectado ao nó 5.

5.	Fontes independentes de corrente e tensão

I <NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> [TYPE <VALOR>] [TRANSIENT SPEC.]

V <NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> [TYPE <VALOR>] [TRANSIENT SPEC.]

I designa uma fonte independente de corrente.

V	designa uma fonte independente de tensão.

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+)	NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da fonte. Correntes positivas fluem do NÓ (+), através da fonte, para o NÓ (-).

TYPE é DC (default) para uma fonte de corrente continua e AC para uma fonte senoidal em corrente alternada.

<VALOR> é um valor cc para DC ou um módulo e uma fase (em graus) para AC. Os valores default são zero.

[TRANSIENT SPEC.] é usado apenas na análise de transientes e pode ser um dos seguintes:

EXP(<xl> <x2> <tdl> <tcl> <td2> <tc2>)

A forma EXP faz com que a corrente ou tensão de saída seja <xl> para os primeiros <tdl.> segundos. Então, a saída decai exponencialmente de <xl> até <x2>, com uma constante de tempo <tcl>, em <td2> segundos. Então, a saída decai de <x2> de volta a <xl>, com uma constante de tempo de <tc2>.

PULSE(<xl> <x2> <td> <tr> <tf> <PW> <per>)

A forma PULSE faz a saída começar em <xl> e permanecer por <td> segundos. Então, a saída vai linearmente de <x1> a <x2> durante os <tr> segundos a seguir. A saída permanece então em <x2> por <PW> segundos. Retorna então, linearmente, para <x1> durante os <tf> segundos a seguir. Permanece em <xl> por <per> -  ( <tr> + <PW>+ <tf>) segundos e o ciclo se repete, excluindo o período inicial e <td> segundos.

PWL(<tl> <xl> <12> <x2> . . . . <tn> <xn>)

A forma PWL descreve uma forma de onda de composição linear (ponto a ponto). Cada par de valores tempo-saída especifica uma inflexão da forma de onda. A saída entre esses pontos de inflexão é uma interpolação linear da corrente nesses pontos.

SIN (<xoff> <xampl> <freq> <td> <df> <fase>)

A forma SIN faz com que a saída comece em <xoff> e permaneça por <td> segundos. Então, a saída torna-se uma onda senoidal exponencialmente amortecida descrita pela equação

xoff+xampl . sen{2 [freq . (TIME-td)-fase/36O]} e-(TIME-td)-tf

Exemplo E.5:  IG1 2 3 0.2A   ou   IG1 2 3 DC 0.2A

representa uma fonte de corrente cc, chamada de G1, fornecendo 0,2 A do nó 2 para o nó 3, através da fonte.

ISOURCE 0 5 AC 10 64

representa uma fonte ca 10Ð64 A, chamada de SOURCE, conectada entre os nós 0 e 5, com terminal positivo no nó 0.

12 0 2 EXP(10M 0M 0 0.11)

representa uma corrente exponencial de 10e-10t mA, circulando do nó 0 para o 2, através da fonte, no intervalo 0 <t < 0,1 segundos, para análise transitória.

6. Fonte de tensão controlada por tensão (FTCT)

E <NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> <(+ CONTROLE) NÓ>

+ <( - CONTROLE) NÓ> <GANHO>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+)NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da fonte. Correntes positivas circulam do NÓ (+), através da fonte para o NÓ (-).

(+ CONTROLE) e (- CONTROLE) são em pares e definem um conjunto de tensões de controle que são multiplicadas por <GANHO>. Um nó em particular pode aparecer mais de uma vez e os nós de saída e de controle não precisam ser diferentes.

Exemplo E.6:  EBUFF 1 3 11 92.4

representa uma FTCT, chamada de BUFF, conectada entre os nós 1 e 3, com tensão no nó 1 com relação ao nó 3 igual a 2,4 vezes a tensão do nó 11 com relação ao nó 9.

7. Fonte de corrente controlada por corrente (FCCC)

F <NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> <(DISP. DE CONTROLE V) NOME> + <GANHO>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+)	NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da fonte. Correntes positivas circulam do NÓ (+), através da fonte, para o NÓ (-). A corrente através <(DISP. DE CONTROLE V) NOME>, multiplicada pelo <GANHO>, determina a corrente de saída.

(DISP. DE CONTROLE V) é uma fonte independente de tensão, com uma tensão nos terminais que não pode ser zero.

Exemplo E.7:	 F23 3 7 VOUT 1.2

representa uma FCCC, chamada de 23, com corrente circulando do nó 3, através da fonte, para o nó 7, tendo um valor igual a 1,2 vezes o da corrente que circula na fonte independente de tensão VOUT (do terminal – para o terminal +).

8. Fonte de corrente controlada por tensão (FCCT)

G<NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> <(+ CONTROLE)> NÓ>

+ <(- CONTROLE) NÓ> <CONDTRANS>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+) NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da fonte. Correntes positivas circulam do NÓ (+), através da fonte, para o NÓ (-).

(+ CONTROLE) e (- CONTROLE) são em pares e definem um conjunto de tensões de controle que são multiplicadas por <CONDTRANS>. Um nó em particular pode aparecer mais de uma vez e os nós de saída e de controle não precisam ser diferentes.

Exemplo E.8: GAMP 4 3 1 9 1.7

representa uma FCCT, chamada de AMP, conectada entre os nós 4 e 3, com corrente circulando do nó 4 para o nó 3, através da fonte, igual a 1,7 vezes a tensão do nó 1 com relação ao nó 9.

9. 	Fonte de tensão controlada por corrente (FTCC)

H<NOME> <(+) NÓ> <(-) NÓ> <(DISP. DE CONTROLE V) NOME>

+<RESISTRANS>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

(+) NÓ e (-) NÓ definem a polaridade da fonte. Correntes positivas circulam do NÓ (+), através da fonte, para o NÓ (-). A corrente através de <(DISP. DE CONTROLE V) NOME>, multiplicada por <RESISTRANS>, determina a tensão de saída.

(DISP. DE CONTROLE V) é uma fonte de tensão independente, com uma tensão dos terminais que deve ser diferente de zero.

Exemplo E.9: HIN 4 8 VDUMMY 7.7

representa uma FTCC, chamada de IN, com corrente circulando do nó 4, através da fonte, para o nó 8, com valor igual a 7,7 vezes o da corrente circulando na fonte independente de tensão VDUMMY (do terminal - para o terminal +).

10.	Declaração de chamada de subcircuito

X<NOME> [NÓ]* <(SUBCIRCUITO) NOME>

<NOME> exprime qualquer cadeia alfanumérica de sete caracteres.

[NÓ]* exprime uma lista de nós necessários para a definição do subcircuito.

<(SUB CIRCUITO) NOME> é o nome da definição do subcircuito (veja a declaração SUB CKT, abaixo). Deve existir na chamada o mesmo número de nós que existe na definição de subcircuito.

Esta declaração faz com que o subcircuito referenciado seja introduzido no circuito, com os nós dados substituindo os nós de argumento na definição. Permite a definição de um bloco de circuito uma vez e, então, o uso desse bloco em vários lugares.

Exemplo E. 10:	XBUFF 4 1 7 9 UNITAMP

representa a chamada de um subcircuito que substitui a declaração de chamada pelo conteúdo do arquivo UNITAMP, para análise com o SPICE.

5.3 DECLARAÇÕES DE CONTROLE DA SOLUÇÃO

Os comandos a serem estudados nessa seção são as declarações .AC, .DC, FOUR, .IC, .LIB, .SUBCKT, .TF e .TRAN. As declarações de controle da saída .PLOT e .PRINT, descritas na próxima seção, são usadas para se obter os resultados das declarações de controle da solução.

1. Análise AC: A declaração .AC é usada para calcular a resposta em freqüência de um circuito, em uma faixa dc freqüências. Tem a forma

.AC [LIN] [OCT] [DEC] <(PONTOS) VALOR> <(FREQ. PARTIDA) VALOR>

+ <(FREQ. FINAL) VALOR>

LIN, OCT, ou DEC são palavras-chave que especificam o tipo de varredura, como segue:

LIN: varredura linear. A freqüência varia linearmente da freq. partida até a freq. final. <(PONTOS) VALOR> é o número de pontos da varredura.

OCT: varredura em oitavas. A freqüência é percorrida logaritmicamente em oitavas. <(PONTOS) VALOR> é o número de pontos por oitava.

DEC. varredura por décadas. A freqüência é percorrida logaritmicamente em décadas. <(PONTOS) VALOR> é o número de pontos por décadas.

Apenas um entre LIN, OCT ou DEC deve ser especificado.

<(FREQ. FINAL) VALOR> não deve ser inferior a <(FREO. PARTIDA) VALOR>, e ambas devem ser superior a zero. A varredura completa pode especificar apenas um ponto, se desejado.

Exemplo E.11:  .AC  LIN  1 100HZ  100HZ

representa uma solução em regime permanente ca, para uma rede tendo uma freqüência de 100 Hz.

.AC  LIN  101 100KHZ  200KHZ

representa uma resposta em freqüência linear, tendo 101 pontos distribuídos uniformemente na faixa de 200 kHz.

2.	Análise DC: A declaração .DC faz uma análise em varredura em corrente contínua para o circuito. Tem o formato

.DC <(VARIÁVEL VARREDURA) NOME> <(PARTIDA) VALOR><(FINAL)VALOR>

+   <(INCREMENTO) VALOR>

<(VARIÁVEL VARREDURA) NOME> é o nome de uma fonte independente de tensão ou corrente. É percorrida linearmente de <(PARTIDA) VALOR> até <(FINAL) VALOR>. O valor do incremento é <(INCREMENTO)VALOR>. <(PARTIDA) VALOR> pode ser maior ou menor que <(FINAL) VALOR>; ou seja, a varredura pode se processar em qualquer sentido. <(INCREMENTO) VALOR> deve ser superior a zero. A varredura completa pode especificar apenas um ponto, se desejado.

Exemplo E.12:  DC VIN 10V 10V 1V

representa uma solução cc para um circuito com a fonte independente de tensão VIN= 10V.

.DC IGEN 1M 10M 1M

representa uma varredura em cc para a fonte independente de corrente IGEN, variando de 1 a 10 mA, em passos  de 1mA.

3. Análise de Fourier: A análise de Fourier produz uma decomposição em componentes de Fourier, como resultado de uma análise transitória. Uma declaração .FOUR requer uma declaração .TRAN (descrita abaixo). Tem o formato

.FOUR <(FREQÜENCIA VALOR> <(VARIÁVEL DE SAÍDA)>*

<(VARIÁVEL DE SAÍDA)> é uma lista de uma ou mais variáveis para as quais se deseja as componentes de Fourier. A análise de Fourier é feita a partir dos resultados da análise transitória para uma ou mais variáveis de saída especificadas. A partir destas tensões ou correntes, a componente cc, a freqüência fundamental e as harmônicas  de ordem 2 a 9 são calculadas. A freqüência fundamental é <(FREQÜÊNCIA) VALOR>, que especifica o período para a análise. A análise de transiente deve ter, pelo menos, 1/<(FREQUÊNCIA) VALOR> segundo de duração.

Exemplo E. 13:  .FOUR 10KHZ V(5) V(6, 7) I(VSENS3)

calcula as componentes de Fourier para as variáveis V(5), V(6,7) e I(VSENS3). A freqüência fundamental para  a decomposição é 10kHz.

4.   Condições iniciais: A declaração .IC é usada para estabelecer as condições iniciais para uma análise de transiente Tem o formato

.IC <  V(<NÓ>) = <VALOR>  >*

Cada <VALOR> é uma tensão que é associada ao <NÓ> para a tensão inicial no nó, no tempo t = 0, para a análise de transiente.

Exemplo E. 14:  .IC V(2)=5  V(5)=-4   V(101)=10

Estabelece as tensões de nó iniciais nos nós 2, 5 e 101 como 5, -4 e 10V, respectivamente, no tempo t=0.

5. Arquivo permanente: A declaração .LIB é usada para referenciar um subcircuito de "biblioteca" a outro arquivo. Tem o formato

.LIB <(ARQUIVO) NOME>

<(ARQUIVO) NOME> é o nome do arquivo do subcircuito.

Exemplo E. 15: .LIB OPAMP.LIB

representa que o arquivo do subcircuito é chamado OPAMP .LIB.

6. Análise cc do ponto de operação: A declaração .OP calcula todas as tensões cc de nós e as correntes em todas as fontes de tensão. Tem a fórmula

.OP

7.	Definição de subcircuito: A declaração .SUBCKT é usada para definir um subcircuito que é chamado usando a declaração X descrita anteriormente. Tem o formato

.SUBCKT <NOME> [NÓ]*

A declaração .SUBCKT inicia a definição de um subcircuito. A definição termina com uma declaração .ENDS. Todas as declarações entre .SUBCKT e .ENDS são incluídas na definição. Sempre que o subcircuito é chamado por uma declaração X, todas as declarações na definição substituem a declaração de chamada.

8.	Função de transferência: A declaração .TF produz a função de transferência cc. Tem o formato

.TF <(VARIÁVEL DE SAIDA)> <(FONTE ENTRADA) NOME>

O ganho de <(FONTE ENTRADA) NOME>,até <(VARIÁVEL DE SAIDA)> é calculado junto com as resistências de entrada e saída. <(VARIAVEL DE SAIDA)> pode ser uma corrente ou uma tensão: contudo, no caso de uma corrente, fica restrito à corrente através de uma fonte de tensão.

Exemplo E.16: .TF V(3) IIN

produz a função de transferência cc para V(3)/IIN, a resistência de entrada vista dos terminais da fonte de corrente independente IIN e a resistência de saída vista no nó V(3).

9.	Análise de transiente: A declaração .TRAN faz com que uma análise de transiente seja efetuada para o circuito. Tem o formato

.TRAN <(PASSO IMP.> VALOR> <(TEMPO FINAL) VALOR> [UIC]

A análise de transiente calcula o comportamento do circuito no tempo, iniciando-se em t = 0 e indo até <(TEMPO FINAL) VALOR>. <(PASSO IMP.) VALOR> é o intervalo de tempo empregado para plotação ou impressão dos resultados da análise. A palavra-chave UIC (use initial conditions) faz com que o conjunto de condições iniciais para capacitores e indutores com a especificação IC seja usado.

Exemplo E.17: .TRAN 1n 100n

efetua uma análise de transitório no intervalo de 0 a 100 ns, com saída plotada ou impressa a cada intervalo de 1ns.

5.4 DECLARAÇÕES DE CONTROLE DA SAÍDA

As declarações de controle da saída para plotação ou impressão são as declarações .PLOT, . PRINT e .WIDTH

1.	Plotação: A declaração .PLOT permite que resultados de análise cc, ca e transitória tenham saída na forma de plotações em impressoras. Tem o formato

.PLOT [DC] [AC] [TRAN][VARlÁVEL DE SAÍDA]*

+   ([<(LIMITE INF.) VALOR>, <(LIMITE SUP.) VALOR>])

DC, AC e TRAN são os tipos de análise que podem ser plotados. Um único tipo de análise deve ser especificado. [VARIÁVEL DE SAIDA]* é uma lista das variáveis de saída desejadas para plotação. E permitido um máximo de oito variáveis de saída em uma declaração .PLOT.

A faixa de valores e o incremento no eixo dos x são determinados pelas características da análise que está sendo plotada. A faixa de valores no eixo dos y pode ser estabelecida acrescentando-se (<(LIMITE INF.) VALOR>, <(LIMITE SUP.) VALOR>) às variáveis de saída com a mesma faixa no eixo dos y. Cada ocorrência define um eixo dos y com a faixa especificada. Todas as variáveis de saída que venham entre esta e a próxima faixa de valores à esquerda são colocadas no seu eixo dos y  correspondente. Se nenhum limite no eixo dos y for especificado, o programa determina automaticamente os limites de plotação.

Exemplo E. 18:	.PLOT DC V(2) V(3, 5) I(R2)

plota a resposta cc para V(2), V(3,5) e I(R2), a corrente em R2.

.PLOT AC VM(3) VP(3) IR(Cl) II(C1)

plota o módulo e a fase de V(3) e as componentes reais e imaginárias da corrente através de Cl.

.PLOT  TRAN V(5)  V(2,3)  (0,5V)  I(R1)  I(VCC (-5MA,5MA)

plota a resposta de transitório de V(5) e V(2,3) entre os limites 0 e 5 V e I(R1) e I(VCC) entre os limites –5 e 5 mA.

2.	Impressão: A declaração .PRINT permite que resultados de análise ca, cc e transitória saiam em forma de tabelas. Tem o formato

.PRINT [DC][AC] [TRAN] [(VARIÁVEL DE SAÍDA)]*

DC, AC e TRAN definem o tipo de análise que pode ter saída. Um único tipo de análise deve ser especificada. (VARIÁVEL DE saída) é uma lista das variáveis de saída desejadas. Não há limite para o numero de saída. O formato da saída é determinado pela especificação do comando .WIDTH.

Exemplo E.19:  .PRINT DC V(1) I(R12)

Imprime os valores cc para V(1) e I(R12).

.PRINTAC VM(1,5) VP(1,5) IR(12) Il(L2)

imprime o módulo e a fase de V(1,5) e as componentes reais e imaginárias de I(L2).

.PRINT TRAN V(7) I(L4) I(VCC) V(3, 1)

imprime a resposta transitória de V(7), I(L4), I(VCC) e V(3,1).

3.	Extensão: A declaração .WIDTH estabelece o tamanho da saída. Tem o formato

.WIDTH OUT = <VALOR>

<VALOR> é o número de colunas e deve ser ou 80 ou 132. O valor "default" é 80 colunas.

Exemplo E.20:   .WIDTH OUT = 132

5.5 DECLARAÇÕES DE FIM

As declarações de fim para arquivos de subcircuito e de circuito, são, respectivamente, .ENDS e .END.

1.	Fim de uma definição de subcircuito: A declaração .ENDS marca o final de uma definição de subcircuito (iniciada com a declaração .SUBCKT). Tem o formato

.ENDS [(SUBCIRCUITO) NOME]

Constitui boa prática repetir o nome do subcircuito, embora não seja necessário.

2.	Fim do circuito: A declaração .END marca o fim do circuito. Ela tem a forma

.END

  - PROBE

A presença desse comando no arquivo de descrição do circuito faz com que seja gerado em disco um arquivo com o nome PROBE.DAT, que contém dados que são utilizados pelo  programa gráfico PROBE.  As versões mais  recentes do programa PSpice geram o arquivo para o programa PROBE automaticamente, sem a necessidade deste comando.

6. RESOLUÇÃO E SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS

Estes são os exercícios que foram desenvolvidos ao longo do ano de 1998 e 99, com o objetivo de auxílio didático na disciplina, desenvolvendo e praticando os conhecimentos ministrados em aula.

6.1 RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS DE ORDEM ELEVADA

Circuitos contendo um único elemento armazenador de energia é chamado de circuito de primeira ordem, ou seja, são descritos por equações diferenciais de primeira ordem.

Já os circuitos de segunda ordem, são aqueles que possuem dois ou mais elementos armazenadores de energia. Estes têm equações representativas que são equações diferenciais de segunda ordem. Assim o SPICE é um programa muito útil na resolução dessas equações.

EXERCÍCIOS:

6.1.1 Obter os sinais de corrente no indutor e tensão no capacitor do circuito abaixo.

Tomaremos este circuito como exemplo dos procedimentos à serem seguidos conforme os passos abaixo:

- Cria-se o arquivo de descrição do circuito, usando o BLOCO DE NOTAS, MS-EDITOR, NOTEPAD, ou qualquer editor de textos disponível;

- Salva-se o arquivo com a extensão .CIR;

- Inicia-se o programa SPICE;

- Abre-se o arquivo a ser simulado;

- Aguarda-se o fim da simulação;

- Aciona-se o programa Probe ou Examine Output;

- Escolhe-se Trace/Add no programa Probe ou a  tecla Insert no teclado, para obter a lista dos elementos a serem  analisados;

- Para este circuito queremos obter os sinais da corrente no indutor e a tensão no capacitor, assim teremos como resposta:

- Qualquer outra aplicação (comando) a ser utilizada no programa, depende do empenho e interesse do aluno em aprender sozinho ou com seus respectivos professores.

- Obs: As respostas das simulações dos circuitos a seguir estão todas em anexo.

6.1.2 Obter o sinal iL1(t) e VC1(t).

6.2 RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS EM REGIME PERMANENTE CA

O SPICE é uma ferramenta poderosa na análise de circuitos em regime permanente CA e é particularmente útil no exercício de várias operações tediosas de aritmética complexa associadas à obtenção destas soluções. Utiliza-se a declaração de controle da solução .AC. O SPICE analisa o circuito fasorial para as correntes e tensões fasoriais, resultantes tanto de fontes independentes como de dependentes, que também são expressas como fasores. Visto que o SPICE usa o circuito fasorial no domínio da freqüência, todas as fontes CA devem ter a mesma freqüência.

EXERCÍCIOS:

6.2.1 Calcular a tensão no capacitor de 0,5F (C1) na forma polar e a corrente no resistor de 1 (R2) na forma retangular.

6.2.2 Use o PSPICE para calcular a representação fasorial de V para =5 rad/s.

6.2.3 Calcular  a tensão fasorial do indutor de 0,5H para =6,283 rad/s.

6.3 RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS TRIFÁSICOS

Quando as fontes de alimentação de um circuito são geradoras trifásicas, que geram um conjunto equilibrado de tensões, ou seja, três tensões senoidais com a mesma amplitude e freqüência, porém defasadas de 120 graus. Desta forma, a fonte trifásica é equivalente a três fontes monofásicas interconectadas, cada uma gerando uma tensão, com diferentes fases. Se as três correntes que saem dos geradores também constituem um conjunto equilibrado, o sistema é dito como um sistema trifásico equilibrado. O uso do SPICE é simples, para circuitos equilibrados ou desequilibrados, quando aplicado ao circuito completo.

EXERCÍCIOS:

6.3.1 Calcular a tensão de linha e a corrente de fase da carga da fase A do sistema da figura abaixo, se a carga de fase C é curto-circuitada (chamado uma falta de fase).

6.3.2 Repetir o exercício anterior, se a  linha de neutro de 2 for retirada.

6.4 RESOLUÇÃO DE TRANSFORMADORES

Um sistema de bobinas mutuamente acopladas que são enroladas numa forma, ou núcleo, é normalmente chamado transformador. Transformadores estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos e formatos, que são projetados para numerosas aplicações.

O SPICE pode ser usado para analisar circuitos que contenham transformadores lineares, empregando-se a declaração de dados K ( seção 5) para definir o transformador. A declaração K expressa o acoplamento mútuo do transformador.

EXERCÍCIOS:

6.4.1 Usando SPICE, plote i, para 0  t  5s para o circuito abaixo.

6.4.2 Usando o circuito equivalente indicado abaixo, calcule a tensão no resistor de 8 para o circuito a seguir.

i1                                              i2

(circuito equivalente)

6.4.3 No circuito abaixo, troque o resistor de 10 ligado em ponte sobre o transformador por um capacitor de 0,1F. Use o SPICE para plotar a resposta em freqüência do circuito resultante, no intervalo 1 < f < 50 Hz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- JOHNSON, David E. ; HILBURN, John R. ; JOHNSON, Johnny R.  Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. 4 ª ed., Prentice/Hall do Brasil.

- MEHL, Ewaldo Luiz de Mattos. Simulação de Circuitos Eletrônicos em Computador. Universidade Federal do Paraná.

SUMÁRIO

página

- INTRODUÇÃO.......................................................................................1

- PROGRAMA SPICE..............................................................................2

- ESTRUTURA DO SPICE.......................................................................3

- TIPOS DE ANÁLISES DISPONÍVEIS NO SPICE.................................4

  - CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE DC...........................................6

  - CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE AC...........................................6

  - CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE TRANSIENTE (TRAN)............7

- DESCRIÇÃO DO CIRCUITO.................................................................8

  - DECLARAÇÕES DE TÍTULO E COMENTÁRIOS...........................9

  - DECLARAÇÕES DE DADOS..........................................................9

  - DECLARAÇÕES DE CONTROLE DA SOLUÇÃO........................21

  - DECLARAÇÕES DE CONTROLE DA SAÍDA...............................26

  - DECLARAÇÕES DE FIM...............................................................26

  - PROBE...........................................................................................30

- RESOLUÇÃO E SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS.................................31

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................42

ANEXOS: RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ESTUDO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DESTINADA À DISCIPLINA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

“PSPICE”

Curitiba, maio de 1999

CRISTIAN CARLO GONÇALVES DA COSTA

ESTUDO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DESTINADA À DISCIPLINA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

“PSPICE”

Curitiba, maio de 1999