Teoría de la información

Teorema fundamental de la teoría de la información :

“Dada una fuente de información y un canal de comunicación ; existe una técnica de codificación tal que la información se puede transmitir sobre un canal a cualquier rapidez menor que la capacidad del canal y una frecuencia de errores arbitrariamente, no obstante la presencia del ruido.”

Medida de la información ( I ):

Considerese una fuente que produce varios mensajes.

Designese “A” a uno de ellos.

Designese “Pa” a la probabilidad de que “A” sea transmitido.

La información se define como :

I = f ( Pa ) = log 2      _1_            [ bits ]

Pa

Medida de la información promedio ( H ) o entropía:

Se define como :

m	                            m

H =     P j . I j =  P j . log 2      _1_            [ bits / símbolo]

j=1	                          j=1	 	    Pj

donde : m = número de símbolos diferentes posibles.

n = número de símbolos del mensaje.

Medida de la velocidad de la información (R) o velocidad de entropía:

Se define como :

R = H	[ bits / segundo ]

t

Donde “t” es la duración promedio del símbolo.

Capacidad de canal

La capacidad de canal se simboliza con “C” y sus unidades    son [bits / segundo] . El teorema fundamental define de manera implícita a la capacidad de canal como la velocidad máxima a la cual el canal surte de información segura al destino.

Se define a la capacidad de canal como :

C = B . log ( 1 + S  )

N

donde :

B = ancho de banda del canal

S = relación señal a ruido a la salida del canal

N

Esta ecuación es conocida como la Ley de Hartley-Shannon.

La Ley de Hartley-Shannon junto con el teorema fundamental, tiene 2 implicaciones importantes.

1).Expresa la forma óptima absoluta con que se puede obtener una velocidad de información segura, dados los parámetros del canal.

2).En caso de una velocidad de información específica, expresa que se puede reducir la potencia de la señal , siempre y cuando se incremente el ancho de banda.

La Ley de Hartley-Shannon especifica el intercambio ancho de banda- relación señal a ruido (o potencia), óptimo y además implica que es posible la compresión del ancho de banda.

Ejemplo : Supóngase que se desea transmitir datos digitales a 30000 bits / segundo. De acuerdo con la teoría, se podría emplear un canal que tenga B = 30 Khz    y S/N=1, porque :

C = 30000 log ( 1 + 1 ) = 30000      [ bits / segundo ]

En forma alterna, se puede reducir el ancho de banda a B = 3 Khz, si la potencia se incrementa en un factor de 1000, o sea S/N = 30 dB.

En forma incidental, los últimos parámetros son típicos de circuitos telefónicos de voz normales ; pero cuando se emplean para señales digitales, la velocidad de datos es normalmente de 4800 bits / segundo o menor, indicando un considerable espacio para un empleo ventajoso.

Sistemas de comunicación ideales

Un sistema de comunicación capaz de transmitir sin errores a una velocidad de B log ( 1+ S/N )    bits/segundo, en donde B y S/N son los parámetros del canal, recibe la designación de sistema ideal.

Mientras que un sistema práctico no puede ser ideal, su comportamiento puede llegar a ser muy similar al ideal.

Se examinarán las características de un sistema muy cercano al ideal como ayuda para el diseño de sistemas reales.

Para empezar, definimos el número “M” de mensajes diferentes :

M = ( 1 + S ) BT

N

Donde : 	    	S = Relación señal a ruido

N

## B = Ancho de banda del canal

T = duración del mensaje (en segundos)

La información producida por una fuente es conducida a través del sistema de la siguiente manera :

- La información se transmite codificada en bloques de longitud T(esto implica que el número de mensajes de fuente posibles de longitud T no es mayor que M)

- En la salida, la señal recibida más el ruido se compara con las copias almacenadas de las señales del canal

- La que mejor coincide con la señal más el ruido se presume que es la señal que en realidad se transmite, y el mensaje correspondiente se decodifica.

- Se requiere un tiempo de 2T    de retardo, para las operaciones de codificación y decodificación.

- En la descripción anterior se ha supuesto que T tiende a infinito, por que solo en este límite se satisfacen todas las condiciones.

Si el ancho de banda es suficiente, se puede tener 2BT >>1 con valores razonables de T. Sin embargo, el diseño de sistemas cercanos al ideal no es tan simple, porque se debe balancear el retardo en la codificación y la selección de la señal contra la seguridad.

Lograríamos una identificación precisa del mensaje si aumentamos la longitud T del mensaje	. Pero a medida que T aumenta, la cantidad de mensajes posibles M debe aumentar en forma exponencial si queremos mantener constante la velocidad de la información.

Se demostró que para lograr una velocidad de información :

R = 0,96 . C

con una relación señal a ruido de :

S = 10

N

y una probabilidad de error de 10 -5 , el número de mensajes que se requieren es de :

M = 210000

Es obvio que una codificación de bloque eficiente con su enorme número de señales de canal es casi tan impráctica como el retardo de codificación infinito de un sistema ideal. Los métodos alternativos de codificación secuencial son casi tan eficientes y requieren un equipo relativamente sencillo.

.

Intercambio ancho de banda - potencia óptima

Si la información no se destruye ni se acumula en el receptor, la velocidad de salida es igual a la velocidad de información en el canal. Suponiendo que el sistema está operando a su capacidad y que la velocidad de salida es máxima, entonces :

### R max = C

### por lo que :

Bt log (1 + (S/N)r) = W log (1 + (S/N)d)

donde : (S/N) r = Relación S/N a la entrada del receptor

(S/N) d = Relación S/N a la salida del receptor

despejando (S/N)d queda :

(S/N)d = ( 1 + (S/N)r) Bt / Wd    - 1

Lo cual demuestra que el intercambio óptimo de ancho de banda por potencia es exponencial. Para relaciones S/N grandes se aproxima a :

(S/N)d = ( 1 + (S/N)r) Bt / Wd

### Podemos reescribir la ecuación en términos de los parámetros normalizados :

( si y/B >> 1 )

donde :		y =        Sr                                    B =     Bt

nW		                W

y = máxima relación señal a ruido de salida del receptor

B = ancho de banda de transmisión normalizado

nW = Potencia de ruido en el ancho de banda del mensaje

Así, mientras el intercambio no es estrictamente exponencial, se aproxima mucho con relaciones S/N grandes.Esto significa que duplicando el ancho de banda de transmisión se eleva al cuadrado la relación señal a ruido de la salida. También se puede reducir la potencia a aproximadamente la raíz cuadrada de su valor original , sin reducir la (S/N)d , si se duplica el ancho de banda.    Esta ecuación demuestra también lo que tiene que ver con la compresión del ancho de banda ( la transmisión de una señal de ancho de banda W en un canal de ancho de banda Bt < W, de tal manera que B < 1 ). Se comprueba que tal compresión es muy costosa en términos de la potencia transmitida.

Ejemplo :

Se necesita transmitir con una (S/N)d = 10 4      (Relación S/N a la salida del receptor) y tenemos una nW = 10-6    (Potencia de ruido en el ancho de banda del mensaje).

La transmisión en banda base (B=1) requiere :

Sr = nW (S/N)d = 10 mW

Pero para comprimir el ancho de banda en un factor de ½ se necesita que :

y = B ( 1 + (S / N)d )    = ½ (104)2 = 5 x 107

O sea se necesita una potencia de 50 W , la cual es 5000 veces la potencia original, para poder reducir el ancho de banda a la mitad. De la misma forma, si queremos reducir el ancho de banda a la décima parte, necesitaríamos una potencia de ¡¡1033 W !!