A TODOS AQUELLOS QUE TIENEN DUDAS ACERCA DE COMO HACER O VERIFICAR UNA

CONEXION DE TIERRA.

Este es un "buen" mtodo para verificar si una TIERRA ES BUENA O NO.

Es el que uso siempre y lo aprend durante mis das en Asiel Sistemas en

donde era standard de la empresa.

"Se toma con un tester en CORRIENTE ALTERNA la tensin entre EL CABLE

NEUTRO y EL DE TIERRA (en una instalacin con enchufes de tres patas, la del

medio). Si dicha tensin NO supera los 2 (dos) volts, LA TIERRA ES BUENA."

El cable NEUTRO se identifica con un BUSCAPOLO (es el que no prende el

nen). En una instalacin de tres patas debera ser el de la derecha, mirando

al enchufe de frente.

Una conexin a tierra NUNCA DA EXACTAMENTE 0 VOLTS cuando se la mide de

esta forma. Lo normal es un valor de aprox. 0.5 volts. Si da exactamente 0

volts (el digital da 0.1 o menos, en el analgico la aguja NO se mueve NADA)

significa una de estas tres cosas: o la conexin a tierra no existe, o est

cortado el cable o la instalacin tiene un corto entre Neutro y Tierra

(peligroso).

Si no tens enchufes de tres patas (con la conexin a tierra hecha!),

lo mejor es tomar la tierra de la canilla o instalacin de AGUA ms cercana

siempre y cuando las caeras sean metlcas. Si no, el ltimo remedio es clavar

una jabalina de 2 a 5 metros de largo en la tierra. De cualquier forma, la

conexin entre la toma de tierra y la carga debe ser hecha con cable de por lo

menos el mismo grosor que el vivo o el neutro, aunque si es ms, mejor.

Si la tierra es para un equipo elctrico comn, hasta aqu alcanza.

Pero si lo que preciss es una masa para RF (transmisor, receptor, antena), el

cable de conexin conviene que sea BIEN GRUESO Y CORTO (5mm de dimetro o ms

segn la potencia y la longitud que no sea mltiplo de 1/4 de onda; menos de

1/4 de onda de largo, mejor).

Dejo esto en PCUSER debido al inters que veo sobre el tema. No todos

reciben ELECTRONICA. Igual va copia a esa rea (donde le corresponde estar) y

como File al rea de ELECTRONICA de TCN.

Por ltimo: a los que no tienen experiencia con los 220 Volts AC.

LOS 220VAC NO SON JODA! MERECEN RESPETO Y ATENCION.

PERO SI SE TIENE UN MINIMO DE CUIDADO SE PUEDE TRABAJAR TRANQUILO.

Gentileza de:

Javier Roitman

Murphy & Company

4:900/112.17