IMPORTANTE MENSAJE PARA EL SYSOP

De Gustavo Pesaresi

A Sysop

Referente al archivo vga_tv.zip:

Este circuito yo lo armé hace un tiempo y tiene unos cuantos errores (lo saqué de la revista PC PRÁCTICA año 3 número 30 septiembre 1994 issn 0327 -6600, página 17).

1) Por empezar Q2 y R19 están de más, hace que el consumo de corriente sea elevado, y no se ve la señal, la misma se debe obtener directamente del terminal 9

2) Tuve problemas con el sincronismo, estimo que es debido a la etapa formada por q1, r5 y r4, no componen el hsync y el vsync a una misma señal de sincronismo compuesto (no debería estar q1 polarizado?).

3) En un principio alimenté el circuito con una batería de 9V, luego usé una fuente de 12V que es la tensión indicada por la revista y no se porqué extraña razón se me quemo la placa de video en la PC (era una realtex); con lo cual tuve que reemplazarla y ahora por las dudas no quiero experimentar más.

Por estas mismas razones, es que bajé el circuito de Joshua, quería ver si era uno distinto o el mismo que yo tenía pero con alguna variante y ete aquí que me llevé la sorpresa que era exactamente el mismo: es mas lo escanearon de la misma revista.

Espero que esto sirva para que un usuario que lo arme no le pase lo mismo que a mi, sería bueno que lo sepan. Me hubiera gustado mandar la solución pero no logré encontrarla todavía.

También me gustaría saber si alguien lo armo y logró encontrar una solución, o alguien que la tenga clara en componer sincronismo me de una mano para resolver esto, si sabés de alguien por favor avisame mediante un mensaje en joshua o sino alguna forma de hacerlo saber a los demás usuarios, por las dudas te dejo mi teléfono 805-9022.

Sería buena idea que se cree una sección con estos comentarios (fe de erratas) referentes a circuitos que a uno le lleva tiempo y dinero armarlos y después no funcionan.

NOTA: Te mandé este mensaje como archivo porque era demasiado largo para dejártelo mediante el editor.

Desde ya muchas gracias, chau.