# Objetivo

O objetivo dessa aula é utilizar a planilha eletrônica MS Excel para realizar o processo de integração numérica de uma equação diferencial do tipo mostrado ao lado. Essa é uma equação diferencial ordinária linear de 1a ordem. A variável y que aparece na equação também é uma função da variável x: y = y(x). A ordem da equação diferencial é a da derivada de maior ordem que aparece na equação, que nesse caso é 1 (y').

dydx=f(x,y)		(1)

Apesar do nome um tanto complicado, na verdade esse tipo de equação simplesmente "diz" como uma variável dependente y varia (y) em função da variável independente x (x) quando a sua variação é muito pequena (x  0).

# Base Teórica

## Solução numérica de Equações Diferenciais

Problemas envolvendo a taxa de variação de uma variável em relação a outra (Y/X) são modelados através de equações de diferenças, ou de equações diferenciais quando x  0 (=dx: diferencial de x), tendo-se nesse caso a derivada de y em relação a x: dy/dx. Um exemplo de derivada é a velocidade de um veículo, que é a derivada do deslocamento x em relação ao tempo t, ou seja: v = v/t quando t tende a zero (t  0), representado por dv/dt.

Existe um número muito restrito de equações diferenciais cuja solução pode ser expressa sob uma forma analítica simples. Em situações como esta, lançamos mão de métodos numéricos para determinar uma aproximação da solução.

Tomemos como exemplo a seguinte equação:

dydx=−xy				(2)

A solução analítica da equação acima é y=e−x22 + C, sendo que a constante C pode ser determinada conhecendo-se, por exemplo, uma condição inicial dada por y(x0) = y0. Neste caso, se tivermos y(0) = 1,  a constante C será zero (C = 0), pois y(0) = e0 + C  = 1 + C = 1.

## Método de Euler

Um dos métodos mais simples para solução (integração) numérica de equações diferenciais do tipo dado pela equação (1), conhecidas as condições iniciais (P.V.I.: Problema de Valor Inicial), é o Método de Euler. As figuras (acima e ao lado) ilustram o princípio básico por trás da aplicação do método.

O método pode ser expresso matematicamente pela seguinte equação de diferenças:

yk+1 = yk + h·f(xk,yk)			(3)

xk+1 = xk + h					(4)

onde:

y0 = y(x0);  h=xf−x0n

k = 0, 1, 2, .., n-1  e  xf = xn

Como dito, trata-se de uma solução aproximada, como indicado na figura ao lado, onde existe alguma diferença entre as duas soluções. Essa diferença pode ser diminuída utilizando-se um intervalo de integração (h) menor, ou métodos com aproximações melhores, como os métodos de Runge-Kutta.

Para a equação (2), integrada no intervalo [0,1] (x0 = 0; xf = 1), com h = 0,1 (n=10) e y(0) = 1, a solução aproximada utilizando a Planilha Excel pode ser vista na figura ao lado. Nessa planilha, a primeira linha (k = 0) corresponde à condição inicial, já conhecida (células em verde claro). As aproximações para yk são calculadas a partir da segunda linha (k = 1), onde y1 = y0 + h·f(x0,y0), e assim sucessivamente.

A coluna yk é calculada (a partir de k = 1) utilizando-se da equação (3), onde dy/dx é definido como uma função no Visual Basic da seguinte forma:

Function dydx(X As Double, Y As Double) As Double dydx = -X * Y End Function

# Seqüência da Prática

## Reproduza a tabela para integração da equação dy/dx = -xy no intervalo em [0,1], com y0 = 1.

# Exercício

## Calcule o valor de y para x = 1 considerando a seguinte equação diferencial:

dydx=3x2−1 ,  com y(0) = 3  e h = 0,05   (solução exata: y = x3 - x + 3)

Reutilize a tabela construída em 3.1, fazendo as alterações necessárias. Coloque a solução exata na última coluna para comparar. Construa o gráfico mostrando a solução exata e a solução aproximada.

Resultado:  y(1) = 2,926250