特殊土からなる地山のソイルネイリング工法

開発及び

補強メカニズムの解明とその設計への応用

ポカレル　ギャネソール

科学技術特別研究員

建設省土木研究所

本文は本人が建設省土木研究所土質研究室において平成９年１０月１日から平成１２年３月３１日まで科学技術特別研究員として実施した研究をとりまとめたものである。

本研究のメインテーマは土質研究室における特別研究員の申し込みした内容と同じで、特殊土からなる地山のソイルネイリング工法の補強メカニズムの解明とその設計への応用ある。　ソイルネイリング工法について、補強材及び補強材の長さや間隔が破壊モードに及ぼす影響について検討するため、遠心模型実験を行った。　間隔が小さくなると、破壊モードは引き抜きから見かけの擁壁に変わることが明らかになった。見かけの擁壁となったのは、隣り合う補強材の影響範囲が重なり、群杭のような効果があったためであると考えられる。この破壊メカニズムは、自重によって起きる現象であるので遠心実験は有効であった。ここでは、前述のような遠心模型実験の結果を使用し、ＦＥＭ解析シミュレーションを行う。また、新解析モデルを開発する。

I. 研究概要

近年、土構造物における鉄筋挿入、ジオテキスタイル敷設による補強工法の合理的かつ簡便な設計法として有限要素法を用いた剛塑性ならびに線形弾性計算による安定、変形解析法が用いられている。しかし、鉄筋挿入（ソイルネイル）した自然地山補強土（ソイルネイリング）工法（図ー１）では、原位置におけるｃとが解析結果に大きく影響する。例えば、特殊土からなる地山では飽和度によってｃとが低下する。そこで、このような自然地山で行われる補強土工法に対する土構造物の合理的、かつ簡便な設計法の確立を目指し、有限要素法を用いた剛塑性ならびに線形弾性計算による安定変形解析法を開発する必要性が望まれている。

本研究は、補強材軸力やのり面方向の保護工の強度（曲げモーメントなど）を計算前に仮定して安全率を求めるこれまでの円弧滑り解析法とは異り、土構造物の安全率と同時に土と補強材の相互作用力として軸力等を求めるという解析手法を開発することを目的とした。本解析結果は、模型実験結果と整合ー致していることを確認している。今後は実際の現地試験結果をもとに、本解析手法の有効性をさらに深度化していくこととする。

図ー１　最近の自然地山補強土（ソイルネイリング）工法の一例

II. 研究目的

近年、自然地山の切り土、盛立ての建設がさかんの行われている。―方で様々な種類の土や複雑な水理条件などから地滑り等の被害も多く報告されている。このような状況下で自然地山切り土、盛土等の安全性評価を図る必要性が高まっており、その有効な手法としてソイルネイリング工法が脚光を浴びている。

本研究は、上記の技術的背景に基づき、様々な土を含む自然地山の土質条件や飽和・不飽和、地下水位等の水理条件を考慮した自然地山の補強土工法の設計法を確立することを目的に実施した。

III. 研究方法

① 自然地山を構成する特殊土の設計パラメータの把握

本研究の方法として、初めていろいろな文献、Journalから、国際と国内学会に発表された、地山補強土、特殊土、補強土模型実験、FEM解析などの論文を調査し、同様のテーマの研究結果から設計と解析パラメータを把握してまとめる。ところで、自然地山等の斜面安定問題を考える際、重要かつ困難なことは設計パラメータの粘着力ｃや摩擦角 等の決定である。土の粘着力は、不飽和から飽和状態になるとたとえ粘土であってもその値は低下する。そこで自然地山を構成する残積土残念、火山灰性土等も含めた種々の土に対し、初期飽和度を変えた排水　非排水条件などの水理条件によって複雑に変化する粘着力ｃや摩擦角 等に近似する飽和粘土の土質パラメータを決定するために文献、Journal、リポートを調べることになる。その結果、水理条件を含めた土の分類を行い、それぞれの土に対する粘着力ｃや摩擦角 等の設計パラメータとFEM解析パラメータを図表化する。

また、最近の補強土工法がもし特殊土に基準的な安全率が足りない場合、特殊土対し新特別補強土工法を開発しなければならない。

② 自然地山を構成する特殊土対し新技術を開発及び開発

様々な文献、Journal、国際と国内学会に発表された、地山補強土、特殊土、補強土模型実験、FEM解析などの論文を調査し、特殊土など自然地山の安定のために使う補強土工法をまとめる。さらに、特殊土に対し新特別（最も経済性と安全性持ってる）補強土工法の開発及びその工法を発表する。

③ 特殊土に対する新技術開発及び有効性を確認のための模型実験

前述のような開発及び発表された新ソイルネイリング工法の有効性を確認するため模型実験（遠心実験）行う。新ソイルネイリング工法の有効性を確認した実験結果をまとめ、その実験結果をＦＥＭ解析と設計方法の確認のために使う。

④ 3次元計算への拡張と平面ひずみ計算へのキャリブレーションの検討

前述の成果を踏まえ, 様々な土に対し、水理条件も考慮した自然地山の土~補強材系　連成の剛塑性つり合い計算を系統的に行う。法面工を含むネイリングの場合、破壊モードは平面ひずみ条件であることが多いため、設計も平面ひずみ条件で十分出来ると考えられるが、複雑な土質条件、境界条件さらにはネイリングの位置やその本数、長さ、法面剛性等の多種の設計項目を考慮すると、線材を含む３次元解析に拡張する必要がある。しかし、３次元では計算が膨大になるため簡便な面材として扱う平面ひずみ計算との定量的なキャリブレーションを行う。現在一部可能となっているが、その確立を図る。そして数値解析を系統的に行い、様々の土の粘着力ｃや摩擦角 に対し、最適なネイリングの位置、本数、補強材剛性、打設角度等安全率と軸力の関係を調べ、図表化して設計の基礎資料とする。

⑤. 現場載荷実験とソイルネイリング工法の設計法の確立

①～④で作成した図表の妥当性を検討するため、様々な現場実験を行い、実際施工されたソイルネイリング工法の現場実験と設計のデータ調べて、そのデータから選定した現場データを検討に使う。まず詳細な土質調査と前述の図表を用いてどのような水理条件の土に分類されるのかを把握する。ネイリングの位置、本数、補強材打設角度等を数種類変えて、現場載荷実験を行った結果から、安全率や補強材軸力、破壊モード等を調べ、前述の図表の妥当性を調べる。そしてネイリング工法の設計法を確立する。

⑥. 特殊土を用いた盛土等の人工土構造物の補強工法の設計への適用

余裕があれば、現場からの要請の高い、地山切土等からの発生残土の有効利用を図るため、残土を用いた盛土工への構造物ネイリング等による補強工への適用も考える。自然地山での検討結果の延長である。

IV. 研究経過

本研究について、平成９年１０月1日から平成１１年３月３1日までの2年６か月の間の経過を以下（表―２）に説明する。

- LITERATURE REVIEW:

平成１０年度ー平成１２年度末まで、様々な文献、Journal、国際と国内学会に発表された、地山補強土、特殊土、補強土模型実験、FEM解析などの論文を調査し、特殊土など自然地山の安定のため使う補強土工法がないことが明らかになった。そこで特殊土対し新特別捕強土工法を開発の目標とし、新ソイルネイリング工法の開発及び提案を行った。

表―２：平成１０年度ー平成１２年度末までの研究経過

| Work Type | '97.10~'98.3 |  | '98.4~'98.9 |  | '98.10~'99.3 |  | '98.4~'98.9 |  | '99.10~00.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Literature Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE Modeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE Program Development |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Testing Planning and Preparations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numerical Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Verification w.r.t. Real Structures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Collections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Research Paper Writing and Presentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summarization and Final Report Preparation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 模型実験：

様々な特殊土にソイルネイリング工法の有効性を検討するのため特殊土から様々な種類を選んだ。平成１０年度の実験では特殊土の二種類の土の模型地盤（自然地山切り土斜面）を作成し、遠心載荷実験を行った（表―３）。本研究テーマのソイルネイリング工法が他の特殊土では、補強材及び補強材の長さや間隔が破壊モードに及ぼす影響などによってどこまで有効性であるか、その検討、確認のため平成１１年度も前述のような土の遠心模型実験を行った。

表―３：平成１０年度ー平成１１年度行われた遠心模型実験ケース

| 土質の種類 補強材ﾊﾟﾀｰﾝ | 関東ローム | Mixed Soil | 豊浦砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 補強材無し |  |  | ― |
| 鉄棒（ソイルネイル）あり |  |  | ― |
| 鉄棒＋フェイシングあり |  |  |  |
| 鉄棒にｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付き＋ﾌｪｼﾝｸﾞあり Type-1 |  | ― |  |
| 鉄棒にｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付き＋ﾌｪｼﾝｸﾞあり Type-2 |  | ― |  |

③	ＦＥＭ解析：

前述のような様々な特殊土について補強工法の合理的かつ簡便な設計法の確立を目指し、有限要素法を用いた剛塑性ならびに線形弾性計算による安定、変形解析法を開発するのためFEM解析ＰｒｏｇｒａｍをＦＯＲＴＲＡＮ　ＬＡＮＧＵＡＧＥで作っている。これまでに弾性計算が出来ている。そのＦＥＭ解析では次の理由から今までのモデルより新解析モデルを推薦し考慮している。今までソイルネイルはジオテキスタイルと一緒の解析モデルであったが、本研究ではソイルネイルを解析で一本一本入力することを検討をしている。それのため様々なＳＯＩＬ　ＮＡＩＬ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＭＯＤＥＬを調べて前述したFEM解析ＰＲＯＧＲＡＭに含めています。前述のような今まで行われた遠心模型実験の実験結果がFEM解析に推薦したModelの妥当性を検討するためにも使うことができる。そこでFEM解析のパラメータのキャリブレーションを行う。そのFEM解析Modelを実際の設計と解析のためです。

④	現場データ：①と②で作成した結果と解析Modelは　実際の大型ソイルネイリングされた土構造では設計と解析シミュレーションが出来るかどうかを確かめるため現場実験と実際の土構造の設計と施工されたデータが必要である。そこで平成10年２月、PAN　WALLソイルネイリング工法の十八箇所のデータを集めた。

V. 研究成果及び今後の課題

研究成果及び今後の課題のスケジュールを表―４にまとめる。

表―４：本研究テーマについて研究成果及び今後の課題のスケジュール

| Work Type | '97.10~'98.3 |  | '98.4~'98.9 |  | '98.10~'99.3 |  | '98.4~'98.9 |  | '99.10~00.3 |  | 2000.4~9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Literature Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE Modeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE Program Development |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Testing Planning and Preparations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numerical Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model Verification with.respest.to. Real Structures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Collections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Research Paper Writing and Presentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summarization and Final Report Preparation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LITERATURE REVIEW:

昨年度まで、様々な文献、Journal、国際と国内学会に発表された、地山補強土、特殊土、補強土模型実験、FEM解析などの論文を調査し、特殊土など自然地山の安定のため使う捕強土工法がないことが明らかになった。そこで、特殊土対し新特別補強土工法を開発の目標とし、ＩＳ－ＴＯＨＯＫＵ’９８では新ソイルネイリング工法（ＡＮＣＨＯＲ－ＰＬＡＴＥ　ＡＴＴＡＣＨＥＤ　ＳＯＩＬ－ＮＡＩＬ）の開発について発表した（図ー３）。今後も本研究に関係する文献、Journal、国際と国内学会に発表された、地山補強土、特殊土、補強土模型実験、FEM解析などの論文を調査し、他の研究者による同様なテーマの研究結果から設計と解析パラメータの把握を継続する。これによって、様々土が降雨後飽和することにより粘着力ｃと摩擦角，，の値が下がる関係を調べ、図表化して設計の基礎資料を作成する。そして、この研究テーマで予定した模型実験とFEM解析のパラメータを考慮した自然地山の補強工の設計法を確立する。

- 遠心模型実験：前述のような様々な特殊土にソイルネイリング工法の有効性を検討するのため特殊土から様々な種類を選び、平成１０年度では二種類の特殊土の模型地盤（自然地山切り土斜面）を作成し、遠心載荷実験を行った。本研究テーマのソイルネイリング工法が他の特殊土ではどこまで有効性であるか、その検討、確認のため平成１１年度も前述のような土の遠心模型実験を行った。その結果が仮に不足する場合は今後（平成１２年度）も不足について遠心模型実験を行う可能性がある。

図ー３IS TOHOKU '98では発表された新ソイルネイリング工法の一例

一般的に、土質条件として、実験の時の含水比は、現場と同じにすることを考慮してそれぞれ決定した。作成方法として、法面部に勾配に合わせた土質型枠を置いて締固めを行つた。締固め密度は現場の数値を目安にした。補強材（ソイルネイル）は５mmを用いた。ひずみゲージを付け、軸力を計算する。

遠心荷種として、計画的に補強材無しの模型がＦ＝２０ｇで崩壊するよう設計する。また、補強材有りのケースではＦｓ＝１．２に上がるため、補強材の長さ、ピツチ及びＡＮＣＨＯＲ－ＰＬＡＴＥのＳＩＺＥを設計する。昨年の予定では土圧、補強材のひずみ、沈下及び水平変形を自動測定する実験計画とした。実際には研究予算の制約から補強材のひずみ、沈下及び水平変形の自動測定をあきらめ、ロードセルを用いて測定した。崩壊モードの遠心荷重と滑り線がＭＡＩＮ－ＤＡＴＡであった。FEM 解析シミュレーションのため引き抜き実験も行った。

実験結果について、IS TOHOKU '98で発表した。新ソイルネイリング工法で、補強材及び補強材の長さや間隔が破壊モードに及ぼす影響について検討するために行った遠心模型実験では間隔が小さくなると、破壊モードは引き抜きから見かけの擁壁に変わる。見かけの擁壁となったのは、隣り合う補強材の影響範囲が重なり、群杭のような効果があったためであると考えられる（図―４）。この破壊メカニズムは、自重によって起きる現象であるので遠心実験は有効であった。

Figure 4.1 Slip surfaces observed at the end of model tests (Kanto Loam)

Figure 4.2 Slip surfaces observed at the end of model tests (Toyoura Sand)

前述のように行った実験データは以下に説明する設計とFEM解析方法の検討を行うために使うことができる。実験及びＦＥＭ解析から出てきた全ての結果を最終報告書のときに一緒にまとめる予定である。その結果から論文を書くことになる。この論文は国内と国際会議とJournalに発表することを考えている。

- FEM解析：前述のような様々な特殊土について補強工法の合理的かつ簡便な設計法の確立を目指し、有限要素法を用いた剛塑性ならびに線形弾性計算による安定、変形解析法を開発するためFEM解析ＰｒｏｇｒａｍをＦＯＲＴＲＡＮ　ＬＡＮＧＵＡＧＥで作っている。これまでに弾性計算が出来ている。そのＦＥＭ解析では次の理由から今までのモデルより新解析モデルを推薦し考慮している。今までソイルネイルはジオテキスタイルと一緒の解析モデルであったが、本研究ではソイルネイルを解析で一本一本入力することを検討をしている。それのため様々なＳＯＩＬ　ＮＡＩＬ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＭＯＤＥＬを調べて前述したFEM解析ＰＲＯＧＲＡＭに含めています。前述のような今まで行われた遠心模型実験の実験結果がFEM解析に推薦したModelの妥当性を検討するためにも使うことができる。そこでFEM解析のパラメータのキャリブレーションを行う。そのFEM解析Modelを実際の設計と解析のためです。これからも剛性計算のできるようなFEM解析Programを作成する予定である。

- 現場データ：①、②と③で作成した結果と解析Ｍｏｄｅｌは実際の大型ソイルネイリングされた土構造では設計と解析シミュレーションが出来るかどうかを確かめるため現場実験と実際の土構造の設計と施工されたデータが必要である。そこで、平成10年２月、PANーWALLソイルネイリング工法の十八箇所のデータを集めた。さらに今年と来年に他のソイルネイリング工法から様々な箇所のデータを集めることとしている。ここでは本研究で開発した前述FEM解析Modelの妥当性を確認にする。

- 特殊土を用いた盛土等の人工土構造物の補強工法の設計への適用：　余裕があれば、現場からの要請の高い、地山切土等からの発生残土の有効利用を図るため、残土を用いた盛土工への構造物ネイリング等による補強工への適用も考える。④自然地山での検討結果の延長である。

- 研究まとめ：本研究の最後の６か月間は本研究で行った実験と開発したFEM解析Modelと解析シミュレーションの結果をまとめて新設計と解析シミュレーション方法の手引きとなるようなリポートを作成する。そのまとめた解析シミュレーションの結果から論文を書くこととしている。さらにこの論文は国内と国際会議とJournalに発表することを考えている。

VI. まとめ

本文書では筆者が建設省土木研究所土質研究室に特別研究員として自然地山補強ソイルネイリング工法の研究の目的と平成９年１０月から平成１１年３月末まで行った経過した研究と今後―平成１２年９月末までの研究課題を説明しました。本研究のテーマについて、初めの６か月では行った遠心模型実験の計画とFEM解析のFORTRAN Code(Program)を作り始めました。ソイルネイリング工法について、補強材の長さや間隔が破壊モードに及ぼす影響について検討するため、平成１１年３月末まで様々な土遠心模型実験を行った。間隔が小さくなると、破壊モードは引き抜きから見かけの擁壁に変わる。見かけの擁壁となったのは、隣り合う補強材の影響範囲が重なり、群杭のような効果があったためであると考えられる。この破壊メカニズムは、自重によって起きる現象であるので遠心実験は有効であった。

さて、平成1１年度末までに弾性ＦＥＭ計算モデルも出来た、これからもそのFEM解析Programは剛性計算までできるよな予定です。そして、本研究では推薦した解析Modelも含める。FEM 解析使って実験結果をシミュレーションし全部実験結果とFEM解析をまとめて国内（e.g.土木学会の全国論文発表会）や国際会議に発表するように論文を作成する予定です。また、平成１２年度の報告書ではその結果は詳し説明し、今まで行われた実験結果とその結果の全解析を一緒にまとめます。今まで計画のような模型実験とＦＥＭ解析Modelを行われて来ましたので決定した時間の内に本研究の目的まで出来ることを考えております。

APPENDIX I

IS TOHOKU ’98 では発表した論文

APPENDIX II

IS SHIKOKU ’99 では発表した論文

APPENDIX III

土木工学会全国大会では発表する論文

本研究のメインテーマについて、土質研究室における特別研究員の申し込みした内容と同じで、特殊土からなる地山のソイルネイリング工法の補強メカニズムの解明とその設計への応用です。本報告書では本人が建設省土木研究所土質研究室で科学技術特別研究員として平成９年１０月１日から平成１２年３月３１日まで実施した研究まとめとなります。

近年、自然地山の切り土、盛立ての建設がさかんの行われている。―方で様々な種類の土や複雑な水理条件などから地滑り等の被害も多く報告されている。このような状況下で自然地山切り土、盛土等の安全性評価を図る必要性が高まっており、その有効な手法としてソイルネイリング工法が脚光を浴びている。本研究は、上記の技術的背景に基づき、様々な土を含む自然地山の土質条件や飽和・不飽和、地下水位等の水理条件を考慮した自然地山の補強土工法の設計法を確立することを目的に実施した。

ソイルネイリング工法について、補強材及び補強材の長さや間隔が破壊モードに及ぼす影響について検討するため、遠心模型実験を行った。　間隔が小さくなると、破壊モードは引き抜きから見かけの擁壁に変わる。見かけの擁壁となったのは、隣り合う補強材の影響範囲が重なり、群杭のような効果があったためであると考えられる。この破壊メカニズムは、自重によって起きる現象であるので遠心実験は有効であった。さて、前述のような遠心模型実験の結果を使用しＦＥＭ解析シムレーション行う、また、新解析モデールを開発する。