LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

# LABORATORIO N°5 – EL DISCO DURO

Nombre…………………………………………………...........Sección………………

PREINFORME (60%)

- Sobre una lamina, dibujo o gráfico indique las partes principales de un Disco Duro.

- ¿A través de que fenómeno físico un Disco duro realiza la grabación de los datos sobre los platos metálicos que lo conforman?

- ¿De qué material están recubiertas las superficies de los platos de un Disco duro?

- ¿Qué son las pistas o tracks en un disco duro? ¿Qué dispositivo lee estas pistas?

- En un Disco Duro, ¿Cuál es la función de los cabezales? Si debe leer las pistas 7, 8 y 9. ¿Qué tipo de movimiento realiza el cabezal para realizar esta lectura?

- Cuando se fabrica un Disco duro, éste se arma en un recinto cerrado. ¿Qué característica tiene ese recinto y porqué es necesario tratar así a los discos duros?

- Los discos duros se componen de varios platos metálicos con sus respectivas cabezas Lecto-grabadoras. ¿De que se componen los cabezales para realizar la grabación sobre los platos?

- Los Discos duros han pasado desde los 3600 RPM a 5400, 7200 y 10.000 RPM. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del incremento en la velocidad de rotación de los discos duros?

- ¿ Cómo obtiene la capacidad de un disco duro si conoce el numero de platos, el número de cabezales y el número de cilindros de éste?

# LABORATORIO E INFORME

1. Complete:	Marca Disco duro……………………………………………………..

Modelo…………………………………………………………………….

Capacidad indicada………….………………………………………..

Con el disco duro abierto, de tal forma de visualizar sus mecanismos internos, complete o responda lo siguiente:

- ¿Cuántos platos tiene el disco duro?…………………………………………………………………

- ¿Cuántos cabezales lecto-grabadores por plato se observan?…………………………

- La superficie de los platos de que color aparece………………………………………….

- Observe uno de los cabezales. Indique según lo observado, que es lo que compone cada cabezal.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Los cabezales lecto-grabadores se desplazan sobre la superficie de las caras de los platos, ¿Qué dispositivo observa usted que le ayuda a realizar dicha función? ¿ Cómo se denomina o llama?

……………………………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................................

......................................................................................................

NOTA: En todos los Laboratorios se debe adjuntar el INFORME PREVIO junto con el Laboratorio y el Informe final.