ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

LABORATORIO N° 4 – EL TECLADO

NOMBRE  _______________________________Sección_________

# PREINFORME(60%)

- ¿Qué es el Mylar y donde se emplea en las computadoras?. ¿Qué otros usos tiene?

- Investigue como se diferencian los modelos de teclados desde el punto de vista del “tipo de contacto” que se produce al oprimir una tecla.

- ¿Qué modelos de teclados existen con respecto al número de teclas de éstos?

- ¿En que se diferencian los teclados denominados teclados Español y Latinoamericano?

- Indique básicamente como funciona el teclado cuando se aprieta una tecla y esta información se entrega al PC.

# LABORATORIO E INFORME FINAL

- Retire la tapa metálica del teclado y guarde los tornillos que la sujetan para armarlo posteriormente.

- Observe detenidamente las capas de Mylar (tipo plástico) las cuales son tres. ¿Los caminos o líneas que están impresos en dos de las tres capas, tienen características conductoras? ¿Porqué?

- ¿Cuál es la función de la capa de mylar intermedia? JUSTIFIQUE.

4.	¿ Cuál es la función de las formas de goma (en otros casos un resorte) que están entre la capa de mylar y las teclas?

- En un extremo, el circuito del teclado en Mylar llega a un conector que separa el teclado en filas y columnas. Presione un botón y revise con un tester a que fila y columna corresponde.

6.	El chip que controla el teclado realiza un barrido en filas y columnas. Según el conector de Mylar. ¿Cuántas teclas podría controlar el teclado que abrió?. ¿Cuántas teclas tiene el teclado?

NOTA: En todos los Laboratorios se debe adjuntar el INFORME PREVIO junto con el Laboratorio y el Informe final.