|  | 乙﹒ 紐柏呼吸復甦器之每日測試程序 |
| --- | --- |
| 插喉 | 1將模式控制器的插咀接駁在輸氣座上(附錄) |
| 插喉 | 2﹒將抽液器的插咀接駁在輸氣座上(附錄) |
| 開氣樽 | 3﹒開啟氣樽(逆時鐘方向兩全轉) |
| 睇容量 | 4﹒檢查氧氣樽容量，如壓力容量錶顯示低於每平方吋1000磅力(6900千柏斯高) ，便須換上有充足氣量的氣樽(附錄) |
| 試活門 | 5﹒用手掌密封輸氣組合供氣出口，以檢查安全活門是否操作正常 (附錄) |
| 開抽液器 | 6﹒如何開動抽液器進行抽吸 (附錄) |
| 關氣樽 | 7﹒關閉氣樽 |
| 放氣 | 8﹒使用抽液器釋放剩餘氣體 |
| 查附件 | 9﹒檢查箱子內的所有附件 (附錄) |

|  | 丙﹒預設現場已有隊員正在替模擬考假人(成人或小童)施行心肺復甦法， 考生能正確地使用呼吸復甦器提供器械式援助 |
| --- | --- |
| 插喉 | 1﹒考生確保將模式控制器的插咀插入輸氣座(附錄) |
| 插喉 | 2﹒考生確保將抽液器的插咀插入輸氣座(附錄) |
| 100%氧氣 | 3﹒考生將輸氣組合的控制鈕調校至100%含氧度輸氣位置 (附錄) |
| CPR位置 | 4﹒考生將模式控制器之控制鈕調校至適當位置 (附錄) |
| 安裝面罩 | 5﹒考生將合適的面罩連接在輸氣組合之出氣口上 |
| 度氣喉 | 6﹒考生替傷病者正確地量度人工氣喉的長度 |
| 插氣喉 | 7﹒考生替傷病者正確地使用合適的人工氣喉 (附錄) |
| 開氣樽 | 8﹒考生開啟氧氣樽輸氧 |
| Ok手 | 9﹒考生用正確手勢將面罩密封傷病者口鼻，進行灌氣 (附錄) |
|  | 考官詢問於安全活門響起時，考生應如何處理 |
| 暢通氣道 | 10﹒表示傷病者氣道可能受阻，考生應再行暢通氣道 (附錄) |
| 抽液 | 11﹒考生使用抽液器進行抽吸 (附錄) |
|  | 考生於確定傷病者恢復脈搏及呼吸時，應如何處理 |
| 換透氣面罩 | 12﹒考生應接駁及使用透氣面罩貼近傷病者面部繼續供氧 (附錄) |