醫療輔助隊

傷口換症及包評分表格

所屬隊別:___________     隊員編號:______________    隊員姓名:_______________

考試日期:___________     考試類別:__週年複試____

| 內容 |  | 分數 |  |  |  |  | 評語 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲﹒無菌程序 此欄總分︰50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 環境 (考生口述) | 保障私隱------圍屏風 |  |  |  |  |  |  |
|  | 減少塵埃------關窗、暫停打掃、舖床等活動 |  |  |  |  |  |  |
| 隊員 (考生口述) | 帶口罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗手 (除去上層敷料後) |  |  |  |  |  |  |
| 儀器 | 檢查無菌物品的使用期限 |  |  |  |  |  |  |
| 無菌技術 (此十個項目 中，有犯錯的項目不得分，無犯錯的項目全取4分) | 1﹒ 清洗過的雙手保持在腰部以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2﹒ 不背向無菌症車或病人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3﹒ 身體與無菌症車保持距離 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4﹒ 不用沾污了的物品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5﹒ 用無菌症巾舖成無菌範圍 (受傷部位只限於前臂、上臂及手掌) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6﹒ 沾濕了的鉗尖保持向下 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7﹒ 保持無菌物品不受污染 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8﹒ 棉球每粒只抹傷口一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9﹒ 拭抹時由上至下，或由內至外 (抹傷口時使用不少於五粒棉花球) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10﹒傷口清洗後，以兩層敷料覆蓋 |  |  |  |  |  |  |
| 乙﹒換症時傷病者的舒適 此欄總分︰14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人的準備 | 解釋程序 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安慰病人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排病人體位 |  |  |  |  |  |  |
| 過程 | 洗傷口時注意病人感覺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 適當地固定敷料 |  |  |  |  |  |  |
| 觀察 | 傷口狀況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病人的情況 |  |  |  |  |  |  |
| 丙﹒包紮的技術 此欄總分︰24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 傷病者的位置 | 適當地承托傷肢，面向傷者 |  |  |  |  |  |  |
| 包紮方法 | 使用合適方法及適當闊度繃帶包紮 |  |  |  |  |  |  |
| 適當壓力 | 鬆緊合適 |  |  |  |  |  |  |
| 手掛 | 使用合適的手掛承托傷肢 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查 | 包紮後有注意傷肢的血液循環 |  |  |  |  |  |  |
| 整潔 | 完成包紮後，整齊美觀，不會鬆散 |  |  |  |  |  |  |
| 丁﹒整體效率 此欄總分︰12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 純熟 | 步驟正確 |  |  |  |  |  |  |
| 信心 | 過程沒有猶疑 |  |  |  |  |  |  |
| 時間 | 限時十分鐘內完成 |  |  |  |  |  |  |
| *** 逾時二分鐘會被停止考試 *** *** 考官請將得分圈出來 *** 成績 (評分等級)：優越(80-100分) 合格(60-79分) 不合格(60分以下) |  |  |  |  |  |  | 總分： |

備註：_______________________________________________________________________________

考官簽署：.________________     編號：_______________     職級：_____________

醫療輔助隊

呼吸復甦器評分表格

所屬隊別:___________     隊員編號:______________    隊員姓名:_______________

考試日期:___________     考試類別:__週年複試____

| 內容 | 分數 |  |  |  |  | 評語 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲﹒考生根據抽出的三個呼吸復甦器名稱，正確地取出此組件及解說其功能 此欄總分︰9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 2. (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 3. (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 乙﹒考生講述紐柏呼吸復甦器之每日測試程序 此欄總分︰23 |  |  |  |  |  |  |
| 1﹒將模式控制器的插咀接駁在輸氣座上(附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 2﹒將抽液器的插咀接駁在輸氣座上(附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 3﹒開啟氣樽(逆時鐘方向兩全轉) |  |  |  |  |  |  |
| 4﹒檢查氧氣樽容量，如壓力容量錶顯示低於每平方吋1000磅力(6900千柏斯高) ，便須換上有充足氣量的氣樽(附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 5﹒用手掌密封輸氣組合供氣出口，以檢查安全活門是否操作正常 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 6﹒如何開動抽液器進行抽吸 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 7﹒關閉氣樽 |  |  |  |  |  |  |
| 8﹒使用抽液器釋放剩餘氣體 |  |  |  |  |  |  |
| 9﹒檢查箱子內的所有附件 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 丙﹒預設現場已有隊員正在替模擬考假人(成人或小童)施行心肺復甦法， 此欄總分︰63 考生能正確地使用呼吸復甦器提供器械式援助 |  |  |  |  |  |  |
| 1﹒考生確保將模式控制器的插咀插入輸氣座(附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 2﹒考生確保將抽液器的插咀插入輸氣座(附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 3﹒考生將輸氣組合的控制鈕調校至100%含氧度輸氣位置 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 4﹒考生將模式控制器之控制鈕調校至適當位置 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 5﹒考生將合適的面罩連接在輸氣組合之出氣口上 |  |  |  |  |  |  |
| 6﹒考生替傷病者正確地量度人工氣喉的長度 |  |  |  |  |  |  |
| 7﹒考生替傷病者正確地使用合適的人工氣喉 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 8﹒考生開啟氧氣樽輸氧 |  |  |  |  |  |  |
| 9﹒考生用正確手勢將面罩密封傷病者口鼻，進行灌氣 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 考官詢問於安全活門響起時，考生應如何處理 |  |  |  |  |  |  |
| 10﹒表示傷病者氣道可能受阻，考生應再行暢通氣道 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 11﹒考生使用抽液器進行抽吸 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 考生於確定傷病者恢復脈搏及呼吸時，應如何處理 |  |  |  |  |  |  |
| 12﹒考生應接駁及使用透氣面罩貼近傷病者面部繼續供氧 (附錄) |  |  |  |  |  |  |
| 13﹒考生有次序及熟練地完成以上使用程序 |  |  |  |  |  |  |
| 丁﹒考生能於限時八分鐘內完成 此欄總分︰9 |  |  |  |  |  |  |
| *** 逾時二分鐘會被停止考試 *** *** 考官請將得分圈出來 *** 成績 (評分等級)：優越(80-100分) 合格(60-79分) 不合格(60分以下) |  |  |  |  |  | 總分： |

備註：_______________________________________________________________________________

考官簽署：.________________     編號：_______________     職級：_________

呼吸復甦器考試內容附錄

| 甲項:組件 | 考官隨機抽出三個呼吸復甦器的名稱，考生需要正確地取出此組件及解說其功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.D型號氧氣樽 |  | 氣樽容320公升壓縮氧氣。100%含氧供氣約25分鐘(心肺復甦用)45%供氣75分鐘。使用氧氣治療組合，34%供氣量每分鐘3公升，為時約100分鐘。 |  |
| 2.模式2R號控制器 |  | 供體重20公斤的五歲小童或成人使用。外殼是合金製，氣量控制鈕可逐級調校呼吸次數及輸氣容量，方便調節患者呼氣時間及氣量。兩條高壓喉分別連接輸氣座(取氣)及輸氣組合(供氣)。 |  |
| 3.輸氣組合 |  | 黑色強化塑料製，不能受高熱或蒸氣消毒。最凸部分為輸氣出口，用作連接面罩，絲母型凸出口用作連接安全活門。當患者氣道受阻,會響起警號。輸氣組合有一調控氣份鈕可選45%或100%的含氧供氣 |  |
| 4.輸氣座連壓力容量錶 |  | 輸氣座用以連接控制器插嘴、抽液器插嘴及氧氣治療插嘴之用。壓力容量錶用以檢查氣樽內存氣量，如指針顯示低於1000PSI，則須準備換上新氣樽。 |  |
| 5.氧氣治療組合 |  | 讓能自行呼吸患者作吸氣之用。把喉插嘴連接輸氣座，患者便可獲得含氧供氣，每分鐘的氣量為3公升。患者可佩戴組合提供的面罩,供氣含氧度為34%。 |  |
| 6.抽液器及抽吸管 |  | 兩個塑膠瓶子，2米長的駁喉及一彎曲硬膠吸管。抽吸患者呼吸道的阻塞物，用時須備清水，以沖洗喉吸管。用時須以手指封著硬吸管上的小孔，才能起抽吸作用。推拉式的銀色開關,推上是開，拉下是關。 |  |
| 7.面罩 |  | 備透明小童及成人面罩各一，以供選用。 |  |
| 8.人工氣喉 |  | 氣喉有三種不同尺碼(大中小各一)可供小童或成人使用，用以替昏迷患者暢通氣道，防止舌頭後墜。 |  |
| 乙項第1及第2題 丙項第1及第2題 (俠士呼吸復甦器的氣喉接駁位置) |  |  | 操作俠士呼吸復甦器時，請考生確保將模式控制器之氣喉接駁至有安全撞針的輸氣座的出氣口上(容量錶背面)，而將抽液器接駁至沒安全撞針的出氣口，因為接駁錯誤會導致於使用氧氣治療組合(簡單透氣面罩)供氧時，將無法切斷輸氣組合的程序式供氣 |
| 乙項第5題(檢查剩餘氣量) |  |  | 確保壓力容量錶顯示不低於每平方吋1000磅壓力(6900千柏斯高) |
| 乙項第5題(檢查安全活門) |  |  | 如密封輸氣口警號應會響起 |
| 乙項第6題(使用抽液器) |  |  | 接駁抽吸管，抽吸時要按氣孔或按鈕(可鎖上按鈕)，盛器要保持直立 |
| 乙項第9題(附件必須檢查) |  |  | 1 .氧氣治療組合 2. 抽液喉 3. 氣樽開關匙 4.小童及成人面罩各一 5.人工氣喉三條(大中細碼各一) 6.士巴拿(合適呎碼) |
| 丙項第3題(輸氣組合) |  |  | 考生確保控制器調校至100%供氧位置(考官可能將控制鈕調至45%位置) |
| 丙項第4題(模式控制器) |  |  | 考生確保控制器調校至CPR位置(考官可能將控制鈕調校至小童位置) |
| 考官會隨機設置模式控制器及輸氣組合的控制鈕位置， 考生需確保於操作時將不同的控制鈕調校至適當位置 |  |  |  |
| 丙項第7題(使用人工氣喉) |  |  | 使用交叉指頭方法，旋轉式置入氣喉，參照災難醫療手冊第一年第六章 |
| 丙項第9題(正確使用面罩) |  |  | 使用OK手方法密封傷病者口鼻 |
| 丙項第10-11題(氣道受阻) |  |  | 再檢查氣道有否異物，有液體者可側置頭部，使用抽液器抽吸口內腔異物 使用抽液器時，應將病人頭部置側，便利於液體由口腔流出 |
| 丙項第12題 (使用氧氣治療組合供氧) |  |  | 使用簡單面罩貼近傷病者面部供氧，如氧氣治療組合可調校者，(10L/M) |