```银波达直放机自动控制系统远程控制协议

Revision 1.5

第一部分	数据链协议

- 直放机与控制电脑间命令数据格式：

数据链建立以后，直放机与控制中心均以下列格式进行数据交换。

数据以包的形式进行传输，每个数据包长度不超过256个字节，包的数据定义如下：

第一个字节：0xA5, 每次收到此数均认为一个包的起始。

第二个字节：为数据包长度，不包含首二个字节和最后一个字节（校验和）

第三个字节。。。。。为实际有效数据。

最后一个字节：校验和。

| The 1st byte | The 2nd byte | The 3rd byte | The last byte |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 data package starting mark. | Data Length | Data | Check Sum |

0x1B为转义码。下列数据表示法以0x1B和其自身的反数来表示：

0xA5:		0x1B, 0xA5的取反数。

0x1B:		0x1B, 0x1B的取反数。

0x2B (‘+’):	0x1B, 0x2B的取反数。

0x33:		0x1B, 0x33的取反数。

注：校验和与数据长度均按数据部分还原后计。（即不含数据包开始标志，数据长度字节和校验和）

有效数据格式如下表示：

| 第一个字节 | 其后字节（可有可无） |
| --- | --- |
| 命令字 | 相关参数 |

二、控制中心命令集如下：

0x00:	空命令，无任何意义。

0x01:	传送控制中心电话号码给直放机。其后参数为电话号码的ACII码。

0x02:	传送当前直放机SIM卡电话号码给其自身。其后参数为电话号码的ASCII码。

0x03:	传送新的设置参数给直放机。其后参数为控制参数数据，格式如下：

每六个字节为一个载频的控制参数，

| 1,2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | N+1,2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一载频 |  |  |  |  | 。。。。。。 |  |  |  |  | 第(N-1)/6+1载频 |  |  |  |  |
| 频道 | 上行衰减 | 下行衰减 | 上行功率 | 下行功率 |  |  |  |  |  | 频道 | 上行衰减 | 下行衰减 | 上行功率 | 下行功率 |

各控制参数数值除衰减外范围为0~255。

注：传送此命令前务必要先读取该直放机当前控制参数。

0x04:	命令直放机传回其控制参数，无参数。

0x05:	命令直放机传回其机型属性，无参数。

0x06:	命令直放机收线，无参数。

0x07:	关掉报警功能，无参数。

0x08:	开起报警功能，无参数。

0x09:	命令送直放机的本机电话号码，用于直放机报警时控制中心检验身份。

0x0A:	命令直放机关闭总电源。

0x0B:	命令直放机开启总电源。

0x0C:	命令直放机清除EEPROM中的记录。

0xFD:	设置直放机属性参数。（生产用，不对用户开放）

第一个字节为载频数，如二载频，三载频。

第二个字节为当前直放机软件版本，从00开始。

第三个字节为额定电压值。(即为204 对应之值)

第四个字节为额定功率值的整数部分。(即为204 对应之值)

第五个字节为额定功率值的小数部分。

第六个字节为最大电流值。（即为204对应值）

第七个字节为最大报警温度。（即为204对应值）

第八个字节为第一载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第九个字节为第一载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十个字节为第二载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十一个字节为第二载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

0xFE:	命令直放机自锁，无参数。（不对用户开放）

0xFF:	命令直放机开锁，无参数。（不对用户开放）

三、直放机应答控制中心命令集：

每次数据传输均以控制中心为主机，直放机为从机。即无论是控制中心主叫还是直放机主叫，直放机均须等待控制中心的命令来进行下一步的操作。

直放机收到来自控制中心的数据包以后，须向控制中心回复如下数据之一，数据包格式与控制中心发送的一样（即以0xA5开始，数据长度，数据本身，校验和，具体参照以上数据包说明）：

0x80:	数据正确收到。

0x81:	数据接收不正确，控制中心须重发。

0x82:	其后的数据为直放机当前控制参数。格式如下：

第一个字节为实际电压值。无须PC机判断是否超标。

第二个字节为实际电流值。无须判断是否超标。

第三个字节为散热器实际温度值。控制中心无须自行判断是否超标，（204为最大值）。

第四个字节为其它系统状态：

Bit 0:	1:	机箱盖处于打开状态。

0：	机箱盖已关闭。

Bit 1:	1:	电压值超标。

0:	电压值正常。

Bit 2:	1:	温度值超标。

0:	温度值未超标。

Bit 3:	1:	直放机电源处于遥控关闭状态。

0：	直放机电源处于开启状态。

Bit 4:	1:	直放机电流过载。

0：	直放机电流无过载。

其它位保留。

其后从第五个字节开始为各载频控制参数。每个载频九个字节，定义如下：

| 4 | 5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 。。。 | N | N+1,2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一载频 |  |  |  |  |  |  |  | 。。。。。。 | 第(N-4)/9+1载频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载频错误码 | 频道 | 上行衰减控制值 | 下行衰减控制值 | 上行功率控制值 | 下行功率控制值 | 上行实际功率输出 | 下行实际功率输出 | 。。。。。。 | 载频错误码 | 频道 | 上行衰减控制值 | 下行衰减控制值 | 上行功率控制值 | 下行功率控制值 | 上行实际功率输出 | 下行实际功率输出 |

载频错误码：1为有错，0为正常。

Bit0: 	保留。

Bit1: 	保留。

Bit2: 	保留。

Bit3: 	保留。

Bit4:	该载频上行锁定信号。

Bit5: 	该载频下行锁定信号。

Bit6: 	保留。

Bit7: 	保留。

0x83: 其后数据为该直放机机型属性，定义如下：

第一个字节为载频数，如二载频，三载频。

第二个字节为当前直放机软件版本，从00开始。

第三个字节为额定电压值。(即为204 对应之值)

第四个字节为额定功率值的整数部分。(即为204 对应之值)

第五个字节为额定功率值的小数部分。

第六个字节为最大电流值。（即为204对应值）

第七个字节为最大报警温度。（即为204对应值）

第八个字节为第一载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第九个字节为第一载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十个字节为第二载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十一个字节为第二载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

0x84:	后跟本直放机的SIM卡电话号码。

0x85:	保留。

四、其它

- 控制中心若等到超时仍收不到来自直放机的回复或收到的数据校验和不正确，应重发上次命令。若重试十次仍失败应挂机报警。

- PC控制程序分远程及本地控制两种：

- 本地监控：PC程序需定时送“39H,0DH"到直放机进行查询，如果直放机与PC机之间联接良好，直放机收到来自PC机的查询代码后回复“AT___"，自此本地监控的数据链建立，PC机应定时（一秒）发命令给直放机要求直放机实时传送运行参数。直放机超时收不到命令将自动切断数据链，PC机需通过发送查询码来再次与直放机建立数据链。相反，PC机若超时收不到直放机的回应，应自动回到初始状态再进行直放机的查询直到数据链的建立。原本地监控的图标将用作新版本地监控的程序图标。

- 远程监控：新版直放机软件版本为02，但PC程序需兼容旧版01而无须兼容旧版00。 新版远程监控无须兼顾本地监控，因本地监控将使用独立的软件。

第二部分 	短讯协议

- 命令格式：

控制中心与直放机这间通过GSM短讯方式来实施监控和数据交换。每条短讯包含一个命令。

每个字节用两个ASCII码来表示，低四位表示字符在先，下列表中的字符依次表示十六进制0至F，共十六个数：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 9 | I | 6 | b | j | u | P | R | K | 5 | q | 4 | X | C | N |

第一个字符为本条短讯的编码随机数。之后其余各字符查上表得出的数需与之作异或操作得出最后真正的数据。

第二、三个字符为接下来的命令体长度，即有效命令字节数或两倍表示字符数。（不包括编码随机数及命令体长度）

第四个字符开始为命令体数据。

最后一对字符表示命令体数据校验和。

例：

实际数据：随机数（4位）：4。命令：0x01 （传送控制中心电话号码给直放机）中心控制中心号码为13600140000。（共十一位）

短讯内容为：bRbjbjPPPIPbPbPjPLPbPbPbPbPbb

二、	控制中心命令集：

0x00:	空命令，无任何意义。

0x01:	传送控制中心电话号码给直放机。其后参数为电话号码的ACII码。

0x03:	传送新的设置参数给直放机。其后参数为控制参数数据，格式如下：

第一个字节为总机控制参数：

Bit0: 	１：报警功能关闭。

０：报警功能开启。

Bit1: 	１：直放机电源关闭。

０：直放机电源开启。

Bit2: 	１：命令直放机清除EEPROM中的记录。

０：不用清除EEPROM中的记录。

Bit3: 	保留。

Bit4:	保留。

Bit5: 	保留。

Bit6: 	保留。

Bit7: 	１：直放机自锁。（不对用户开放此命令）

０：直放机自锁禁止。

其后每六个字节为一个载频的控制参数，

| 1,2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | N+1,2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一载频 |  |  |  |  | 。。。。。。 |  |  |  |  | 第(N-1)/6+1载频 |  |  |  |  |
| 频道 | 上行衰减 | 下行衰减 | 上行功率 | 下行功率 |  |  |  |  |  | 频道 | 上行衰减 | 下行衰减 | 上行功率 | 下行功率 |

各控制参数数值除衰减外范围为0~255。

注：传送此命令前务必要先读取该直放机当前控制参数。

0x04:	命令直放机传回其控制参数，无参数。

二、	直放机命令集：

0x82:	其后的数据为直放机当前控制参数。格式如下：

第一个字节为实际电压值。无须PC机判断是否超标。

第二个字节为实际电流值。无须判断是否超标。

第三个字节为散热器实际温度值。控制中心无须自行判断是否超标，（204为最大值）。

第四个字节为其它系统状态：

Bit 0:	1:	机箱盖处于打开状态。

0：	机箱盖已关闭。

Bit 1:	1:	电压值超标。

0:	电压值正常。

Bit 2:	1:	温度值超标。

0:	温度值未超标。

Bit 3:	1:	直放机电源处于遥控关闭状态。

0：	直放机电源处于开启状态。

Bit 4:	1:	直放机电流过载。

0：	直放机电流无过载。

其它位保留。

其后从第五个字节开始为各载频控制参数。每个载频九个字节，定义如下：

| 4 | 5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 。。。 | N | N+1,2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一载频 |  |  |  |  |  |  |  | 。。。。。。 | 第(N-4)/9+1载频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载频错误码 | 频道 | 上行衰减控制值 | 下行衰减控制值 | 上行功率控制值 | 下行功率控制值 | 上行实际功率输出 | 下行实际功率输出 | 。。。。。。 | 载频错误码 | 频道 | 上行衰减控制值 | 下行衰减控制值 | 上行功率控制值 | 下行功率控制值 | 上行实际功率输出 | 下行实际功率输出 |

载频错误码：1为有错，0为正常。

Bit0: 	保留。

Bit1: 	保留。

Bit2: 	保留。

Bit3: 	保留。

Bit4:	该载频上行锁定信号。

Bit5: 	该载频下行锁定信号。

Bit6: 	保留。

Bit7: 	保留。

0x83: 其后数据为该直放机机型属性，定义如下：

第一个字节为载频数，如二载频，三载频。

第二个字节为当前直放机软件版本，从00开始。

第三个字节为额定电压值。(即为204 对应之值)

第四个字节为额定功率值的整数部分。(即为204 对应之值)

第五个字节为额定功率值的小数部分。

第六个字节为最大电流值。（即为204对应值）

第七个字节为最大报警温度。（即为204对应值）

第八个字节为第一载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第九个字节为第一载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十个字节为第二载频上行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）

第十一个字节为第二载频下行最大增益值。（衰减控制最小时的增益值）