| 國立淡水商工96學年度第一學期第二次段考_數位邏輯_試卷 | 資訊科 |  | 二年 | 甲乙班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座號： | 姓名： |  |  |

一、填充題28%

1、函數F(C，B，A)=П(0，1，6) 請寫出化簡後POS的標準和項=__________

2、C B A+A+BA+CB及C∗(C+A)∗(B+A)∗(C+B+A)標準積項是__________，最大項是__________

3、函數F(C，B，A)=Σ(0，1，7)若寫成和之積(POS)應寫為F(C，B，A)=П(_______________)

4、共陽極7 Segment數字顯示器，其共點電位應為_______，顯示段輸入電位應為______，方可顯示數字？(請寫Hi Lo或1  0)

5、7447接7段顯示器，當LT接腳=0時，7段顯示器顯示_______，當LT接腳=1，RBI接腳=0，輸入接腳DCBA=0000時，7段顯示器顯示_______，若RBI接腳改成=1，輸入接腳DCBA仍=0000時，7段顯示器顯示_______

6、當IC接腳有畫一小圈圈，表示該接腳是____動作

7、請將IC的功能填入下列IC編號(寫功能前的(A)(B)(C)編號即可)：(A)BCD優先編碼器，(B)四位元加法器(C)共陽型BCD對7段編碼器(D)3對8的解碼器(E) 4對16的解碼器(F) 共陰型BCD對7段編碼器(G) BCD對10進制解碼器

CD4028=____，7447=____，74147=____，CD4511=____

二、問答與設計題74%

8、一個全加器可以用二個半加器及一個______組成請畫出方塊圖6%

9、請寫出半加器真值表(輸入接腳A，B，輸出接腳S，Co)，及輸出FS及FCo的方程式及電路圖8%

10、請用NAND設計XOR、NOR(6%)

11、請用NOR設計AND、OR(6%)

12、F(C，B，A)=Σ(0，1，3，5，7)請化簡方程式，並用NAND畫出電路圖(8%)

13、F(C，B，A)= П(0，1，5，7)請化簡方程式，並用NOR畫出電路圖(8%)

14、一個二極體編碼器如右圖，輸入真值表表如下，請寫出該電路輸出的真值表(箭頭代表二極體) (8%)

| X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |  | X5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | X4 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | X3 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |  |  |

15、請設計BCD to 7Segment(7段顯示器)其中的f段得解碼電路，顯示如下，請寫出真值表及畫出f段解碼電路(10%)

16、請用2個74138(3對8解碼器)設計成一個4對16解碼器(建議將G2AN及G2BN接腳接在一起)，輸入是DCBA，輸出是Y0到Y15(已接好)6%

|  | Y0 |
| --- | --- |
|  | Y1 |
|  | Y2 |
|  | Y3 |
|  | Y4 |
|  | Y5 |
|  | Y6 |
|  | Y7 |
|  | Y8 |
|  | Y9 |
|  | Y10 |
|  | Y11 |
|  | Y12 |
|  | Y13 |
|  | Y14 |
|  | Y15 |

| D |  |
| --- | --- |
| C |  |
| B |  |
| A |  |

17、請以2個4位元全加器7483，及設計一鑑別電路(處理大於9進位)，製作一BCD加法器10%

| 國立淡水商工96學年度第一學期第二次段考_數位邏輯_答案卷 | 資訊科 |  | 二年 | 甲乙班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座號： | 姓名： |  |  |

一、填充題28%

1、__________   2、標準積項是__________，最大項是__________    3、П(_______________)

4、共點電位應為_______，輸入電位應為______   5、LT=0顯示_______LT=1，RBI=0，DCBA=0000顯示_______，RBI=1顯示_______

6、是____動作    7、CD4028=_____，7447=_____，74147=_____，CD4511=_____

二、問答與設計題76%

| 8、______組成請畫出方塊圖6% |  | 9、FS及FCo的方程式及電路圖8% |
| --- | --- | --- |
| 10、NAND設計XOR、NOR(6%) |  | 11、NOR設計AND、OR(6%) |
| 12、化簡方程式，用NAND畫出電路圖(8%) |  | 13、化簡方程式，並用NOR畫出電路圖(8%) |
| 14、寫出輸出的真值表(8%) X5; X4; X3; X2; X1; X0; Y3; Y2; Y1; Y0. 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0. | 15、請寫出真值表及畫出f段解碼電路(10%) D; C; B; A; f段. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1. |
| 16、設計4對16解碼器(輸入部份)6% D. C. B. A. | 17、請以2個4位元全加器7483，設計一鑑別電路(處理大於9需進位)，製作一BCD加法器10% D; C; B; A; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1. |