4*4鍵盤輸入與輸出

題目：以4*4的鍵盤輸入，以二進制8421輸出

硬體：一、以A阜為鍵盤掃瞄輸出，以B阜為鍵盤掃瞄輸入，

二、A阜高4位元為鍵盤掃瞄輸出，每次只送出一高位元，分別送出&H80、&H40、&H20、&H10

三、B阜高4位元為鍵盤掃瞄輸入，每次比較A阜高4位元中該行送出後，讀入B阜高4位元的值，以判斷B阜4個鍵的其中那一鍵被按

四、依讀入B阜高4位元的值，判斷B阜4個鍵的其中那一鍵被按，以二進制8421輸出至A阜低4位元

五、隨時以DoEvents 使隨時可中斷

六、硬體電路如下圖

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

B4

B5

B6

B7

5

6

7

8

4

3

2

1

12345678

程式

Private Declare Function INP Lib "io.dll" (ByVal port As Integer) As Integer

Private Declare Function OUTP Lib "io.dll" (ByVal port As Integer, ByVal Data As Integer) As Integer

Dim a(10) As Integer

Dim B(10) As Integer

Private Sub Command1_Click()

OUTP Int(&H203), Int(&H81)                    '設定

100

OUTP Int(&H200), Int(&H80)                     '輸出A阜(200)第一高位元(80)

If INP(&H201) = &H80 Then OUTP (&H200), &H0   '讀入B阜(201)，若80則代表按0，送出A阜0,

If INP(&H201) = &H40 Then OUTP (&H200), &H1   '讀入B阜(201)，若40則代表按1，送出A阜1,

If INP(&H201) = &H20 Then OUTP (&H200), &H2   '讀入B阜(201)，若20則代表按2，送出A阜2,

If INP(&H201) = &H10 Then OUTP (&H200), &H3   '讀入B阜(201)，若10則代表按3，送出A阜3,

DoEvents             '隨時可中斷

OUTP Int(&H200), Int(&H40)                      '輸出A阜(200)第二高位元(40)

If INP(&H201) = &H80 Then OUTP (&H200), &H4

If INP(&H201) = &H40 Then OUTP (&H200), &H5

If INP(&H201) = &H20 Then OUTP (&H200), &H6

If INP(&H201) = &H10 Then OUTP (&H200), &H7

DoEvents             '隨時可中斷

OUTP Int(&H200), Int(&H20)                      '輸出A阜(200)第三高位元(20)

If INP(&H201) = &H80 Then OUTP (&H200), &H8

If INP(&H201) = &H40 Then OUTP (&H200), &H9

If INP(&H201) = &H20 Then OUTP (&H200), &HA

If INP(&H201) = &H10 Then OUTP (&H200), &HB

DoEvents             '隨時可中斷

OUTP Int(&H200), Int(&H10)                      '輸出A阜(200)第四高位元(10)

If INP(&H201) = &H80 Then OUTP (&H200), &HC

If INP(&H201) = &H40 Then OUTP (&H200), &HD

If INP(&H201) = &H20 Then OUTP (&H200), &HE

If INP(&H201) = &H10 Then OUTP (&H200), &HF

DoEvents             '隨時可中斷

GoTo 100

End Sub

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub