顯示35號程式範例

- 測5*7測接腳

(1)5*7作定位，(2)畫5*7接腳圖，(3)測5*7接腳並填入5*7接腳圖，(4)測出5*7的PN

- 接線，接A port及Bport

- 編寫程式(參考老師的範例修改)

程式碼

‘為IO的必要聯結

Private Declare Function INP Lib "io.dll" (ByVal port As Integer) As Integer

Private Declare Function OUTP Lib "io.dll" (ByVal port As Integer, ByVal Data As Integer) As Integer

Dim a(10) As Integer

Dim B(10) As Integer

Private Sub Command1_Click()

OUTP Int(&H203), Int(&H80)                    '設定

'------------------------------------------------------

'本5*7為位址ABCDE是P(接正電源),1才能亮，資料1234567為N(接負電源)，0才能亮

'以A阜(200)為位址，依序，位址要1才能亮

a(1) = &H80: a(2) = &H40: a(3) = &H20: a(4) = &H10: a(5) = &H8

'-------------------------------------------------------

'顯示3

BB = &HFF              'B阜(201)為資料，0才能亮，全為1為遮住不亮

'顯示3的5次資料，送到B阜(201)

B(1) = &H5D: B(2) = &H36: B(3) = &H36: B(4) = &H36: B(5) = &H49

For S = 1 To 60

For I = 1 To 5

OUTP Int(&H201), BB 'B阜先抹除

OUTP Int(&H200), a(I) '依序抓位址

OUTP Int(&H201), B(I) '依序送1的資料

For K = 1 To 300      '亮一點時間

DoEvents             '隨時可點選其他號碼

Next K

Next I

Next S

End Sub

Private Sub Command2_Click()

OUTP Int(&H203), Int(&H80)                    '設定

'------------------------------------------------------

a(1) = &H80: a(2) = &H40: a(3) = &H20: a(4) = &H10: a(5) = &H8   'A阜依序為0，0為要亮的位址

'顯示5

BB = &HFF: B(1) = &H50: B(2) = &H36: B(3) = &H36: B(4) = &H36: B(5) = &H4E 'B阜=1的的碼

For S = 1 To 60

For I = 1 To 5

OUTP Int(&H201), BB '先抹除

OUTP Int(&H200), a(I) '依序抓位址

OUTP Int(&H201), B(I) '依序送1的資料

For K = 1 To 300

DoEvents

Next K

Next I

Next S

End Sub