;程式檔名: timeclck.asm

;以p1.3為MSB....P1.0為LSB推動4個pnp電晶體(0動作)，

;分別給0以掃瞄方式取得七段共陽的正電源

;以P20.6-P2.0為七段的DATA(陰極)(0動作)

;以p1.7為LED顯示半秒，以int0(p12)為分調整，以int1(P13)為時調整

OneSec      .equ    30h     ;OneSec 為計時 1 秒的計數器

houreg      .equ    31h     ;時暫存器

minreg      .equ    32h     ;分暫存器

secreg      .equ    33h     ;秒暫存器

;scancnt    .equ    34h     ;掃描計數器

;whosan     .equ    35h     ;掃描碼暫存器(1110->1101->1011->0111->1110->..)

disbuf 	    .equ    36h     ;時鐘顯示緩衝器(36h~39h,計四個七段顯示器)

org     0

jmp     Reset

org	03h

jmp	int0		;INT0，分的調整

org     0bh

jmp     Timer0          ;Timer0 產生中斷後跳至 Timer0 副程式執行

org	13h

jmp	int1		;INT1時的調整

Reset:  mov     sp,#60h         ;設定堆疊由 60H 開始.

Start:

mov	p1,#0ffh		;p1為0亮1不亮

mov	p2,#0ffh		;p2為0亮1不亮

mov     dptr,#Table		;七段顯示的資料

mov     houreg,#12h     	;設定重置後時鐘由12:00:00開始走

mov     minreg,#00h    		;

mov     secreg,#00h     	;

mov     tmod,#00000001b 	;設定 Timer0 工作模式為 Mode1

mov     th0,#>(2**16-10000)	;設定 Timer0 計時 5000 個脈波後產生中斷

mov     tl0,#<(2**16-10000)	;

mov	ie,#10000111b         	;time0、int1、int0允許中斷

mov	ip,#00000010b     	;time0最優先中斷

setb    tr0             	;啟動 Timer0 , 開始計時

mov     OneSec,#100     	;設定 OneSec 的內容為 200, 每當 Timer0 中斷

;一次就將它減 1 ,當 OneSec 的內容被減到 0

;時,表示中斷 200 次 ,即 200 * 5ms = 1 秒.

hi:

jmp	hi

int0:				;INT0副程式，分調整副程式

mov     a,minreg       	;將分加1

add     a,#1            ;

da      a               ;調整為BCD，方便顯示

mov     minreg,a       	;處理完回存

cjne    a,#60h,d1clk	;檢查分是否已到達60

mov     minreg,#0      	;若分已達60則將分調整為0

d1clk:

jnb	p3.2,$		;延馳等彈跳

reti

int1:				;INT1副程式，時調整副程式

mov     a,houreg        ;將時加1

add     a,#1

da      a		;調整為BCD，方便顯示

mov     houreg,a	;處理完回存

cjne    a,#24h,d2clk	;檢查分是否已到達24

mov     houreg,#0	;若分已達24則將分調整為0

d2clk:

jnb	p3.3,$		;延馳等彈跳

reti

;=============================

;==     延時副程式          ==

;=============================

Delay:

mov     r6,#15

$1:     mov     r7,#50

$2:     djnz    r7,$2

djnz    r6,$1

ret

;=============================

;==     計時中斷副程式      ==

;=============================

; 計時採用 Timer0 Mode 1

;(@fosc=12MHZ  One Cycle Time = 1us)

Timer0:

push    acc

push    psw

mov     TH0,#>(2**16-10000);?設定 Timer0 計時 5000 個脈波

mov     TL0,#<(2**16-10000);?計時 5000 個脈波共需 5000*1us=5ms 時間

djnz    OneSec,noonesec;將 OneSec 內容減 1 , 判斷是否為 0 , 若不為

;0 則跳至 noonesec

mov     OneSec,#100     ;設定 OneSec 的內容重設為 200 (1秒)

;        cpl     SecLed          ;Falsh Sec Led (One Time / 0.5 Sec)

call    Clock           ;呼叫時鐘副程式

noonesec:

;        mov     a,OneSec

;        cjne    a,#100,nosecfls

;        cpl     SecLed          ;Sec Led 顯示(One Time / 0.5 Sec)

;nosecfls:

call    clkdsbuf	;呼叫時時鐘顯示緩衝器調整副程式

mov	r1,#disbuf	;取出顯示的位置

mov	r2,#11111110b	;設定第一個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

mov	r2,#11111101b	;設定第二個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

mov	r2,#11111011b	;設定第三個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

mov	r2,#11110111b	;設定第四個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

mov	r2,#11101111b	;設定第5個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

mov	r2,#11011111b	;設定第6個顯示的位置

call	disp		;呼叫顯示

pop     psw

pop     acc

reti                    ;回到主程式

disp:

mov	a,@r1		;取得顯示位置內的顯示資料

movc	a,@a+dptr	;將資料對應七段顯示的資料

mov	p2,a		;送出七段顯示資料

mov	a,r2		;掃瞄電壓

;	anl	a,#0fh		;清除不用的高位元

;	mov	r3,a		;暫存於p3

;	mov	a,p1		;配合有半秒顯示p1.7

;	anl	a,#0f0h		;清除p1低位元

;	orl	a,r3		;與p3作or

mov	p1,a		;送出顯示

inc 	r1		;下一掃瞄位置

call	Delay

mov	p2,#0ffh	;清除顯示

mov	p1,#0ffh	;清除掃瞄推動電壓

ret

;============================

;==     時鐘副程式         ==

;============================

Clock:

mov     a,secreg        ;

add     a,#1            ;將秒加1,並做BCD調整

da      a               ;

mov     secreg,a

cjne    a,#60h,noovf;判斷秒是否已加到60H,若不是則離開

mov     secreg,#0       ;若是就將秒清除為0

mov     a,minreg       ;將分加1,並做BCD調整

add     a,#1

da      a

mov     minreg,a

cjne    a,#60h,noovf;判斷分是否已加到60H,若不是則離開

mov     minreg,#0      ;若是就將分清除為0

mov     a,houreg        ;將時加1,並做BCD調整

add     a,#1

da      a

mov     houreg,a

cjne    a,#24h,noovf;判斷時是否已加到24H,若不是則離開

mov     houreg,#0       ;若是就將時清除為0

noovf:

ret

;============================

;==   時鐘顯示緩衝器調整   ==

;============================

clkdsbuf:

mov     r0,#disbuf

mov     a,secreg       ;秒的個位數存入disbuf位址

anl     a,#0fh

mov     @r0,a

inc     r0              ;秒的十位數存入disbuf+1位址

mov     a,secreg

anl     a,#0f0h

swap    a

mov     @r0,a

inc     r0              ;分的個位數存入disbuf+2位址

mov     a,minreg

anl     a,#0fh

mov     @r0,a

inc     r0              ;分的十位數存入disbuf+3位址

mov     a,minreg

anl     a,#0f0h

swap    a

mov     @r0,a

inc     r0              ;時的個位數存入disbuf+2位址

mov     a,houreg

anl     a,#0fh

mov     @r0,a

inc     r0              ;時的十位數存入disbuf+3位址

mov     a,houreg

anl     a,#0f0h

swap    a

mov     @r0,a

ret

Table:

db	00000011b	;0

db	10011111b	;1

db	00100101b	;2

db	00001101b	;3

db	10011001b	;4

db	01001001b	;5

db	01000001b	;6

db	00011111b	;7

db	00000001b	;8

db	00001001b	;9

.END                       ;程式結束