Tutorial 9

- Aggregate the following CIDR addresses :

      - 130.14.160.0/21

      - 130.14.168.0/21

      - 130.14.176.0/21

      - 130.14.184.0/21

- Again, try to aggregate the following CIDR addresses :

- 120.16.1.0/24

- 120.16.2.0/24

- 120.16.3.0/24

- 120.16.4.0/24

- One router has got the following routing table :

| Network | Interface |
| --- | --- |
| 200.100.32.0/19 | Interface 1 |
| 200.100.32.0/24 | Interface 2 |
| 200.100.32.0/26 | Interface 3 |

Two packets arrive at the router. One is destined for 200.100.32.10 and the other is for 200.100.32.120, which interface that these two packets will be directed by the router ? Explain your answers.