學習單元 十六

電感

學習目標

學習此單元後，學生應能

1	說明線圈的自感

2	說明電感的單位

3	簡述影響線圈電感的因素

4	實習與電感有關的簡易計算

參考書

電子與電學 1  第六章  現代教育研究杜  陳君雄

電感 Inductance

電流流過線圈時會產生磁場。當線圈的電流增加或減少時，線圈中磁場會隨之增強或減弱，正在變化中的磁場切割線圈的導線，線圈會感應電動勢。據法拉第電磁感應定律和楞次定律，線圈的平均感應電動勢

E=-NDfDt(V)

任何電路，如當電流改變而會產生感應電動勢的，此電路便被為電感電路。

線圈的電流增加或減少時，會使線圈有感應電動勢，所以線圈是電感性元件。

因本身線圈的電流變化，使本身線圈有感應電動勢，這線圈便被帶有自感，或稱帶有電感。

電感_______ 的量度單位是 _______ (Henry)，簡寫 _____

電流的變化速度越快，線圈的感應電動勢越高。

如果某電路有電感 L，它的電流於 t 秒的時間內由i1 增加至i2

電路的平均電流變化率 =  i2−i1t2−t1  (A/s)

線圈的平均感應電動勢 E = −L⋅i2−i1t2−t1  (V)

E =

當流經線圈的電流其變化是 _________(1 A/s)，使線圈能感應_______的電動勢，此線圈便有電感_________。

例題一

某線圈有電感0.2亨，線圈的電流在0.015秒內由2A 增加至5A，計算線圈的平均感應電動勢。

例題二

一個電感量是12H的線圈接於220V的電源時，它的電流是 0.4A，電路斷開時，在0.005秒的時間內電流下降至零，計算線圈的平均感應電動勢。

例題三

電路中接有一個鎮流器，線圈的電流由零增加至 0.25A須時0.01秒，線圈的平均感應電動勢是200V。計算線圈的電感。

影響線圈電感量的因素

假如一個有N匝的線圈，它的電流變化是 I (A)時，產生了 (Wb)的磁通變化，考慮兩條計算感應電動勢的公式

E =-N⋅ΔφΔt   (V)

E =-L⋅ΔIΔt   (V)

因此    	−L⋅ΔIΔt=−NΔφΔt

L⋅ΔI=N⋅Δφ

L =

根據磁路的公式：磁動勢 = 磁通 × 磁阻

IN = S

φ=INS

Δφ=ΔI⋅NS

將 Δφ=ΔI⋅NS 代入算式 L=N⋅ΔφΔI 中

可得	L=N⋅ΔI⋅NSΔI

∴     L=N2S

從公式中顯示，線圈的電感是與其_______的_________成正比，和線圈磁路的________成反比.。

又因磁阻 S=ℓμ0μra

所以線圈的電感  L=N2μ0μraℓ

影響線圈電感量的因素包括有 
1.	線圈的匝數 

匝數增加一倍，線圈的電感量是原來的四倍

- 線圈芯物質的磁導性能 

採用磁導性能良好的物質造成線圈芯，可得到較高的電感量

- 線圈芯的橫切面面積  

線圈芯直徑越大，橫切面面積越大，可有較高的電感量

- 磁路的長度 

較短的線圈，電感量較高

例題四

供電至一個線圈，線圈的電感是 1.2H， 匝數是1400，若接入電流時線圈產生磁通2510-3 Wb。計算線圈的電流。

例題五

.一個有電感 0.5亨(H) 的線圈若在0.01秒(s)的時間內，電流增加 2.5A，線圈的磁通變化量為 5毫韋伯 ( 510-3 Wb) 
計算線圈的	a)	感應電動勢
			b)	匝數

課堂練習

1.	壹個線圈的電感量為20mH，若線圈的電流在0.05秒內從5A下降至2A，求電流變化時的平均感應電動勢 (E)。

2.	某1100匝的空芯線圈有電感150 mH。 計算

a) 	當電流是5 A時，產生的磁通

b)		當5A的電流於8 ms 內反轉，計算感應電動勢.

3.	通過1000匝線圈的電流在0.01秒內均勻地由3A增至 5A，線圈的磁通則由110-4 Wb均勻地增至310-4 Wb。
計算線圈的		a)	感應電動勢
				b)	電感

4.	一個線圈的電感量為6H，若線圈電流變化曲線如下圖所示，求		a)	時間0至0.1 秒內之平均感應電動勢
	b)	時間0.3 至 0.4秒內之平均感應動勢
	c)	時間0.4 至 0.5 秒內之平均感應電動勢

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

電流 (安培)

電流變化曲線

0.1

0.2

時 間 (秒)

0.3

0.4

0.7

0.5

0.6

0

0.8