學習單元 十九

電阻-電容(RC) 充電及放電電路

學習目標

學習此單元後，學生應能

1.	解釋直流RC串聯電路，電路電流和電容電壓如何隨時間作出的改變

2.	RC串聯電路充電和放電時，素繪電壓和電流隨時間改變的曲線

3.	說明RC串聯電路的時間常數

參考書

電子與電學 1  第七章  現代教育研究杜  陳君雄

電阻-電容 (RC) 充電電路

C

S

R

Vc

設電容器C與一個電阻器R組成串聯電路連接至電源。

當電制仍未關上時，電容器沒有電壓，

VC = 0

C

S

R

Vc

i

V

當電制關上時，電阻器R與電容器對電源分壓，電阻電壓加上電容電壓等於電路的總電壓，根據歐姆定律，電阻電壓等於電流乘以電阻，所以

V= iR + VC

電流 i=V−VcR

當電制剛關上的剎那間，電容器仍未充上電壓，VC = 0

i=V−0R

電路的電流 (即充電電流) i=VR

經一段時間充電後，電容器C充滿電量，電容電壓VC等於供應電壓V

電流 i=V−VR=0R，充電電流 i = 0

例題一

有一個2.2F的電容器與一個500 k的電阻器串聯連接至12V 的電源，計算		a)	電路剛接通時的電流；

b)	電容器充滿時的電壓；

c)	當電容器已充有6V電壓時的電流。

C

S

R

Vc

i

V

V= iR + VC

電流 i=V−VcR

電容器C仍在充電時，在某一的時間電容器有電壓VC，經 T 秒後，電容器充滿，它的電壓等於供應電壓V，電容器增加了 (V – VC ) 伏的電壓，

電容器增加的電量 = (V – VC )C

另一方面的考慮，如果電容器的充電電流 I 能保持不變，經充電 T 秒後，
電量的增加是 Q  =  I  T  =V−VcR×T

電量 Q 等於 ( V – VC )  C，也等於=V−VcR×T

故此，V−VcR×T=(V−Vc)×C

TR=C

T = RC

T 稱為時間常數。

時間常數表示如果電路的充電電流不變，用上一個時間常數，電容器便可充滿；同樣地，當電容器放電時，如果電路的放電電流能保持不變的話，電容器也可以用一個時間常數，便可完全放電。

電阻電容串聯電路，時間常數等於電路中的電阻數值乘以電容數值。

例題二

有一個2.2F的電容器與一個500 k的電阻器串聯連接至12V 的電源，計算電路的時間常數。

10FC

S

400 k

Vc

10 V

例題三

有一個10F的電容器與一個400 k的電阻器串聯連接至10V 的電源。

- 求時間常數，最高的電容電壓和最大的充電電流。

- 繪畫電容電壓充電曲線和充電電流曲線。

- 求由零開始，充電一個時間常數時的電容電壓和充電電流的數值。

- 求電容器充電至99%滿所需的時間。

時間常數 T =  __________

充滿時的電容電壓VC = __________V

最大的充電電流 = 開始充電的電流 i =

1.	電制剛關上時，電容器的電壓VC =

如充電電流能保持不變，電容器電壓可以由 0開始，用上_______秒的時間，直線地增加至 ________V。
繪畫一直線連接(時間t = 0，電容電壓VC = 0)和( t = 4秒，VC = 10V)

2.	電制剛關上了 1 秒時，電容器的電壓VC = ______V，充電電流下降，

如此一充電電流能保持不變，電容器電壓可以由 ______V，同樣的用上_______秒的時間，直線地增加至 ________V。
繪畫一直線連接( t = 1秒，VC = 2.5V)和( t = 5秒，VC = 10V)

3.	電制剛關上了 2 秒時，電容器的電壓VC = ______V，充電電流繼續下降，

如此一充電電流能保持不變，電容器電壓可以由 ______V，再以_______秒的時間，直線地增加至 ________V。
繪畫一直線連接( t = 2秒，VC = _____V)和( t = 6秒，VC = 10V)

跟隨以上步驟，繼續以每相隔 1 秒的充電時間，繪畫電容電壓的轉變趨勢，直至無法繪畫為止。

5

10

15

20

0

5

10

時間 (秒)

電容電壓 (伏)

T

T

T

電容電壓充電曲線

充電電流曲線。

5

10

15

20

0

15

20

時間 (秒)

充電電流(A)

T

T

T

10

5

25

根據電容電壓充電曲線和充電電流曲線，由零開始，充電一個時間常數時，

電容電壓 = ___________

充電電流 = ___________

電容器充電至99%滿所需的時間 = ___________

所需的時間常數的數目 = ___________

電阻電容充電或放電電路，當增加電阻時，可延長電容器的充電或放電時間，同樣地，較大的電容器可儲較多的電量，所須的充電或放電時間也較長。

根據電容定義的公式C=QV

電量Q = CV

如果電容器的電壓是平均地增加，電容器開始充電時的電壓Vc，充電至電壓V時，電容器平均充上的電量Q = C (V  VC)

因 電流 I=Qt

平均充電電流I=C×V−VCt

平均充電電流= C 平均電壓變化率

電容電壓與供應電壓差距越大，充電電流越大；反之，當電容電壓與供應電壓的差距較少時，充電電流則較少。

電容器剛開始充電時，電容器的電壓與供應電壓差距最大，充電電流最強，所以電容電壓增加的幅度較大。但，隨著電容電壓的增加，電容電壓與供應電壓差距減少，充電電流隨之減弱，電容電壓增加的幅度較少。最後，當電容器充滿時，電容電壓等於供應電壓，充電電流便會下降至零。

基於充電電流會隨著電容器充上電壓後而減少，這樣延長了電容器的充電時間，約須要5倍的時間常數，電容器才能充電至99%滿。

當電容器放電時，開始放電時的放電電流最大，電容電壓下降速度較快，隨著電容電壓的下降，放電電流減弱，放電速度減慢。

如果電路的電阻不變，電容的放電和充電曲線形狀是相同的，電容放電電壓曲線的形狀也大致相約。