學習單元 廿四

整流

學習目標

學習此單元後，學生應能

- 繪畫半波、全波及橋式整流電路

2.	簡述半波、全波及橋式整流電路的工作原理

2.	素描輸入和輸出電波的形態

3.	簡述電容濾波

4.	簡述峰值反向電壓

5.	簡述倍壓電路的工作原理

參考書

陳君雄	電子與電學 2  第十二章  現代教育研究杜

半波整流電路

由一顆整流子組成整流電路，袛容許正半波電流流經負載，負半波被削去，整流後平均輸出電壓約為峯值電壓的0.318倍。

＋

－

＋

0

0

整流電路的輸入電壓

整流電路的輸出電壓

B

A

D

RL

~

工作原理

當變壓器輸出電位是Ａ點____、____點負時，二極管成____向偏壓和________，電流由____點流經__________、________至____點迴路。

當變壓器輸出電位是____點正、Ａ點____時，二極管成____向偏壓和________，沒有電流流經負載。

輸出電壓

正弦波的平均值是峰值的0.637倍，(Vav = 0.637VP)，雖然半波整流後的是直流電輸出，但輸出的是一個脈衝式直流電，且負半波被削去，一週的電波中，袛有半週有電壓供應至負載，負載的平均電壓 VDC = ½ · 0.637 VP，VDC = 0.318 VP 。

例題一	220V，50Hz的交流電經變壓器作半波整流，所須的輸出電壓是12V。計算變壓器次級電壓。

解：	VDC = 12 V

正弦波的有效值是峰值的0.707倍， 變壓器次級電壓 Vs = 0.707 VP

=

濾波

在整流電路的輸出端，並聯接上一個電容器，便可以使脈衝式的直流電平滑起來，這叫做濾波。

B

A

D

RL

~

C

+

IC

IL

二極管導通，電容器充電

設起始時電容器沒有電壓，當 A點電壓處正半波，交流電壓由零增加，二極管 D導通，電流經二極管流向負載，與此同時，電容器________和充上正電壓，當交流電壓升至峰值時，電容器也充上了峰值電壓，上述情況發生於 ____至 ____的時段。

B

A

D

RL

~

C

+

IL

IL

二極管截止，電容器放電

在 t1 之後，交流電壓升至峰值後跟照正弦的規律下降，當交流電下降至稍低於電容電壓時，二極管陰極的電位較陽極的高，____________成為反偏壓和________，電容器向負載______，在 t1 至 t2 的時段內，維持負載的電流和電壓。

t1

＋

－

0

濾波後的輸出電波

交流電壓下降至零後進入負半波，完成負半波後再向正值上升，若電容器的容值大，儲電量高時，可以在整個負半波和部份正半波期間內維持放電，在 t2 至 t3的時間內，交流電壓上升至稍高於電容電壓時，二極管成為正偏壓和再次導通，除直接有電流通向負載外，電容器也再次充電。

t0

t1

t2

t3

＋

－

0

輸出直流電壓及紋波電壓(PIV)

Vr

VDC

在 t3 之後，電容器重覆上述的放電和充電情況，這樣一來，負載持續地維持有電壓供應，電壓的波幅大大地減低，且平均電壓可以增加至接近交流電的峰值，由電容電壓的最高值和最低值取得的中位數，就是負載的直流電壓。

整流電路加有濾波電容器後，輸出電壓雖然比較平滑，但仍有一些的波動，波動部份的電壓，叫做紋波電壓。要減少紋波電壓，可以應用較大電容值的電容器，濾波電容值愈____，放電時間愈久，紋波電壓較____，輸出電壓愈較平滑；另一方面，負載的電阻值也會影響紋波電壓，負載的電阻值較低時，電容放電電流則較大，電容電壓下降速度較快，紋波電壓較高。

以下的方程，可以簡略地計算濾波電容值，設電容器作線性放電，據電容和電量方程 C=QV	和 Q = It：

C=ItVr

方程中的 	C = 濾波電容值 (F)		I = 負載電流 (A)

t = 放電時間 (s)			Vr = 峰至峰值的紋波電壓 (V)

例題二

將50Hz的交流作半波整流，輸出為 12V，100 mA，若要求峰至峰值的紋波電壓不大於 0.5V，求濾波電容器的額定值和種類。

解：頻率 f=1T，半波整流電容器的放電時間約為一週波的時間，

∴   t=1f =

濾波電容 C=ItVr =

購買電容器時，不單要求電容值，也要考慮電容器可承受的電壓，加有濾波的半波整流電路，電路的輸出電壓約等於交流電壓的峰值，所以選用的電容器，其額定電壓應是不少於 12 V。當然是可以選購較高工作電壓的電容器，但要考慮高電壓的電容器，體積會比較大和價格也是比較貴的。因為濾波用的電容器，電容值是較高的，所以通常選用電解質電容器。

峰值反向電壓 (PIV)

＋

－

0

峰值反向電壓 (PIV)

PIV

整流電路中的二極管，除要抵受負載的電流外，也要承受可能的最高電壓，在交流電處於負峰值時，半波整流電路的二極管，陽極電位為負峰值，陰極則等同電容電壓，因為電容電壓約等於正峰值電壓，所以橫跨________的最高______是交流電壓____值的____倍。

全波整流電路

由兩顆整流子和一個中心抽頭變壓器組成，整流後輸出電壓的峯值約等於整流前電壓的峯值，平均輸出電壓約為峯值電壓的0.637倍。

中心抽頭變壓器

B

A

O

D1

D2

RL

~

＋

－

＋

0

0

D1

D2

D1

D2

D1

整流電路的輸入電壓

整流電路的輸出電壓

工作原理

B

A

O

D1

D2

RL

~

I1

當變壓器輸出電位是Ａ正、Ｂ負時，二極管____成正向偏壓和________。電流由Ａ點流經負載至Ｏ點迴路，二極管____成反向偏壓和________。沒有電流流經負載。

B

A

O

D1

D2

~

RL

I2

當變壓器輸出電位是Ｂ正、Ａ負時，二極管____成正向偏壓和導通。電流由Ｂ點流經負載至Ｏ點迴路，二極管____成反向偏壓和________。沒有電流流經負載。

濾波

中心抽頭變壓器

B

A

O

D1

D2

RL

~

C

連接一個電容器在整流電路的輸出端，電容器與負載並聯連接，這樣便可以為電路提供濾波作用。

在一週波中，兩粒二極管輪流工作，輸出電波較半波整流的頻密，電容器袛需維持放電半週波的時間，在同樣的紋波電壓和負載電流情況下，雙二極管全波整流電路的濾波電容，其電容值袛需要是半波整流時的一半。

＋

－

0

濾波後的輸出電壓 (PIV)

PIV

I1

I2

I1

I2

I1

峰值反向電壓 (PIV)

當交流電處於負半週，變壓器的輸出端A是負峰值，B是正峰值時，二極管D1截止，D2導通，二極管D1的陽極是負峰值，陰極則等同D2的電壓，約等於正峰值，所以橫跨二極管的最高電壓是交流電壓峰值的兩倍。

附有濾波的雙二極管______整流電路，二極管的峰值反向電壓是輸出直流電壓的____倍。

橋式整流電路

＋

－

＋

0

0

整流電路的輸入電壓

整流電路的輸出電壓

B

A

D4

D3

D1

D2

RL

~

由四顆整流子組成橋式電路，整流後輸出電壓的峯值約等於整流前電壓的峯值，平均輸出電壓約為峯值電壓的0.637倍。

工作原理

B

A

D4

D3

D1

D2

RL

~

當變壓器輸出電位是Ａ正、B負時，
二極管____、____成正向偏壓，________；
電流由Ａ點流經Ｄ1、負載 RL、Ｄ3至Ｂ點迴路。

二極管____、____成反向偏壓，________，
沒有電流。

B

A

D4

D3

D1

D2

RL

~

當變壓器輸出電位是Ｂ____，Ａ____時，
二極管____、____成正向偏壓，________；
電流由Ｂ點流經Ｄ2、負載 RL、Ｄ4至Ａ點迴路。

二極管____、____成反向偏壓，________，
沒有電流。

濾波

B

A

D4

D3

D1

D2

~

C

RL

與雙二極管全波整流電路相同，連接一個電容器在橋式整流電路的輸出端，電容器與負載並聯連接，這樣便可以為電路提供濾波作用。

電容器也袛需維持放電半週波的時間，在同樣的紋波電壓和負載電流情況下，橋式整流電路的濾波電容值袛需要是半波整流時的一半。

＋

－

0

濾波後的輸出電壓 (PIV)

VP-P

I1

I2

I1

I2

I1

峰值反向電壓 (PIV)

二極管是分成兩組，在一週波中，每半波均有兩粒二極管串聯導電，二極管峰值反向電壓袛需等於輸出直流電壓。

整流電路的比較

| 整流電路 | 優點 | 缺點 | 適合範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半波整流 | 線路結構簡單 | - 變壓器利用率低，鐵心容易飽和 | 用於輸出電流小和對電壓要求不高的場合 |
|  |  | - 輸出直流電壓和電流脈動性大 |  |
| 全波整流 (中心抽頭變壓器) | - 負載能力較好. | - 要求有兩個次級繞組，變壓器次級的利用率低 | 用於輸出電流大和對電壓穩定性要求較高的場合 |
|  | - 輸出的直流電壓和電流脈動性較半波整流小 | - 二極管的耐壓要求高 |  |
|  | - 變壓器不出現磁飽和現象 |  |  |
| 全波整流 (橋式整流) | - 負載能力較好. | - 需用二極管較多 | 與全波整流相同 |
|  | - 輸出的直流電壓和電流脈動性較半波整流小. | - 整流電路內阻較大(因為在每個半週，整流電流需流經兩個二極管 |  |
|  | - 二極管承受的反向電壓較低 |  |  |
|  | - 變壓器利用率較高 |  |  |
|  | - 與全波整流比較，在輸出相同條件下整流電路體積較小，成本也較低 |  |  |

倍壓電路

由兩個電容器代替橋式整流電路中的兩顆二極管，電路便有升壓作用，負載的電壓約等於峰值電壓的兩倍，電路叫做倍壓電路。

B

A

D2

C2

D1

C1

RL

~

+



在正半週內，Ａ端為正，Ｂ端為負，Ｄ2截止，Ｄ1導通，電流通過Ｄ1而向電容器C1充電，C1充上峰值電壓；



+

B

A

D2

C2

D1

C1

RL

~

在負週時Ａ端為負，Ｂ端為正，Ｄ1截止，Ｄ2導通，電流向Ｃ2充電使得電壓升至峰值電壓；

B

A

D2

C2

D1

C1

RL

~



+



+

因Ｃ1和Ｃ2是串聯後再與負載並聯，負載的電壓等於電容電壓VC! 和VC2的總和，是峰值電壓的兩倍。

+

L

N



練習 1

右圖是一塊電路底板，虛線代表底板背面的零件，A和C是變壓器輸出的接線端。連接電路的零件，組成一個倍壓電路。

練習 2

整流電路的主要零件包括有變壓器、整流子和電容器，在設計整流電路時，通常要考慮的是變壓器、整流子和電容器的選用。

+

A

C



右圖是一塊電路底板，虛線代表底板背面的零件，A和C是變壓器輸出的接線端。連接電路的零件，組成一個附有濾波的橋式整流電路。

若橋式整流電路的輸出是 24V，500mA，紋波電壓 1 V，輸入是220V，50Hz。i) 計算變壓器的輸出電壓和電流；ii) 計算濾波電容值；iii) 選用適合的二極管。

解：

附有濾波的整流電路，電路輸出的直流電壓約等於整流前的交流峯值電壓

輸出的直流電壓 Vdc = 24V

變壓器輸出的峯值電壓Vm 

因正弦波的有效值是峯值的 0.707 倍，

變壓器輸出電壓的有效值 Vrms 



變壓器的額定功率 = 24  0.5 =     VA

次級電流 I2 =

可選用____________輸出的變壓器。

當電波的頻率是 50 Hz，一週波的時間是 50 份之一秒， T = 0.02 秒，

半週波的時間 t =

濾波電容 C=ItVr =

因採用的是橋式整電路，二極管的峰值反向電壓 PIV 約等於變壓器的輸出峰值電壓

Vm = 1.41 Vrms =

又因二極管輪流工作，二極管最少應有的電流值是 500 mA ÷2 =

選用二極管的最低電壓值是__________，最低電流值是__________