生產布置

布置分為：

- 產品布置 / 流水線布置

- 程序布置

- 固定位置布置

- 產品布置

按生產程序的先後次序安排產品器材的布置，每個工作位置緊接下一個工作位置。物料及部份以輔助機器，如輸送帶等協助轉運

好處：

- 產出率高

- 半製成品不需儲存

- 有效地生產大量標準化產品（例如：　汽車、快餐店）

缺點：

- 靈活性低（不能容許產品較大變化）

- 每個工作位置的產量必須平衡，否則造成「樽頸」情況

- 程序布置

把功能相似的設備與工具組合在一起，完成一個工序後的產品會暫時儲存，然後整批移送下一個工作位置。（例如：　醫院，分開手術部、外科、兒科等等）

好處：

- 靈活性高（容許產品有較大變化）

- 可處理訂造不同類型產品

缺點：

- 產出率低

- 半製成品需要暫時儲存（空間需求較大、成本較高）

- 固定位置布置

生產的產品會留在一個地點，工人及設備會移往產品位置中操作。適合大型的產品，例如：　造船、飛機

甚麼原因會導致布置改變？

- 引入新產品 / 設計

- 法律要求（例如：　環保或職業安全條例的要求改變）

- 改善生產效率