國立淡水商工94年度電腦硬體裝修丙級術科第二站重要解題順序

安裝XP

一、放入XP光碟片重開機(按任意鍵進入光碟片安裝)

二、依指定表分割系統區(C：)與資料區(D：) 分割大小錯誤0分計算(指定內容1)

註：‧若因前一場安裝linux造成螢幕變黑(當機)，請先以硬碟開機，進入xp，再選光碟安裝，刪除分割(原xp可能無法刪除)，再重開機選光碟啟動，再分割即可，分割後開始安裝xp。

‧C碟(與D碟)均以FAT32格式化。

‧此時可開始壓網路線：切記1、2一組，3、6一組，4、5一組，7、8一組顏色請自訂，請測試。

三、設定電腦名稱cXX，XX表崗位(指定內容3) ☆本設定可後面再修正

四、設定你的名字(系統管理員)：名字統一A(或任意)，密碼(統一不設)

五、XP設定使用者一、二帳號 (指定內容5，有才作) ，，☆本設定可後面再修正

六、檢查C碟大小，格式化D碟(以FAT32) linux才可mnt(指定內容2) 檢查D碟大小。 並建XX目錄。

XP端設定

一、設定TCP/IP(指定內容4)，動態或靜態192.168.240.1XX，且能上192.168.240.200才算OK

二、設定a之保護時間(指定內容7，有才做)

三、設定指定印表機型號(指定內容6，有才做)

四、上192.168.240.200下載指定之中文字型(指定內容9，儲存於c：\windows\fonts)

五、上192.168.240.200下載存於D:\XX目錄中，安裝檔案傳輸軟體(指定內容12)

六、上192.168.240.200下載存於D:\XX目錄中，安裝壓縮軟體(指定內容13)

六、進控制台使用者帳號，設定指定之使用者一、二密碼(指定內容5，有才作)

七、設定使用者一、二背景及桌面(指定內容5，有才作，且要不同)，與保護時間(指定內容7，有才作)

八、設定指定中文輸入法，保留指定輸入法及美式鍵盤餘刪除(指定內容8，只能有指定者)

套裝軟體之安裝與使用

一、安裝指定之Office套裝軟體，選自訂安裝(指定內容10，Word、Excel、Powerpoint三者僅一)

二、執行telnet 192.168.240.200，帳號tXX，原密碼passwdtXX，更改為指定密碼(指定內容11)

三、製作tXX之首頁index.htm(功能5-14，指定內容14)

四、以上傳軟體，上傳指定之檔案或目錄至FTP 主機tXX的web目錄，帳號tXX，密碼為已更改的指定密碼，上傳的位置是web目錄內(第二站動作要求5-(10)，與指定內容表第12項)

五、上傳192.168.240.200/tXX之首頁index.htm

六、以IE檢查192.168.240.200/tXX，是否是你作的網頁，並設定IE預設首頁為192.168.240.200/tXX， (功能5-12，指定內容14)

七、壓縮指定檔案或目錄到D：\XX，更改檔名為YYYYMMDD(功能5-11指定內容13)，解壓縮必需在目前的資料夾

八、XP部份依指定內容1到14逐一檢查

Linux安裝與設定

一、安裝用語言選繁體中文、安裝類型：自訂安裝、

二、磁碟分割選自訂，保留所有分割區，選/dec/hda5(大小為d碟容量)，選編輯輸入/mnt/(指定名稱)(指定內容2)，再新增/boot(500)，/(6000)，/swap(500)，(安裝失敗安裝時，選移除所有的Linux分割區，或分別移除，再新增)

三、網路設定：先設電腦名稱cXX(指定功能3)，動態式或固定式(編輯(IP位址192.168.240.1XX，網路遮罩255.255.255.0)(指定功能4)

四、設定root之密碼(如123456)

五、選擇套件群組(只勾選桌面大項之1 X視窗、3 GNOME桌面環境，及系統大項之倒數3列印支援、倒數5管理工具，其他不勾選，多選只是增加安裝時間)

六、依畫面指示放光碟片，安裝完，重開機，一定要出現XP與Fedora Core 3之多重開機畫面，按Enter

七、設定root之代理人a與密碼(如123456)

八、以root登入，依指定內容表檢查2(mnt/資料夾)、3(電腦名稱)、4(Ip設定)項

九、設定使用者一、二之帳號密碼(第5項帳號密碼，有才做)開始-系統設定-使用者與群組

十、設定印表機(第6項，有才做)工作列之印表機圖示進入設定

十一、設定root之保護時間(第7項，有才做)

十二、設定使用者一、二之不同桌面(第5項，有才做)與保護時間(第7項，有才做)

依指定內容表2~7檢查Linux端。並接受最後監評評分