MODUL  III

MENGUKUR DAYA LISTRIK ARUS BOLAK BALIK

- Teori

Daya suatu beban listrik diukur dengan menggunakan voltmeter, ampermeter & cos meter, atau langsung dibaca pada wattmeter . Untuk beban 1 fase dipakai wattmeter 1 fase dan untuk bebean 3 fase dapat dipakai wattmeter 3 fase . Maksud percobaan ini adalah untuk mengenal dan memakai wattmeter 1 fase dan 3 fase , serta membandingkan hasil penegukuran yang diperoleh dengan membaca langsung pada wattmeter dengan perhitungan- perhitungan yang didapat dari mpengukuran voltmeter, amperemeter, cos meter .

Beban 1 fase

P10 = Vin IL cos 

Beban 3 fase seimbang

P30 = 3 Vin IL cos 

P30 = 3 . V3 . VL-N IL cos 

P10 =  3 . VLL . IL cos 

Di mana :

P10 = daya 1 phasa

P30 = daya 3 phasa

VLN = tegangan fase-netral

VLL = tegangan fase-fase

IL = arus fase

Cos  = faktor daya

Untuk mengukur daya suatu beban ada dua cara , tergantung besaran- besaran pada beban itu lebih kecil atau lebih besar dari batas ukur alat-alat ukurnya.

Pengukuran langsung dapat dilakukan bila besaran – besaran  pada beban tersebut lebih kecil atau sama dengan batas ukur alat ukur, Pengukuran tak langsung, jadi menggunakan trafo arus dan trafo bila besaran – besaran tersebut lebih besar dari batas ukur alat ukur.

Rangkaian Percobaan

Beban 1 phasa

Dengan trafo arus :

Beban 3 phasa

Beban 3 phasa dengan trafo arus

- Prosedur

  - Buat rangkain seperti diatas

  - Masukkan switch s , atur tegangan tidak melebihi 220 V dengan beban maksimum.

  - Ukur besar W , A , V dan cos   untuk setiap tahap perubahan, perhatikan rating arus maksimum.

  - Lakukanlah hal yang serupa untuk rangkaian 3

  - Lakukan lagi bila memakai trafo arus.