Trabajo Práctico Uso Racional de la Energía

Ejercicio  de aplicación de los aspectos conceptuales en el proyecto.

A partir de tres alternativas formales definidas por la Cátedra (planta cuadrada, rectángular y en forma de ¨L¨), los alumnos analizan el comportamiento térmico de una de ellas, según el siguiente criterio metodológico:

1. Trayectoria solar y forma edilicia: 

Análisis de la forma del edificio respecto a la incidencia del sol en invierno y en verano. 

Definición de la orientación óptima para favorecer el aprovechamiento del asoleamiento invernal y reducir el impacto de la radiación solar en verano.

Los alumnos realizarán este ejercicio en el Heliodón del LEB y proponen dos alternativas de orientación enumerando las ventajas y desventajas en cada caso. 

2. Ubicación de los núcleos sanitario y circulatorio según los requerimientos de confort térmico y lumínico. Según la forma pre-establecida y los requerimientos funcionales del edificio, los alumnos proponen alternativas de distribución funcional de los espacios de servicio y servidos para optimizar las condiciones de iluminación y ventilación natural y minimizar las pérdidas y ganancias de calor.

3. Relación entre consumo energético y características térmicas de la envolvente edilicia. Propuesta y diseño de las características térmicas de todos los cerramientos del edificio para disminuir el consumo de energía necesario para su acondicionamiento artifical. Así, establecen distintas relaciones y proporciones entre las superficies opacas y vidriadas para cada una de las orientaciones, según la aplicación de los conceptos de inercia térmica, aislación térmica y ganancia solar directa incorporados en etapas anteriores.

4. Ubicación, forma, tamaño y orientación de aberturas para optimizar la ventilación natural, el asoleamiento invernal y evitar  pérdidas de calor por infiltraciones y ganancias solares en verano. Diseño y dimensionamiento de aleros y parasoles para las distintas orientaciones según el método gráfico. 

5. Propuesta de incorporación y compatibilización de sistemas solares pasivos (ganancia directa, muro Trombe e invernaderos) y activos (colectores solares) en el proyecto. Propueta de incorporación y combinación de sistemas no convencionales con el objetivo de optimizar el uso racional de la energía en el edificio, su adaptación al medio y a los recursos disponibles. 

6. Balance Térmico. Cálculo de pérdidas y ganancias de calor. Factores climáticos (temperatura exterior, velocidad de viento, precipitaciones y radiación solar), características del edificio (convección, conducción y radiación) y condiciones interiores de los locales (ganancias internas de calor por personas, iluminación, equipos, cocción, conductos, etc.). Este tema pertenece a la Unidad 2 del programa. Los conceptos y el método cuantitativo es desarrollado por profesores y docentes de la cátedra.    

7. Conclusiones. Elaboración de conclusiones sobre forma edilicia, confort térmico y consumo energético en relación a los resultados obtenidos en el ejercicio de balance térmico. Comparación con alternativas volumétricas propuestas por otros alumnos del taller.

