LYDMÅLING i Roskilde.

Den 10. marts 2005 blev der foretaget lydmålinger hos

Elisabeth Jepsen, Bernadotteparken 51, 4000 Roskilde.

Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, Srial no. #00642

monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689,

Kalib. d. 26. august 2003.  Cert. nr. B11328.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, Created 20. september 2002.

Indlagt på DELL Latitude/D00 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231,

Serial no. 2130763.

Elisabeth Jeppesen og Solveig Odderskov kunne høre tydelig infralyd,

3 andre tilstedeværende kunne ikke høre denne lyd.

Der blev foretaget måling med G-filter og efterfølgende med A-filter, hvor

sidstnævnte måling viser, at der bortset fra infralyd/lavfrekvent lyd var meget stille.

Den 23. marts 2005 er der foretaget en måling ved KARA i Roskilde.

Værket ligger i en afstand på ca. 1.900 m fra Elisabeth Jepsens bolig.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted

Måling foretaget i badeværelse, kl. 11.14

Måleresultat 58 dB(G)

Måling foretaget i badeværelse kl. 11.24

Måleresultat 28 dB(A)

Måling foretaget i gården ved KARA, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde,

Den 23. marts 2005 kl. 14.42.

Måleresultat 77 dB(G)