LYDMÅLING på Skovsøvej 62, 3310 Ølsted og Kyndbyværket m.fl.

Den 23. maj 2005 blev der foretaget diverse lydmålinger.

Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, serial no. #00642

monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689,

Kalib. d. 26. august 2003.  Cert. nr. B11328.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, Created 20. september 2002.

Indlagt på DELL Latitude/D600 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231,

serial no. 2130763.

Lydmålingerne er vist neden for og er analyseret for den samlede måleperiode.

Sted		    Kl.		dB(G)		12,5 Hz(lin)	16Hz(lin)	20Hz(lin)

Skovsøvej 62    13.12	54,0		40,8		48,6		51,9

Julianehøj	      14.50	61,4		60,2		59,4		61,4

Kyndbyværket  15.14	84,2		75,6		77,6		80,2

Ejendommen Skovsøvej 62 ligger i et rekreativt område, men trods dette er der som det kan ses en uudholdelig dyb støj, der sandsynligvis kommer fra gasfyrede kraftvarmeværker, f.eks. Frederikssund Kraftvarmeværk.

I øjeblikket er der helt udholdeligt på Skovsøvej og det er helt tydeligt at Kyndbyværket der nu er i gang er en væsentlig bidragyder sammen med Kraftvarmeværkerne. Ved Kyndbyværket kan der pt. opleves et dB(G) niveau på nær de 85 som er den grænseværdi der er sat i Miljøstyrelsens vejledning. Tag der hen og prøv at forestille jer at skulle have den i sit hjem døgnet rundt – overlevelsestiden vil være kort.

Denne type støj har erfaringsmæssigt ingen problemer med at genere over store afstande.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted

Måling den 23. maj 2005, kl. 13.2

Skovsøvej 62, 3310 Ølsted

Måling den 23. maj 2005, kl. 14.50

Julianehøj, Jægerspris

Måling den 23. maj 2005, kl. 15.14

Kyndbyværket, Kyndby Huse